Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Pronájem služby datového propojení mezi lokalitami B a C III.“

- Technické parametry

- Obecné požadavky zadavatele na provedení služby

- Implementace

- SLA (service level agreement)

- Sankce

- Doba trvání smluvního vztahu

- Verifikační tabulka

# 1. Technické parametry:

1.1.	varianta a – pronájem nenasvícených optických vláken

Typ služby: Singlemode (jednovidové) nenasvícené vlákno podle ITU-T G.652

Maximální útlum optické trasy ve spektru 1490 - 1550 nm: 20dBm

Počet vláken: 1 ks

Konektor v počáteční lokalitě: E2000/APC nebo SC/APC

Konektor v koncové lokalitě: E2000/APC nebo SC/APC

Zakončení počáteční strany v optické vaně (ODF), která je součástí dodávky max. o velikosti 1RU.

Zakončení koncové strany v optické vaně (ODF), která je součástí dodávky max. o velikosti 1RU.

1.2.	varianta b – pronájem vyhrazené vlnové délky

Typ služby: vyhrazená vlnová délka zakončená na 2 ks jednovidových (single mode) vláknech podle ITU-T G.652

Maximální útlum optické trasy na vyhrazené (nabídnuté) vlnové délce: 20 dBm

Počet vláken 2 ks (vlákna od WDM multiplexeru a demultiplexeru k cílové optické vaně/ z počáteční cílové vany)

Konektor v počáteční lokalitě: E2000/APC nebo SC/APC

Konektor v koncové lokalitě: E2000/APC nebo SC/APC

Zakončení počáteční strany v optické vaně (ODF), která je součástí dodávky max. o velikosti 1RU. V případě, že má dodavatel potřebu umístit další nezbytnou technologii pro provoz služby, je její výška limitována maximem 2 RU.

Zakončení koncové strany v optické vaně (ODF), která je součástí dodávky max. o velikosti 1RU. V případě, že má dodavatel potřebu umístit další nezbytnou technologii pro provoz služby, je její výška limitována maximem 2 RU.

# 2. Obecné požadavky zadavatele na provedení služby

Zadavatel výslovně zakazuje instalaci kabelového vedení v jeho areálech pomocí kabelového převěsu.

Zadavatel připouští výkopové práce při realizaci této veřejné zakázky, v tomto případě je dodavatel povinen uvést místo výkopu po dokončení pokládky vedení do původního stavu.

V případě vedení výkopu přes nemovitost třetí strany, dodavatel zajistí souhlas s výkopem a věcné břemeno na své náklady.

Použité prostupy uvnitř všech objektů zadavatele překračující stávající požární úseky budou ošetřeny certifikovanou protipožární přepážkou.

Dodavatel v nabídce přesně popíše a zakreslí v mapových podkladech navrhovaný průběh celé trasy včetně objektů zadavatele v jednotlivých lokalitách. Podklady budou předány v elektronické podobě minimálně ve formátu DWG.

Na realizaci vedení služby uvnitř areálů a objektů zadavatele bude dodavatel plně spolupracovat s pověřeným pracovníkem zadavatele.

Geografický průběh služby nesmí být v souběhu s nenasvíceným optickým vláknem Děčín - Rumburk. Souběhem zadavatel rozumí souběžné vedení obou linek v rovnoběžném směru ve vzdálenosti menší než 1m ve vnitřních objektech zadavatele, a ve všech dalších prostorách souběžné vedení v rovnoběžném směru ve vzdálenosti menší než 8m.

V případě podání nabídky s případnou realizací variantou b (pronájem vyhrazené vlnové délky) uchazeč specifikuje vlnovou délku propojení. Pokud bude uchazeč realizovat pomocí aktivního WDM zařízení, specifikuje SFP+ moduly potřebné pro zapojení (mimo kompatibility k osazovanému síťovému prvku).

# 3. Implementace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil v rámci své nabídky návrh, který specifikuje proces zřízení služby včetně časového harmonogramu.

V rámci implementace zadavatel připouští pouze předání zcela kompletní služby, která bude zrealizována v rámci implementační doby, která je maximálně do 30. 8. 2023.

# 4. SLA (SLA – service level agreement)

Zadavatel požaduje od dodavatele vysokou kvalitu technického řešení garantovanou dohodou o úrovni poskytování služeb SLA s následujícími parametry účinnými po akceptaci služby.

| Ukazatel | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Odstraňování poruch (servis) v režimu | 24x7 |
| Zákaznická podpora v českém jazyce v režimu | 24x7 |
| Minimální měsíční dostupnost lokality. | 98% |
| Doba odezvy – čas (v hodinách) od okamžiku nahlášení závady do okamžiku, kdy je dohodnutému pracovišti na straně zadavatele podána informace o charakteru závady a předpokládaném času jejího odstranění Za odezvu zadavatel považuje písemné potvrzení o nahlášení, které zašle poskytovatel e-mailem pověřeným osobám zadavatele, nebo potvrzení změnou stavu v tiketovacím systému dodavatele. | 0,5 hodiny |
| Doba obnovení služby – čas (v hodinách) potřebný k odstranění jedné poruchy (závady) od okamžiku jejího nahlášení | 14,6 hodin |
| Sankce za nedodržení parametrů SLA | Ano |

# 5. Sankce

Při nedodržení garantované měsíční dostupnosti služby je cena služby za zúčtovací období, ve kterém nebyla garantovaná dostupnost dodržena, snížena dle níže uvedeného postupu.

Částka, o kterou je cena služby snížena je násobkem (i) rozdílu garantované a skutečně dosažené měsíční dostupnosti služby, (ii)koeficientu kD pro danou úroveň SLA určeného dle tabulky níže a (iii) ceny dotčené služby bez DPH v Kč za zúčtovací období, ve kterém nebyla garantovaná dostupnost dodržena. Je-li dle níže uvedeného postupu částka, o kterou má být cena služby snížena vyšší než cena služby, bude rozdíl zadavateli kompenzován ve všech vyúčtováních na následující zúčtovací období, dokud nedojde k vyrovnání rozdílu.

Vzorec pro výpočet snížené ceny:

Cs=(Dg-DS) x kD x Cm

Kde:

Cs - Snížená cena

Dg – Garantovaná měsíční dostupnost (98%)

DS – Skutečně dosažená měsíční dostupnost

kD – koeficient nedodržení dostupnosti = 0,4

Cm - cena dotčené přípojky služby za zúčtovací období v Kč

Při překročení garantované doby opravy služby je cena služby za zúčtovací období, ve kterém byla překročena garantovaná doba opravy snížena dle níže uvedeného postupu. Částka, o kterou je cena služby snížena je násobkem (i) součtu všech dob překročení časového limitu opravy služby v dotčeném zúčtovacím období (zaokrouhleno na celé hodiny nahoru), (ii) koeficientu SLA pro danou úroveň služby určeného dle tabulky níže a (iii) ceny dotčené služby v dotčeném zúčtovacím období bez DPH. Je-li dle níže uvedeného postupu částka, o kterou má být cena služby snížena vyšší než cena služby, bude rozdíl zadavateli kompenzován ve všech vyúčtováních na následující zúčtovací období, dokud nedojde k vyrovnání rozdílu

Vzorec pro výpočet snížené ceny za překročení doby obnovení služby:

Kde:

t limit – časový limit na opravu v hodinách

t – délka závady zaokrouhleno na hodiny nahoru

k0 – koeficient překroční doby opravy = 0,18

Cm – cena dotčené služby bez DPH v Kč

# 6. Doba trvání smluvního vztahu:

Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu na zřízení služby vč. zajištění servisních služeb dobu 48 měsíců, s možností prodloužení na dobu neurčitou, nedojde-li k výpovědi smlouvy jednou ze smluvních stran minimálně 6 měsíců před ukončením smluvního vztahu.

Dojde-li automatickou prolongací ke změně smluvního vztahu uzavřeného na dobu určitou na dobu neurčitou, zadavatel i dodavatel můžou vypovědět smlouvu s výpovědní dobou 6 měsíců.

Výpověď může být při hrubém porušení povinností plynoucích ze smlouvy oboustranná.

Doba zajištění servisních služeb počíná plynout od data akceptace služby do plného provozu zadavateli na základě akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran.

# 7. Verifikační tabulka

| Parametry | Splněno (účastník vyplní ANO nebo NE) |
| --- | --- |
| Typ služby: nenasvícené optické vlákno nebo vyhrazená vlnová délka na 2 jednovidových vláknech |  |
| Maximální útlum 20 dBm na vlnové délce 1490 - 1550 nm ve variantě a, nebo maximální útlum 20 dBm na vyhrazené (dodané) vlnové délce ve variantě b. |  |
| Zakončení v počáteční i koncové lokalitě konektory E2000/APC nebo SC APC |  |
| Dodavatel provozuje technickou podporu pro hlášení poruch v českém jazyce v režimu 24x7 |  |
| Dodavatel se zavazuje odstraňovat poruchy v režimu 24x7 |  |
| Dodavatel akceptuje sankce vymezené v této zadávací dokumentaci |  |
| Dodavatel předá službu nejpozději do 30. 08. 2023. |  |
| Předání bude realizováno na základě akceptačního o protokolu potvrzujícího kompletnost a funkčnost služby (tj. v rámci předání bude provedena zejména kontrola funkčnosti zřízené služby a splnění podmínek vymezených touto smlouvou), který musí být podepsán oběma smluvními stranami a jeho nedílnou součástí je protokol s měřením útlumu trasy. |  |

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….