Separátor krevních buněk

Popis:

Separátor krevních buněk pro Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Separátor krevních složek

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Skříňové provedení

- Separátor krevních buněk pro multikomponentní odběr

- Systém pro odběr trombocytů, plazmy nebo erytrocytů a jejich libovolných kombinací (dárcovské aferézy s možností léčebných erytrocytaferéz)

- Kontinuální princip separace krevních elementů s jednožilním přístupem (princip, na kterém je založen rychlejší průběh separace)

- Dotykový displej

- Ovládání v českém jazyce

- Řešení alarmových situací pomocí srozumitelného postupu uvedeného přímo na obrazovce přístroje tzn. návod řešení alarmu přímo na displeji

- Automatická deleukotizace trombocytů

- In-line deleukotizace erytrocytů

- Vysoká účinnost separací, krátká doba trvání jednotlivých procedur

- Musí umožňovat odběr trombocytů do plazmy i do libovolného náhradního roztoku

- Automatické přidání resuspenzního roztoku

- Automatické odstranění vzduchu z vaků před začátkem separace

- Systém ochrany proti průniku vzduchu do krevního oběhu dárce

- Musí umožňovat výběr optimální procedury pro každého dárce

- Kontrola provedené venepunkce/průtoku na obrazovce

- Přístroj musí být mobilní s bržděnými kolečky

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- Instalace přístroje s prvotní validací a zaškolením personálu

- Snadná obsluha a zakládání odběrových souprav (kazeta)

- Mobilita přístroje

- Musí být umožněn export dat do IS transfuzního oddělení

- Statistické zpracování dat odběrů

Další a zvláštní požadavky:

Požadavky na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

- V případě použití middleware pro připojení separátoru krevních buněk do datové sítě Krajské zdravotní, a.s., Krajská zdravotní, a.s. poskytne server včetně potřebného softwaru (např. Windows server a SQL server)

- Připojení separátoru krevních buněk do datové sítě Krajské zdravotní, a.s. se řídí požadavky, které jsou uvedeny v aktuální verzi dokumentu „Požadavky na provedení a kvalitu ICT“ zde: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….