Příloha č. 2 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „REACT-EU 98 - Dodávka serverů pro systémy PACS a virtualizačního prostředí pro Krajskou zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk“

Dodávka 2 ks serverů pro systém PACS.

Verifikační tabulka – minimální požadavky na jeden PACS Server

| Počet | Popis položky | Splňuje ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Procesor: minimálně frekvence 2,90 GHz, s nejméně 24 jádry na CPU |  |  |
| 1 | Paměť: minimálně 2048GB DDR4 ECC, frekvence 3200 MHz či vyšší |  |  |
| 1 | Disk systémový: Raid 1 32Gb tedy dvě úložiště |  |  |
| 1 | Síť: minimálně 2 x QSFP28, bez dodání transceiverů, dále pak minimálně 2 x SFP+, bez dodání transceiverů. |  |  |
| 2 | Napájení: minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V, 1600W s účinností minimálně 91% |  |  |
| 1 | Provedení: Rack 19", minimální velikost 2U + instalační kit |  |  |
| 1 | Grafický akcelerátor, minimálně 24GB DDR 6 paměti na akcelerátor. Minimální vybrané průměrné výkonové parametry TF32 Tensor Core – 62,5TF, FP16 Tensor Core – 125TF, BFLOAT16 Tensor Core – 125TF. Minimálně FP32 – 10.3TF. |  |  |
| 2 | SAN – Fibre Channel SFP+ 32/16/8 Gb/s s dodávkou 32Gb/s transceiverů |  |  |
| 1 | Veškeré programové vybavení nutné pro běh serveru (ovladače, service packy atd.) v neomezené verzi funkcí i časově minimálně pod dobu životnosti daného produktu. |  |  |
| 1 | Integrovaný Remote console serveru (IPMI) v maximální funkcionalitě a bez časového omezeni. |  |  |
| 0 | Podporované OS: VMWare ESX Server - vSphere Enterprise Plus v 8. |  |  |
| 1 | Chlazení zepředu dozadu, osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný server a pro potřeby redundance chladícího výkon. |  |  |
| 1 | Podpora: Podpora na 60 měsíců - Next Businnes Day (oprava do následujícího pracovního dne) |  |  |

Dodávka 3 ks serverů pro systém virtualizace.

Verifikační tabulka – minimální požadavky na jeden virtualizační Server

| Počet | Popis položky | Splňuje ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor: minimálně frekvence 2,90 GHz, s nejméně 24 jádry na CPU, s možností osazení druhého CPU. |  |  |
| 1 | Paměť: minimálně 1024GB DDR4 ECC, frekvence 3200 MHz či víšší. Jež bude osazena tak aby zůstalo celkově 16 DIMM slotů volných. |  |  |
| 2 | Disk systémový: Raid 1 32Gb tedy dvě úložiště. |  |  |
| 1 | Síť: minimálně 2 x QSFP28, bez dodání transceiverů. |  |  |
| 1 | Napájení: minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V, 1600W s účinností minimálně 91% |  |  |
| 1 | Provedení: Rack 19", minimální velikost 2U + instalační kit |  |  |
| 2 | SAN – Fibre Channel SFP+ 32/16/8 Gb/s s dodávkou 32Gb/s transceiverů |  |  |
| 1 | Veškeré programové vybavení nutné pro běh serveru (ovladače, service packy atd.) v neomezené verzi funkcí i časově minimálně pod dobu životnosti daného produktu. |  |  |
| 1 | Integrovaný Remote console serveru (IPMI) v maximální funkcionalitě a neomezený časově. |  |  |
| 0 | Podporované OS: VMWare ESX Server - vSphere Enterprise Plus v 8. |  |  |
| 1 | Chlazení zepředu dozadu, osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný server a pro potřeby redundance chladícího výkon. |  |  |
| 1 | Podpora: Podpora na 60 měsíců - Next Businnes Day (oprava do následujícího pracovního dne) |  |  |

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za dodavatele

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….