Příloha č. 2b - Technická specifikace

Část 2 - REACT-EU 98 - Dodávka analyzátorů ELISA, pro potřeby

Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Popis:

1 ks - Analyzátor pro multiparametrické testování pomocí metody ELISA pro oddělení klinické mikrobiologie

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- analyzátor pro multiparametrické testování pomocí metody ELISA

- vyšetření min. 30 vzorků v jednom běhu

- analyzátor musí umožňovat provedení vyšetření tzv. po metodách (= více vzorků od více pacientů na jedno vyšetření) a zároveň možnost provádět vyšetření tzv. po pacientech (= možnost provádět více vyšetření od jednoho pacienta najednou), tj. tzv. Random Access Analyzátor

- musí umožňovat vyšetření v režimu STATIM

- hodnocení výsledků pomocí IU/ml, AU/ml nebo Indexu pozitivity

- kalibrační a kontrolní materiál musí být součástí diagnostických setů

- identifikace vzorku a typu testu pomocí čárových kódů

- automatické rozpoznání typu vyšetření, šarže a exspirace

- senzory hladiny roztoků, monitorování přítomnosti vzorku

- kontrola správnosti naředění vzorku vodivostně

- všechna požadovaná vyšetření musí být proveditelná na jednom analyzátoru a musí umožňovat analýzu vzorků séra i plasmy

- analyzátor umožňuje vyšetření celého požadovaného spektra analytů uvedených v Tabulce č. 1: Spektrum požadovaných analytů

- každý jednotlivý test obsahuje všechny reagencie (ready to use) nezbytné k provedení vyšetření

- uložení kalibrace dvou různých šarží pro každý typ vyšetření

- archivace minimálně posledních 50 běhů

- Příslušenství:

  - Čtečka čárkových kódů

  - Integrovaná tiskárna

- analyzátor musí být schopen oboustranné komunikace a připojení do nemocniční sítě - LIS

- součástí dodávky musí být připojení do LIS, které dodavatel zajistí prostřednictvím odboru IT zadavatele

- součástí dodávky je záložní napájející zdroj UPS s odpovídající kapacitou, aby při výpadku elektrického proudu došlo k bezpečnému dokončení analýzy, a to včetně uložení výsledků

Vázaný spotřební materiál:

Tabulka č. 1: Spektrum požadovaných analytů

|  | Předpokládaný počet vyšetření za rok |
| --- | --- |
|  | OKM MO |
| Epstein a Barr virus: |  |
| - VCA IgM | 30 |
| - VCA IgG | 30 |
| - EA IgG | 30 |
| - Ea IgM | 30 |
| - EBNA IgG | 30 |
| Cytomegalovirus: |  |
| - CMV IgG | 30 |
| - CMV IgM | 30 |
| Chlamydiové infekce: |  |
| - Chlamydia trachomatis IgA | 25 |
| - Chlamydia trachomatis IgG | 25 |
| - Chlamydia pneumoniae IgA | 100 |
| - Chlamydia pneumoniae IgG | 100 |
| Mycoplasma pneumoniae |  |
| - Mycoplasma pneumoniae IgA | 100 |
| - Mycoplasma pneumoniae IgG | 100 |
| - Mycoplasma pneumoniae IgM | 100 |
| Toxoplazmóza: |  |
| - Toxoplasma IgG | 15 |
| - Toxoplasma IgM | 15 |
| - Toxoplasma IgA | 15 |