Sprchovací lehátka – hydraulický pohon

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Rozměry ložné plochy minimálně 180 x 58 cm

- Celkové rozměry lůžka maximálně 215 x 100 cm

- Jednodílná ložná plocha

- Konstrukce odolná vůči dezinfekci a korozi

- Pojezdová kolečka, s možností zabrždění, směrovou aretací, minimální průměr 12,5 cm

- Hydraulické polohování

- Nastavitelná výška v rozmezí minimálně 59-85 cm

- Ovládání výšky lůžka pomocí nožního ovladače

- Sklopné nerezové zábrany po obvodu ložné plochy chránící pacienta proti pádu odolné vůči   dezinfekci a korozi

- Vana lůžka s podélnými odtokovými drážkami a odtokem s připojením hadice

- Polstrování lůžka odolné vůči dezinfekci

- Nosnost lůžka minimálně 180 kg

Požadované příslušenství:

- Podhlavník 1 ks

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 60 měsíců