Automatický analyzátor biochemický na principu nefelometrie

Popis:

Nefelometr pro oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Předpokládaný počet vyšetření:

| Nefelometrie: |  |
| --- | --- |
| Název metody | Předpokládaný počet vyšetření za rok |
| IgG1 podtřída IgG | 260 |
| IgG2 podtřída IgG | 260 |
| IgG3 podtřída IgG | 260 |
| IgG4 podtřída IgG | 260 |
| C1q složka | 30 |
| C1 inaktivátor | 25 |
| IgD | 22 |
| Hemopexin | 2 |
| Ceruloplasmin | 80 |
| Alfa-2-makroglobulin | 1 |
| C-reaktivní protein | 1150 |
| SAA (sérum) | 50 |
| ASLO | 100 |
| RF - latex | 1520 |

- kontroly jsou prováděny v rozsahu 1x za den

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Plně automatický analyzátor

- Měření na principu nefelometrie

- Analýza více druhů biologického materiálu – sérum, plazma, likvor, moč

- Analýza vzorků random access

- Kontinuální vkládání statimových vzorků bez nutnosti přerušení analýzy

- Použití různých velikostí primárních zkumavek, microtainer (neonatologie, pediatrie), se separačním gelem i bez gelu (použitelný průměr zkumavky v rozsahu minimálně 13 – 16 mm, a použitelné výšky v rozsahu minimálně 75 – 100 mm), značených čárovým kódem

- Použití různých typů sekundárních zkumavek (cupy)

- Výkon minimálně 60 testů za hodinu

- Detekce hladiny kapalin

- Automatické ředění vzorku

- „Ready to use“ kapalné reagencie označené čárkovým kódem

- Automatická kontrola nadbytku antigenu

- Komunikační rozhraní umožňující přenos výsledků do nemocničního informačního systému – oboustranná komunikace v reálném čase

- Připojení do LIS	 (OpenLIMS STAPRO) - poplatek součástí dodávky

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- Napájení 230V/50Hz

- Možnost zálohy dat na server zadavatele

- Splnění obecných požadavků na provedení a kvalitu ICT viz odkaz: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….