# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# REACT – EU 98 – Kardiotokografy (CTG) pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 2. – vybavení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk

Kardiotokograf

Popis:

Fetomaternální monitor pro kontrolu těhotných a plodů v předporodním období.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Kardiotokograf (CTG fetální monitor) - Antepartální CTG

- Antepartální monitor

- Dvoukanálový přístroj pro snímání dvojčat

- Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody

- Monitorování děložních stahů (TOCO)

- Snímání srdeční frekvence plodů (FHR)

- Automatická detekce pohybu plodů (AFM)

- Sondy voděodolné (stupeň krytí IPX8), s délkou kabelu minimálně 2,5m:

  - 1x TOCO sonda

  - 2x US sonda

- Regulovatelná hlasitost ozev plodu

- Barevný LCD displej s úhlopříčkou minimálně 6“

- Ovládání v českém jazyce

- Integrovaná termo tiskárna

- Nastavitelná rychlost tisku

- Zadávání pacientských dat

- Ukládání měřených parametrů s možností pozdějšího vytisknutí

- Záznam naměřených dat v paměti přístroje v rozsahu alespoň 6 hodin

- Zvukové a vizuální alarmy

- Nastavitelnost mezí (limitů) alarmů pro měřené parametry

- Nastavitelnost hlasitosti alarmů

- Nastavení data a času

- Možnost budoucího rozšíření o připojení bezdrátových snímacích sond neboli tzv. CTG telemetrické jednotky se sondami umožňující taktéž monitoraci dvojčat

- Napojitelný na centrální kardiotokografický systém zadavatele - IntelliSpace Perinatal v revizi K.00.21 nebo vyšší - pro odesílání, ukládání a archivování elektronických záznamů nasnímaných z kardiotokografu u pacientek

  - Komponenty či příslušenství potřebné pro napojení musí být součástí

- Příslušenství k umístění přístroje:

  - 1 ks	pojízdný stolek, minimálně 2 šuplíky, minimálně 2 brzditelná kolečka