# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# REACT – EU 98 – Instrumentária pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 1. - Urologické instrumentárium, Nemocnice Litoměřice, o.z.

# Urologické nástroje

# 2x kompletní sada cystoskopů 23 Fr.

-	1x optika 0°

-	1x optika 30°

-	1x Albaranův můstek

-	1x optický obturator

-	1x bioptické kleště flexibil.

-	1x „zoubkované“ kleště flexibil.

-	1x rigidní biopticke kleště

-	1x HF elektroda – button

-	1x HF kabel

-	1x Světlovodný kabel

-	2x Kontejner se silikonovou vložkou

- 	Kompatibilita se stávajícím instrumentáriem na pracovišti R. Wolf

# 2x kompletní sada resektoskop -  bipolární 26 Fr.

- Rotační resektoskop s kontinuálním proplachem

- Vnější plášť o průměru max. 8,7 mm

- Vnitřní plášť o průměru max. 8 mm s jedním kohoutem

- Aktivní pracovní element bipolární – možnost volby zavřené/otevřené rukojeti, možnost připojené monopolárního i bipolárního kabelu

- Rychloupínací systém pro snadné složení a rozložení nástroje

- Obturátor

- Optika 4 mm, 30°, autoklávovatelná do 134 °C

- Možnost jednorázového a resterilizovatelného příslušenství

- Kabel kkompatibilní k zásuvce elektrokoagulace ERBE 2 ks

- Resektoskop musí být kompatibilní s kličkami R. Wolf

- Světlovodný kabel 3,5 mm, délka 3 m, barevně značený průměr kabelu výrobcem na optice i kabelu

- Žaneta + flexibilní nástavec na cévku

- Možnost připojení min. těchto elektrod:

  - Vaporizační elektroda s dutým středem a sešikmením pro efektivní enukleaci prostaty

  - Řezací kličky (půl kruh) o průměru drátu 0,3 a 0,25 mm

  - Válečková elektroda

- Resterilizovatelné i jednorázové elektrody

- Kontejner se silikonovou vložkou

- Košík na optiku, uchycení pomocí vyměnitelných gumiček

# 1x resektoskop – bipolární, 24 F

- Rotační resektoskop s kontinuálním proplachem

- Vnější plášť o průměru max. 8 mm

- Vnitřní plášť o průměru max. 7,4 mm s jedním kohoutem

- Aktivní pracovní element bipolární – možnost volby zavřené/otevřené rukojeti, možnost připojené monopolárního i bipolárního kabelu

- Rychloupínací systém pro snadné složení a rozložení nástroje

- Obturátor

- Optika 4 mm, 30°, autoklávovatelná do 134 °C

- Možnost jednorázového a resterilizovatelného příslušenství

- Kabel kompatibilní k zásuvce elektrokoagulace ERBE 2 ks

- Resektoskop musí být kompatibilní s kličkami R. Wolf

- Světlovodný kabel 3,5 mm, délka 3 m, barevně značený průměr kabelu výrobcem na optice i kabelu

- Žaneta + flexibilní nástavec na cévku

- Možnost připojení min. těchto elektrod:

  - Vaporizační elektroda s dutým středem a sešikmením pro efektivní enukleaci prostaty

  - Řezací kličky (půl kruh) o průměru drátu 0,3 a 0,25 mm

  - Válečková elektroda

- Resterilizovatelné i jednorázové elektrody

- Kontejner se silikonovou vložkou

- Košík na optiku, uchycení pomocí vyměnitelných gumiček

# 1x optický uretrotom

- Vnější plášť max. 20,5 Charr. s jedním ventilem

- Obturátor

- Vložka pro zavedení balónkového katedru 16 Charr.

- Instrumentační port min. 10 Fr.

- Pracovní element aktivní

- Optika 4 mm, 0°

- Celý systém musí být autoklávovatelný do 134 °C

- Keramický nůž masivní „half moon“ 1 ks

- Keramický nůž „half moon“ dutý pro katedry 4 Fr. 1 ks

- Kovový nůž „half moon“ 1 ks

- Kovový nůž „sickle“ 1 ks

- Světlovodný kabel 3,5 mm, délka 3 m, barevně značený průměr kabelu výrobcem na optice i kabelu

- Kontejner se silikonovou vložkou

- Košík na optiku, uchycení pomocí vyměnitelných gumiček

# 1x rigidní ureterorenoskop 6/7,5Fr

- Pracovní kanál 1x4Fr. nebo 2x2,2Fr

- Kanál pro balistickou/ultrazvukovou lithotripsi 1-6Fr.

- Šikmý okulár

- 2x Světlovodný kabel 3,5 mm, délka 3 m, barevně značený průměr kabelu výrobcem na optice i kabelu

- 1x úchopové kleště rigidní pro kanál 4Fr.

- 1x bioptické kleště pro kanál 4Fr.

- 1x kontejner pro ureterorenoskopický set se silikonovou vložkou

- Kompatibilní s kamerovou jednotkou R. Wolf Logic HD/4K

# 1x rigidní ureterorenoskop 6,5/8,5Fr

- Pracovní kanál 1x4,2 Fr./2x55 Fr

- Pracovní kanál pro balistickou/ultrazvukovou lithotripsi 1-6Fr.

- Šikmý okulár

- 2x Světlovodný kabel 3,5 mm, délka 3 m, barevně značený průměr kabelu výrobcem na optice i kabelu

- 1x úchopové kleště rigidní pro kanál 4Fr.

- 1x bioptické kleště pro kanál 4Fr.

- 1x kontejner pro ureterorenoskopický set se silikonovou vložkou

- Kompatibilní s kamerovou jednotkou R. Wolf Logic HD/4K

# 2x rigidní ureterorenoskop 8/9,8Fr

- Pracovní kanál 1x5 Fr./2x3 Fr.

- kanál pro balistickou/ultrazvukovou lithotripsi 1-6Fr.

- šikmý okulár

- 2x Světlovodný kabel 3,5 mm, délka 3 m, barevně značený průměr kabelu výrobcem na optice i kabelu

- 1x úchopové kleště rigidní typu aligátor pro kanál 5Fr.

- 1x bioptické rigidní kleště pro kanál 5Fr.

- 1x kontejner pro ureterorenoskopický set se silikonovou vložkou

- Kompatibilní s kamerovou jednotkou R. Wolf Logic HD/4K

# 1x videoureterorenoskop pro laser

- HD flexibilní ureterorenoskop určený pro lithotriptické laserové výkony

- Full HD rozlišení min. 1980 x 1024 px a více, progresivní scan, CMOS technologie

- Průměr distálního konce max. 5,2 Fr, celkový průměr max. 9,9 Fr, kulatý tvar

- Kovový distální konec

- Dva nezávislé pracovní kanály s průměrem min. 3,6 Fr. a 2.4 Fr. na 6 a 9 hodinách

- Fixátor pro laserové vlákno schopný ovládat vysunutí vlákna na distálním konci jednou rukou

- Ohyb distálního konce min. 270° nahoru a min. 270° dolů

- Pracovní délka cca 680 mm

- Systém pro aretaci zahnutí distálního konce v nastavené poloze

- Integrované LED světlo v rukojeti, automatická regulace jasu

- Min. 1,5 digitální zoom

- Automatické vyvážení bílé

- Min. 2 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky

- Kompatibilní s kamerovou jednotkou R. Wolf Logic HD/4K

# 1x videoureterorenoskop

- Flexibilní ureterorenoskop určený pro lithotriptické výkony

- Průměr distálního konce max. 6,6 Fr, celkový průměr pracovní části max. 8,7 Fr – kulatý tvar, kompatibilní s access sheathy max. 9,5 Fr.

- Pracovní kanál min. 3,6 Fr

- Kovový distální konec

- Ohyb distálního konce 270° nahoru a 270° dolu

- Pracovní délka min. 680 mm

- Systém pro aretaci zahnutí distálního konce v nastavené poloze

- Integrovaný světelný zdroj LED v rukojeti nástroje

- Pozorovací úhel min. 90°

- Min. 1,5 x ZOOM

- Vyztužený flex. část pro otáčení distální konce pomocí rukojeti při zachování orientace operatéra

- Automatická white balance

- Min. 2 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky

- Kompatibilní s kamerovou jednotkou R. Wolf Logic HD/4K

# 1x rigidní nefroskop 24Fr.

- Lomený okulár

- 1x optika, pracovní délka min. 224 mm, úhel pohledu 20°, přímý pracovní kanál

- Pracovní kanál min. 3,5 mm

- 1x vnitřní plášť

- 1x Amplatz sheath, 24.3 Fr

- 1x obturator

- 1x dilatační set

- 1x guiding tube pro fibroskop

- 1x kleště úchopové „zubaté“

- 1x kleště úchopové ,,trojzubec“

- 1x Světlovodný kabel 3,5 mm, délka 3 m, barevně značený průměr kabelu výrobcem na optice i kabelu

- 1x Korth

- 1x Amplatz

- 1x žaneta s možností napojení na PEK pláště

- 2x kontejnery pro nefroskopický set se silikonovou vložkou

- Kompatibilní s kamerovou jednotkou R. Wolf Logic HD/4K

# 1x sada na rigidní mini-nefroskop 15/18Fr.

Nefroskop 1 ks

- Úhel pohledu 12°

- Membrána pro pracovní kanál pro nástroje 1-6 Fr.

- Vnější průměr max. 12 Fr.

- Šikmý okulár

Vnější plášť 15 Fr. 1 ks

- Vnější průměr max. 15 Fr.

- Zámek pro nefroskop

- Připojení pro oplach

- Kohout z jednoho kusu vyjímatelný bez nutnosti šroubování

Vnější Amplatz plášť 18 Fr. 1 ks

- Vnější průměr max. 18 Fr.

- Připojení pro oplach

- Kohout z jednoho kusu vyjímatelný bez nutnosti šroubování

Korth 1 ks

Světlovodný kabel 1 ks

- Průměr svazku 2,5 mm

- Bajonet bez nutnosti šroubování na optiku

- Barevné značení průměru svazku

- Délka min. 3 m

Jednokrokový dilatátor 2 ks

- Verze 12 Fr. a 15 Fr.

Nástroje 2 ks

- Trojzubec, délka 365 mm, max. 6 Fr.

- Chňapáček, délka 410 mm, vnější průměr max. 6 Fr.

Žaneta s možností napojení na PEK pláště 1 ks

Koš pro sterilizaci pro výše uvedené instrumentárium 1 ks

# 1x flexibilní cysto-nefroskop

- Video-cystoskop s čipem na distálním konci

- HD rozlišení

- Vnější průměr max. 16 Fr.

- Průměr distálního konce max. 11,5 Fr.

- 2x integrovaný LED zdroj na distálním konci endoskopu

- Bez nutnosti provádět White Balance

- Ohyb min. 210°/210° nahoru a dolů

- Délka min. 400 mm

- Zorné pole min. 110°

- Pracovní kanál min. 7,5 Fr. na 3 hodinách

- Kompatibilní s kamerovou jednotkou R. Wolf Logic HD/4K

Celé instrumentárium musí mít zajištěnu kompatibilitu, krom příslušenství Richard Wolf a ERBE , na novou endoskopickou věž pro Urologii.