# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# REACT – EU 98 – Instrumentária pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 2. - Laparoskopické instrumentárium, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk

LAPAROSKOPICKÉ INSTRUMENTÁRIUM – OPERAČNÍ SÁL

LAPAROSKOPICKÉ SÍTO – celkový počet: 4 ks

Složení 1 ks síta:

Trokary pro LSK síto:

- 2 x Trokar velikosti 11 mm, délky 10,5 cm, s multifunkčním celokovovým ventilem bez gumových membrán, s uzavíratelným insuflačním ventilem

3 x Trokar velikosti 6 mm, délky 10,5 cm, s multifunkčním celokovovým ventilem bez gumových membrán, s uzavíratelným insuflačním ventilem

- 1 x  Trokar velikosti 13,5 mm, délky 11, 5 cm, s multifunkčním celokovovým ventilem bez gumových membrán, s uzavíratelným insuflačním ventilem

- 2 x Bodec ostrý s pyramidovým koncem, velikosti 11mm

- 3 x Bodec ostrý s pyramidovým koncem, velikosti 6mm

- 1 x Bodec ostrý s pyramidovým koncem, velikosti 13,5 mm

- 2 x Redukce do trokaru velikost 11/6, délka 150 mm celokovová s gumovým těsněním

- 2 x Redukce na trokar, 11/6 mm, nacvakávací, sterilizovatelná, kombinace kov - plast

- 1 x Veressova Pneumoperitoneum jehla, Luer-lock, průměr 2,1 mm, délky 130 mm, vnitřní kanyla s tupým koncem, autoklávovatelná 134°

- 1 x Veressova Pneumoperitoneum jehla, Luer-lock, průměr 2,1 mm, délky 180 mm, vnitřní kanyla s tupým koncem, autoklávovatelná 134°

Monopolární nástroje pro 1  LSK síto: celkový počet: 4 ks

Složení 1 ks síta:

- 1 x Monopolární nůžky preparační, vel.: 5 mm, délka 36 cm, otočné, rozebíratelné, délka branží 20 mm, štíhlé, zahnuté, zoubkované, plastová rukojeť bez aretace s konektorem pro monopolární kolagulaci, s kolíkem pro unipolární koagulaci - kompatibilní se stávající laparoskopickou věží

- 1 x Monopolární  disekční a úchopové kleště, vel.: 5 mm, délka 36 cm, otočné, rozebíratelné, atraumatické okénkové branže, pohyblivá jedna branže, rovné, délka 26 mm, plastová rukojeť s velkými oky pro prsty bez aretace, s kolíkem pro unipolární koagulaci - kompatibilní se stávající laparoskopickou věží

- 1 x Monopolární   disekční a úchopové kleště, vel.: 5 mm, délka 36 cm, otočné, rozebíratelné, atraumatické, dlouhé branže, zakřivené, délka 30 mm, plastová rukojeť s velkými oky pro prsty bez aretace,s kolíkem pro unipolární koagulaci - kompatibilní se stávající laparoskopickou věží

- 1 x Monopolární   disekční a úchopové kleště, vel.: 5 mm, délka 36 cm, otočné, rozebíratelné, atraumatické, dlouhé branže se zoubky, pohyblivá jedna branže, délka 30 mm, plastová rukojeť s velkými oky pro prsty, vypnutelnou aretací, přepínatelnou palcem, s kolíkem pro unipolární koagulaci - kompatibilní se stávající laparoskopickou věží

- 1 x Monopolární disektor, vel.: 5mm, délka 36 cm, otočný, rozebíratelný, obě branže pohyblivé, zahnuté, štíhlé, délky 22mm, plastová rukojeť s velkými oky pro prsty, svypnutelnou aretací, přepínatelnou palcem, s kolíkem pro unipolární koagulaci - kompatibilní se stávající laparoskopickou věží

- 1 x Monopolární  disekční a úchopové kleště, vel.: 5 mm, délka 36 cm, otočné, rozebíratelné, atraumatické okénkové branže se zoubky, pohyblivé obě  branže, rovné, délka 24  mm, plastová rukojeť s velkými oky pro prsty bez aretace, s kolíkem pro unipolární koagulaci - kompatibilní se stávající laparoskopickou věží

- 1 x Monopolární úchopové kleště Babcock, otočné, rozebíratelné, vel.: 5 mm, délka 36 cm, atraumatické čelisti, plastová rukojeť s velkými oky pro prsty, vypnutelnou aretací, s kolíkem pro unipolární koagulaci - kompatibilní se stávající laparoskopickou věží

- 1 x Monopolární úchopové kleště, atraumatické čelisti ve tvaru lžíce s více zuby- na tamponky, vel: 5 mm, délka 36 cm, plastová rukojeť s velkými oky pro prsty, s vyjímatelnou aretací, přepínatelnou palcem, s kolíkem pro unipolární koagulaci - kompatibilní se stávající laparoskopickou věží

- 1 x Retraktor, vel: 5 mm, délka 36 cm, demontovatelný, zasouvatelný

- 1 x Monopolární elektroda tvaru L (háček ), velikost 5 mm, délka 36 cm

- 1 x Monopolární elektroda tvaru placičky, velikost 5 mm, délka 36 cm

- 1 x Extrakční úchopové kleště, vel.: 10 mm, délka 36 cm, jedna branže pohyblivá, 2 X 3 zuby, délka branží 35 mm, kovová rukojeť s velkými oky pro prsty, vypnutelnou aretací přepínatelnou palcem

- 1 x Extrakční úchopové kleště, vel.: 5 mm, délka 36 cm, jedna branže pohyblivá, 2 X 3 zuby, délka branží 35 mm, kovová rukojeť s velkými oky pro prsty, vypnutelnou aretací přepínatelnou palcem

- 1 x Klipovací kleště, otočné, celokovové, velikost 10 mm, pracovní délka 305 mm, kovová rukojeť bez aretace, medium ( střední klipy)

- 1 x Klipovací kleště automatické Challenger Ti-P, vel. 10 mm, délka 370 mm

- 1 x Jehelec rovný, celokovový, vel.: 5 mm, délka 33 cm, jedna branže pohyblivá, pro šití velikosti 0/0 – 7/0, ergonomická rukojeť se zámkem, čelisti rovné

- 1 x Jehelec, celokovový, vel. 5 mm, délka 33 cm, pro šití velikosti 0/0-0/7, ergonomická rukojeť tvaru pistole, branže zakřivené doleva

- 1 x Sací a oplachová kanyla s boční perforací, velikost 5 mm, délka 36 cm, s jednoduchým ovládacím ventilem

- 1 x Laparoskopická sonda s vyznačením CM, velikost 5 mm, délka 36 cm, celokovová

- 1x Neutrální elektroda s kabelem pod pacienta pro monopolární koagulaci – opakovatelná - kompatibilní se stávající laparoskopickou věží ( pálením )

Bipolární nástroje pro LSK síto: celkový počet: 4 ks

Složení 1 ks síta:

- 1 x Bipolární úchopové kleště s jemným atraumatickým zoubkováním, vel.: 5 mm, délka 36 cm, otočné, rozebíratelné, obě branže pohyblivé, délka 18 mm s okénkem a ploškou, plastová rukojeť s konektorem pro bipolární koagulaci - kompatibilní se stávající laparoskopickou věží

- 1 x Bipolární disektor vel.: 5 mm, délka 36 cm, otočný, rozebíratelný, obě branže pohyblivé, štíhlé, zahnuté, jemně vroubkované, délka branží 24 mm, plastová rukojeť s konektorem pro bipolární koagulaci - kompatibilní se stávající laparoskopickou věží

- 1 x Insert endoskopické nůžky, dvojčinné čelisti, velikosti 5 mm, délky 36 cm - kompatibilní se stávající laparoskopickou věží

- Bipolární kleště na ligaci cév a tkání do 7 mm průměru, atraumatické, izolované branže obsahující nůž ( průměr nástroje 10 mm, délka 360 mm, zahnuté )kabel ke koagulaci je pevnou součástí nástroje resterilizovatelné – autoklávovatelné do 134 st. – kompatibilní s generátorem BOWA arc 400

Příslušenství k LSK sítu:

- 10 x Monopolární kabel, 5 mm konektor, délka 300 cm, pro elektrokoagulace kompatibilní se stávající laparoskopickou věží

- 10 x Bipolární vysokofrekvenční kabel, délka 300 cm, pro elektrokoagulace kompatibilní se stávající laparoskopickou věží

- 10x Světlovodný kabel, průměr 4.8 mm, délka min. 250 cm, pro připojení do zdroje světla kompatibilní se stávající laparoskopickou věží

- 5 x Laparoskopická optika, průměr 5 mm, délka 290 mm, širokoúhlá, úhel pohledu 30°

- 30 x Laparoskopická optika, průměr 10 mm, délka 310 mm, širokoúhlá, úhel pohledu 30°

ARTROSKOPICKÉ SÍTO – celkový počet: 4 ks

Složení 1 ks síta:

- 1 x Optika, průměr 4 mm, délka 18 cm, proměnlivý úhel pohledu 15°- 90°, ovládací prstenec pro nastavení úhlu pohledu, autoklávovatná 134°

- 1 x Artroskopický plášť pro výše uvedenou optiku, s nacvakávacím mechanismem, průměr 6 mm, pracovní délka 13,5 cm, zúžený distální konec, irigační otvory na distálním konci, dva stopcock ventily, rotovatelný

- 1 x Optika širokoúhlá, úhel pohledu 30°, délka 18 cm , autoklávovatelná

- 1 x Vysokoprůtokový artroskopický trokar, s nacvakávacím mechanismem, průměr 6 mm, pracovní délka 13,5 cm, 2 stopcock ventily, rotovatelný, pro optiky 0°, 30°a 70°

- 2 x Obturátor tupý

- 1 x Punch, prostřihávací, křížené zoubky, šíře střihu 3,4 mm, zahnuté branže nahoru 15°, průměr shaftu 3,5 mm, rukojeť s čistícím adaptérem, pracovní délka 12 cm

- 1 x Punch prosřihávací , s obvodovými zoubky, šíře střihu 4,3 mm, zahnuté branže doleva 45°, průměr shaftu 3,5 mm, rovný, rukojeť s čistícím konektorem, pracoví délka 12 cm

- 1 x Punch prosřihávací , s obvodovými zoubky, šíře střihu 4,3 mm, zahnuté branže doprava 45°, průměr shaftu 3,5 mm, rovný, rukojeť s čistícím konektorem, pracoví délka 12 cm

- 1 x Nůžky artroskopické, rovné branže, průměr shaftu 3 ,5 mm, rovné, rukojeť s čistícím konektorem, pracovní délka 14 cm

- 1 x Úchopové kleště Meniscus- kochr, rozebíratelné, se zubem, aretací, rovné branže, rovný shaft, pracovní délka 13 cm

- 1 x Zpětný štípák, zpětný prostřih, zkřížené zoubky, šíře střihu 3, 4 mm, rovné branže, průměr shaftu 3 mm, rovný, rukojeť s čistícím konektorem, pracovní délka 12 cm

- 1 x Úchopové kleště- Aligátor, rovné branže, průměr shaftu 3,5 mm, rovný, rukojeť s čistícím konektorem, pracovní délka 12 cm

- 1 x Světlovodný kabel s čistícím konektorem, s bezpečnostní pojistkou, průměr 3, 5 mm, délka 230cm

# 2x kompletní sada resektoskop -  bipolární 26 Fr.

- Rotační resektoskop s kontinuálním proplachem

- Vnější plášť o průměru max. 8,7 mm

- Vnitřní plášť o průměru max. 8 mm s jedním kohoutem

- Aktivní pracovní element bipolární – možnost volby zavřené/otevřené rukojeti, možnost připojené monopolárního i bipolárního kabelu

- Rychloupínací systém pro snadné složení a rozložení nástroje

- Obturátor

- Optika 4 mm, 12°, autoklávovatelná do 134 °C

- Možnost jednorázového a resterilizovatelného příslušenství

- Kabel k multifunkční zásuvce elektrokoagulace ERBE VIO 3 2 ks

- Světlovodný kabel 3,5 mm, délka 3 m, barevně značený průměr kabelu výrobcem na optice i kabelu

- Žaneta + flexibilní nástavec na cévku

- Možnost připojení min. těchto elektrod:

  - Vaporizační elektroda s dutým středem a sešikmením pro efektivní enukleaci prostaty

  - Řezací kličky (půl kruh) o průměru drátu 0,3 a 0,25 mm

  - Válečková elektroda

- Resterilizovatelné i jednorázové elektrody

- Kontejner se silikonovou vložkou

- Košík na optiku, uchycení pomocí vyměnitelných gumiček