Videolaryngoskop

Videolaryngoskop pro Oddělení intenzivní medicíny Nemocnice Teplice, o. z. Krajské zdravotní, a. s. Z důvodu lepší manipulace je požadován samostatně volně stojící monitor na pojízdném vozíku, který může stát mimo operační pole. Díky tomu je zajištěna snadnější manipulace se lžící a maximální prostor v operačním poli bez přítomnosti další obrazovky.

Obecné požadavky:

- 1 ks … Videolaryngoskop

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Stejný nebo obdobný předmět plnění bude posuzován dle CPV kódů:

| název | CPV |
| --- | --- |
| Anestézie a resuscitace | 33111000-1 |
| Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | 50421000-2 |

- Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní a. s.

Minimální technické požadavky:

- Monitor a videolaryngoskopická lžíce jsou odděleného typu

- Minimální požadavky na monitor:

  - Samostatně volně stojící monitor mimo operační pole

  - Monitor s barevným dispejem o úhlopříčce minimálně 6,4“

  - Rozlišení obrazu minimálně 640x480 pixel

  - Provoz na baterie, které jsou součástí nabídky

  - Nabíjení ze sítě 230 V/50 Hz

  - Umožňuje ukládání videí a obrázků ve formátu JPEG

  - Video výstup 1x HDMI

  - Ukládání dat na SD kartu nebo USB flashdisk

  - Snadno omyvatelný a dezinfikovatelný

  - Videokabel dlouhý minimálně 1,5 m

- Minimální požadavky na videolaryngoskopické lžíce:

  - 1 kus lžíce pro těžce intubované pacienty – velikost č. 3, znovupoužitelná (sterilizovatelná), kovová

  - S LED zdrojem studeného světla – osvětlení pole snímaného kamerou integrované v laryngoskopu

  - Zabudovaná kamera

  - Systém proti zamlžení s okamžitým náběhem zabraňující zamlžení optiky pro zavedení laryngoskopu do ústní dutiny

Požadované příslušenství:

- 1 ks zaváděcího drátu

- Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených komponent s košíkem a s držákem na lžíce

- Všechna nezbytná propojovací kabeláž (napájecí kabel, videokabel, apod.)

- Veškeré ostatní příslušenství pro uvedení přístroje do provozu