| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota * ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Dialyzační monitory | 14 ks |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| Dialyzační monitory | ano |  |

| Dialyzační monitory: | 14 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Možnost provedení - hemodialýzy, hemodiafiltrace, hemofiltrace | ano |  |
| Možnost provedení izolované ultrafiltrace na začátku dialyzační procedury | ano |  |
| On-line příprava substitučního roztoku | ano |  |
| Heparinová pumpa | ano |  |
| Schopnost přístroje automatické úpravy rychlosti ultrafiltrace na základě biologické zpětné vazby - v závislosti na vývoji hodnot systémového krevního tlaku nebo na základě změny krevního objemu během procedury | ano |  |
| Kontinuální měření dialyzační dávky Kt/V | ano |  |
| Čtečka pacientských karet, které umožňují uchovávání individuálních dat pacientů (záznamy průběhu a parametrů ošetření) | ano |  |
| Přehledná barevná otočná dotyková obrazovka | ano |  |
| Zálohování nastavených dialyzačních parametrů při výpadku elektrického proudu | ano |  |
| Možnost ošetření SN alespoň systémem klapka-klapka | ano |  |
| Možnost volby profilů natrium, ultrafiltrace | ano |  |
| Možnost on-line pre i post diluční hemodiafiltrace/hemofiltrace bez nutnosti použití přídavných jednorázových filtrů substitučního roztoku a komůrek k dialyzačnímu setu | ano |  |
| Možnost použití dialyzačních setů pro HD pre a post diluční HDF a HF s on-line plněním při přípravě dialyzačních monitorů bez nutnosti použití vaků s NaCl | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..