Název veřejné zakázky

„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. - II“

- Technická specifikace -

Obsah:

1.	Audiometrický přístroj	2

2.	Stomatologická mobilní souprava	3

3.	Čistící a mazací přístroj pro násadce	4

4.	Soubor nástrojů pro stomatologii	5

5.	Chirurgický set pro stomatologii	6

6.	Přístroj na měření transkutánního bilirubinu	6

7.	Osmometr	7

8.	Přístroj na měření otoakustických emisí	7

9.	Přístroj pro pilokarpinovou iontoforézu	8

10.	Urodynamická sestava	9

11.	Přenosná štěrbinová lampa	9

12.	Optotypy pro zrakově postižené děti	10

13.	Požadavek na úpravu pracoviště pro všechny části:	11

- Audiometrický přístroj

Medicinský účel:

Přístroj slouží k vyšetření vzniklých sluchových vad – percepčních, převodních či smíšených. Přístroj slouží k objektivnímu určení předpokládaného sluchového prahu a stavu sluchové dráhy, k vyšetření vzniklých sluchových vad. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších audiologických vyšetření, které se využívá u nespolupracujících pacientů (malé děti, děti s vadami řeči atd.)

Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

Audiometrický přístroj

- Měření BERA/ABR (Brainstem Evoked Response Audiometry / Auditory Brainstem Response) – měření odezvy na zvukový stimul ve sluchových drahách

- Možnost vyšetření ASSR/SSEP (Auditory Steady State Response / Steady State Evoked Potentials)- měření ustálených evokovaných potenciál

- Neinvazivní metoda vyšetření

- Přístroj určený pro novorozence i starší děti

- Alespoň tyto 4 frekvenční rozlišení stimulace - 500 Hz, 1 kHz, 2kHz, 4kHz

- Doba latence:

  - Krátká (0 -10ms)

  - Střední (10-50ms)

  - Dlouhá 50-600ms)

- Výstupní měniče

  - audiometrická sluchátka

  - vložná sluchátka

  - kostní oscilátor

- Jednorázové nalepovací měřící elektrody (součástí přístroje startovací sada těchto elektrod)

- Typ stimulace (Klik, Toneburst, Chirp)

- Kontralaterální maskování bílým šumem

- Baterie pro bateriový provoz (záložní zdroj)

- Export dat do počítače

Software:

- pro analýzu, archivaci a tisk naměřených dat

- archivace na CD, DVD, USB Flash Disk

- možnost zobrazení normativních latencí vln

PC sestava:

- procesor: min. (3,30 GHz, 3 MB mezipaměť, 2 jádra)

- RAM: min.4GB, 1600 MHz DDR3 SDRAM

- OS: Systém Windows 7 Professional

- min.3x USB 2.0 a vyšší

- display min. 15.6“

- CD-R/W

- Klávesnice (může být integrovaná v případě notebooku), externí myš

- HDD min. 500 GB

- Zálohovací USB Flash disk min. 64 GB

Příslušenství:

- Pojízdný stolek se šuplíkem na elektrody a sluchátka

- Stomatologická mobilní souprava

Medicinský účel:

Stomatologická souprava k ošetření ústní dutiny a to i v chirurgickém režimu. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let, u používaných nástrojů je předpokládaná životnost minimálně 2 roky.

Minimální technické požadavky:

Vzhledem k tomu, že tato stomatologická souprava je určená k ošetření ústní dutiny malých dětí, ale i mentálně a psychomotoricky handicapovaných dětských pacientů, požadujeme ucelený systém umožňující jak běžné ošetření ústní dutiny, tak ošetření v chirurgickém režimu bez nutnosti výměny chirurgické jednotky.

- Stomatologická mobilní souprava (unit)

- Na kolečkách

- S vlastním kompresorem

- S vlastním zásobníkem na vodu

- Provoz na el. síť 230V/50Hz

- Min. 3 pozice pro osazení násadců

- Se spodním vedením

  - 1x hadice turbíny s variabilní možností připojením pneumatické koncovky na odstraňování zubního kamene, může být nahrazena piezo scalerem

  - 1x třícestná pistole (vzduch / voda / spray)

  - 1x světelný mikromotor s vnitřním chlazením pro rovný násadec

  - 1x chirurgický mikromotor s peristaltickou pumpou pro použití soupravy i v chirurgickém režimu (sanace zubu bez zásahu do kosti) bez výměny násadců

- Nožní spínač s regulací otáček

- Stolek na odkládání

- Součástí dodávky i nástrojové vybavení:

  - Světelná turbína s rychlostí min. 310 000 ot./min., ocelový plášť, připojitelná rychlospojkou

  - Pneumatický set pro odstraňování zubního kamene

    - Připojení na rychlospojku

    - Min. 3 stupně regulace výkonu

    - Součástí 3ks hrotů (např. značení dle KaVo: č. 5, 6, 7)

  - Rychlospojka pro upevnění světelné turbíny a pneumatického odstraňovače zubního kamene

- Čistící a mazací přístroj pro násadce

Medicinský účel:

Přístroj je určen pro ošetření rotačních násadců po stomatologickém výkonu. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

- Čistící a mazací přístroj na ošetřování rotačních násadců s kompaktní hlavičkou

- Z důvodu vysoké průchodnosti stávajících stomatologických ambulancí zadavatel požaduje připojení min. 3 násadců

- Pro čištění stávajícího vybavení na oddělení – KaVo, Aesculap, NSK

- Součástí dodávky adaptéry pro čištění stávajícího vybavení

  - 3ks pro KaVo

  - 3ks pro Aesculap

  - 3ks pro NSK

- Součástí dodávky 1ks adaptér na kleštiny turbíny

- Provoz na 230 V / 50 Hz

- Zařízení s kompresorem, aby zařízení nebylo závislé na připojení stlačeného vzduchu

- Soubor nástrojů pro stomatologii

Medicinský účel:

Nástroje určené pro stomatologické ošetření. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let, u používaných nástrojů je předpokládaná životnost min. 2 roky

Minimální technické požadavky:

- 3ks světelné kolénko s vnitřním sprejem s převodním poměrem 1:1, s otáčkami v rozsahu od 60 do 40 000 ot./min, provedení contra-angle, s kompaktní hlavičkou

- 5 ks rovný násadec s externím sprejem, nesvětelný, s převodním poměrem 1:1

- 2ks nesvětelné kolénko s externím sprejem, s převodním poměrem 1:1, s oplachovacím setem, s kompaktní hlavičkou

- 2ks nesvětelný přímý násadec s externím sprejem, s převodním poměrem 1:1, pro maximální otáčky  40 000 ot./min

- 1ks polymerační lampa

  - LED technologie pracující na vlnových délkách v rozmezí 440 – 480 nm

  - Výkon lampy min. 1400 mW / cm2

  - Bezdrátové provedení

  - Držák lampy jako nabíječka

  - Bateriový provoz – baterie uživatelsky vyměnitelná

  - Z důvodů ošetření mentálně či psychomotoricky postižených dětských pacientů s různým stupněm postižení a poškození ústní dutiny zadavatel vyžaduje možnost použití různých stomatologických materiálů při ošetření těchto pacientů a tedy i použití různých pracovních režimů -  min. 3 různé pracovní režimy

  - Zabudovaný radiometr v základně

  - Sterilizovatelný světlovod – zahnutý min. 45°, průměr min. 8 mm

  - Ochranný kryt

- 1ks polymerační lampa

  - LED technologie pracující na vlnových délkách v rozmezí 440 – 480 nm

  - Výkon lampy min. 2000 mW / cm2

  - Pevná základna, napájení přímo z el. sítě

  - Z důvodů ošetření mentálně či psychomotoricky postižených dětských pacientů s různým stupněm postižení a poškození ústní dutiny zadavatel vyžaduje možnost použití různých stomatologických materiálů při ošetření těchto pacientů a tedy i použití různých pracovních režimů - min. 3 různé pracovní režimy

  - Zabudovaný radiometr v základně

  - Sterilizovatelný světlovod – zahnutý min. 45°, průměr min. 8 mm

  - Ochranný kryt

- Chirurgický set pro stomatologii

Medicinský účel:

Chirurgický set pro dentální zákroky. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

- Chirurgický set pro dentální zákroky obsahující:

  - Stolní konzola s peristaltickou pumpou

  - 1ks bezuhlíkový světelný mikromotor, chlazený vzduchem

  - Nožní ovladač

  - Držákem na oplachový roztok

- Nastavitelné otáčky v minimálním rozsahu 500 – 40 000 ot./min., kde 500 ot/min otáček znamená nejvyšší možnou spodní hranici rozsahu a 40 000 ot/min nejnižší možnou horní hranici rozsahu

- Nastavitelný směr otáčení

- Nastavitelný průtok peristaltické pumpy

- Integrovaná peristaltická pumpa

- Přístroj na měření transkutánního bilirubinu

Medicinský účel:

Přístroj určený k měření hladiny bilirubinu u novorozenců. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

- Ruční malý přenosný přístroj pro neinvazivní měření bilirubinu

- Bateriově napájený

- Displej k zobrazení výsledku měření

- Snadná manipulace a ovládání

- Brašna či kufr pro uložení a přenos přístroje včetně příslušenství

- V případě nutnosti užití spotřebního materiálu (nástavec či předsádka) požadujeme balení pro změření minimálně 600 pacientů

- Osmometr

Medicinský účel:

Přístroj k měření osmolality krve u patologických novorozenců. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

- Podavač pro minimálně 20 vzorků

- Průchodnost minimálně 35 vzorků za hodinu

- Malý objem vzorku – maximálně 50 µl

- Rozsah měření 0 – 2000 mOsm/kg

- Přesnost minimálně 1 mOsm/kg

- Displej pro zobrazování stavových informací

- Tisk výsledků z přístroje

- Připojení k PC

- Přístroj na měření otoakustických emisí

Medicinský účel:

Přístroj bude sloužit k měření otoakustických emisí sluchu u novorozenců jako nová screeningová metoda. Toto vyšetření zjišťuje stav sluchového aparátu a umožňuje tak rychlé adekvátní řešení nalezeného problému např. implantaci kochleárního implantátu, který umožní děťátku od počátku života slyšet a rozvíjet řeč. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

- Ruční malý přenosný přístroj

- Připojení k počítači

- Software do počítače pro analýzu a archivaci diagnostických dat

- Export dat do počítače

- Měření TEOAE (Transient Evoked OtoAcoustic Emissions) – měření otoakustických emisí

- Měření ABR (Auditory Brainstem Response) – měření odezvy na sluchový stimul ve sluchových drahách

- Vnitřní paměť pro uložení posledních alespoň 250 vyšetření

- Zadávání údajů o pacientovi přes PC aplikaci i v přístroji

- Tisk výsledků měření z počítače i z malé přenosné termotiskárny

- Příslušenství

  - Sonda pro měření OAE

  - Elektrody pro měření ABR

  - Startovací sada ušních koncovek – min. 10 ks od každé velikosti

  - Baterie pro bateriový provoz

  - Kufřík/brašna pro přenášení přístroje i s příslušenstvím

- Přístroj pro pilokarpinovou iontoforézu

Medicinský účel:

Přístroj sloužící k odběru vzorku potu pro diagnostiku cystické fibrózy (metodou stanovení množství chloridů v tomto vzorku) a to u všech věkových kategorií pacientů. Systém musí obsahovat vše potřebné pro stimulaci potu a odběr potu do kapiláry včetně spotřebního materiálu pro provedení 6-ti odběrů.

Minimální technické požadavky:

- 1 ks Websterova induktoru potu včetně 1 sady elektrod s kabelem

- 2 kusy upínacích řemínků pro elektrody

- 1 sada řemínků pro uchycení kolektoru o velikostech řemínků (S, M, L, XL)

- 1 kus štípacích kleští

- 1 kus dispenzoru s tupou jehlou pro přenos vzorku potu z odběrové hadičky kolektoru

- Kufřík pro uskladnění všech komponent nabízeného systému

- Websterův induktor potu:

- Proud iontoforézy min. 1,5 mA

- Délka iontoforézy maximálně 5 minut 25 sekund

- automatická detekce ukončení iontoforézy ohlášená zvukovým signálem

- Automaticky kontrolovaný profil proudu: 20 sekund doba vzestupu, 5 sekund doba poklesu

- Zajištění plného proudu při odporu do 20 000 Ohmů, bezpečnostní mechanismus limitován konstrukcí obvodu

- Zvukový alarm při indikaci závady nebo poruchy

- indikátor toku proudu a slabé baterie

- Kryt přístroje z nárazu odolného polystyrenu

- Napájení: 2 ks alkalické baterie 9 V, EDA/ANSI 1604A

- Sada elektrod z izolované nerezové oceli, kabely vysoké kvality, polarizovaný uzavírací konektor

- Urodynamická sestava

Medicinský účel:

Uroflowmetrický přístroj slouží k měření rychlosti toku moči a diagnostikování poruch funkce močového měchýře. Mezi pacienty, pro které je přístroj určen, jsou často nedonošené děti pro jejich celkovou nezralost a tedy také nezralost funkce močového systému. Pro morální zastarání přístroje (stáří přes 20 let) plánujeme obnovu tohoto přístroje. Přístroj je využíván 15 - 20x za měsíc. Životnost přístroje nejméně 5 - 10 let.

Minimální technické požadavky:

- Funkce automatický start

- Možnost tisku výsledků – křivka a číselné údaje

- Propojení uroflowmetru s řídicí jednotkou (nebo PC) pomocí kabelu (požadovaná délka kabelu 3 m) nebo bezdrátově

- Měřitelný objem (0-900 ml)

- Váhové čidlo

- Měřící rozsah 0-50 ml/s

- Čas měření do 120 sekund

- Přesnost měření ± 5%

- Sedák pro vyšetření dětí – odolná konstrukce, omyvatelná, dezinfikovatelná

- Přenosná štěrbinová lampa

Medicinský účel:

U nezralých novorozenců a dětí s vývojovými vadami je nutné kromě nezralé sítnice a zrakového nervu sledovat i vývoj předního segmentu oka. Vyloučit přítomnost vrozeného šedého zákalu, anomálie rohovky a duhovky, vrozený glaukom či jiné vývojové vady, které mohou vyústit k špatnému vývoji zrakových funkcí. Štěrbinová lampa je základní přístroj v očních ambulancích pro vyšetření předního segmentu oka, přenosná forma umožňuje vyšetření předního segmentu oka u novorozenců a malých dětí, které není možné vyšetřit vsedě. Přístroj je důležitý pro sledování anatomického vývoje oka.

Minimální technické požadavky:

- Regulace intenzity světla v rozsahu alespoň 40 až 100%

- Zvětšení z rozsahu 8x až 20x alespoň ve dvou úrovních (např. 8x a 15x)

- Binokulární optika

- Dioptrická korekce alespoň ±8 D

- Otočení šterbiny v rozsahu alespoň ±60°

- Délka (výška) štěrbiny alespoň 12 mm

- Šířka šterbiny alespoň ve třech úrovních při maximální délce

  - alespoň v rozsahu 0,2 až 1,5 mm

- Štěrbina v maximálním rozsahu bez zaclonění

- Štěrbina bodová 1x1 mm ± 20%

- Filtr pro odstranění červené

- Filtr modrý

- Filtr s neutrální hustotou 80%

- Napájecí baterie nabíjecí

- Nabíječka pro baterie

- Kufřík pro přenos přístroje včetně příslušenství

- Optotypy pro zrakově postižené děti

Medicinský účel:

U dětí s vývojovými očními vadami je nutné sledovat, do jaké míry vývojová vada postihla zrakové funkce. Speciálně modulované optotypy LEA umožňují zhodnotit úroveň zrakových funkcí u dětí se zrakovým deficitem na dálku, do blízka a u těžkých zrakových postižení na vzdálenost 1 m. Korekcí zrakových vad brýlemi, ortoptickým cvičením či operací nám LEA optotypy stanoví funkční vývoj zraku, který finálně určuje kvalitu života jedince do dospělého věku.

Minimální technické požadavky:

- Prosvětlovací tabule

- LED zdroj studeného světla

- Automatická kalibrace podsvětlení

- Napájení ze sítě 230V/50Hz

- Pojízdný stabilní stojan s nastavitelnou výškou

Testy

- LEA optotyp na vzdálenost 3 m

- LEA testy do blízka

- LEA test pro slabozraké

- Stereo test

- Požadavek na úpravu pracoviště pro všechny části:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií. Pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu.

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení.; V případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií musí dodavatel zajistit dodávku UPS (záložní zdroj energie); dodávku a instalaci klimatizačních jednotek a další podobná opatření.

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.