Příloha č. 2 - Všeobecná technická specifikace

„Dodávka nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., nový pavilon Emergency Chomutov 2023“

Tento dokument společně s přílohou č. 6 (Technická specifikace – rozklad nabídkové ceny) přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Obecná specifikace

Dekor dodávaného nábytku

Požadovaný dekor je uveden v příloze č. 6 (Technická specifikace – rozklad nabídkové ceny) ve sloupci „D“.

Kování:

Zadavatel požaduje doživotní záruku na veškeré nábytkové kování (panty, zámky, úchytky, madla, háčky, dorazy, západky, zástrčky, tlumící prvky, pojezdy a výsuvy).

Odolnost

Nábytek musí být vysoce odolný vůči oděru, omyvatelný, dezinfikovatelný a nesmí podporovat hoření.

Nábytek musí mít atest a certifikát zdravotní nezávadnosti.

Specifikace položek

Stoly

Obecné požadavky, pokud není u konkrétního provedení stanoveno jinak:

- vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky;

- případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina;

- rektifikace min. 15 mm;

- 2 ks průchodek na kabely vrtané v místě plnění dle požadavků konečného uživatele;

- pracovní deska stolu v síle min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm;

- síla desky bočnic a čelního panelu min. 18 mm, hrany bočnic a čelního panelu olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm;

- u položek s kovovým podnožím (pol č. 33-48) požaduje zadavatel podnoží ve tvaru „T“ nebo obdobného tvaru spojené spojovacím mostem v provedení kabelového kanálu s průchodkami, barevné provedení kovů světle šedá např. RAL 9006, RAL 7035.

- u položek s kovovými nohami (pol.č 51 a 52) požaduje zadavatel rámovou podnož, rozměry profilu rámové podnože a kovových nohou min. 40 x 40 mm, barevné provedení kovů světle šedá např. RAL 9006, RAL 7035.

Konferenční stoly

- vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky, síla desky min 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, spodní odkládací prostor.

- síla pracovní desky min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm.

- případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina

Jednací stoly

- Obecné požadavky pro stoly

- Trnož umístěná uprostřed stolu

Kontejnery

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky.

- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm.

- Centrální zámek.

- Naložená půda a dno v síle min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm.

- síla desky boků min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm.

- Pevná záda oboustranně pohledová z laminované dřevotřískové LTD desky ve stejném dekoru jako korpus, nedělená, síla desky min. 16 mm.

- Zásuvky s blokací výsuvu, naložená čela zásuvek mezi dno a půdu, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm, plynulý tlumený dojezd, kolečkový kovový výsuv, vybaveno bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrhnutí.

- Zadavatel nepožaduje tzv. tužkovníky.

- Pojízdné kontejnery - 4 plastová kolečka (min. 2 kolečka bržděná) vhodná pro všechny typy podlah.

- Přístavné kontejnery – nepojízdné, na nohách 25 – 30 mm včetně rektifikace min. 15 mm.

Skříně a skříňky

Obecné požadavky:

- 1 modul = výška police min. 340 mm = výška archivní krabice na šanon + manipulační prostor. Dodržení této specifikace zadavatel nepožaduje u šatních skříní.

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky o síle min. 18 mm, přední hrany korpusu olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm..

- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- Možnost ukotvení v sestavě nebo do zdi.

- Výškově nastavitelné police.

- Všechny skříně a skříňky s výjimkou položky č. 68 (u této položky jsou požadovány nohy 150 mm ± 10 mm s rektifikací viz příloha „Technická specifikace – rozklad nabídkové ceny“) na nohách 25 – 30 mm včetně rektifikace min. 15 mm.

- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm

(vodorovně/svisle v závislosti na dekoru).

- Všechny uzavřené skříně (i částečně, včetně prosklených) uzamykatelné.

- Pevná záda (vyznačeno u jednotlivých položek v příloze „Technická specifikace – rozklad nabídkové ceny“)  - oboustranně pohledová z laminované dřevotřískové LTD desky ve stejném dekoru jako korpus, nedělená, síla desky min. 16 mm.

- Záda (ostatní položky bez uvedení „ Pevná záda“ v příloze „Technická specifikace – rozklad nabídkové ceny“) HDF deska 1stranně pohledová, síla desky min 3 mm, vsazená do drážky.

- Dveře u všech uzavřených skříní a skříněk s výjimkou položek č. 1, 2, 3, 32 a 68 (u těchto položek jsou požadovány naložené dveře viz příloha č. 6 - Technická specifikace – rozklad nabídkové ceny) vložené, síla dveří min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm s výjimkou položek č. 1, 2, 3, 32 a 68 (u těchto položek zadavatel požaduje olepení ABS hranou o tloušťce 2 mm), klipový závěs seřiditelný ve všech směrech, plynulý – tlumený dojezd, úhel otevření dveří min. 100 stupňů.

- Uvedená celková výška skříní a skříněk je vždy včetně nohou.

Skříňka nástěnná (pol. č. 4 - 14 a č. 70)

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní a skříněk.

●    Bez nohou.

Skříň se zásuvkami:

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní a skříněk.

- Zásuvky s blokací výsuvu, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm, plynulý tlumený dojezd, kolečkový kovový výsuv, vybaveno bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrhnutí.

Skříň šatní (pol. č. 26 – 31):

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní a skříněk.

- Se soklem.

Věšákové stěny

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky.

- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- síla desky min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm.

- 3 nebo 5 kovových háčků dle konkrétní položky.

- Uspořádání kovových háčků dle možností dodavatele.

- Hloubka horní police min. 130 mm.

- Zrcadlo nalepené 300 x 800 mm – dle konkrétní položky

Police závěsná

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky.

- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- síla desky polic min. 18 mm, pohledové hrany olepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hranou 1 mm.

- Bočnice z laminované LTD dřevotřískové desky, nebo kovové vzpěry.

- síla desky bočnic min. 18 mm, pohledové hrany olepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hranou 1 mm.

Přebalovací pult:

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní a skříněk.

- Pracovní deska s předním přesahem 100 mm, s bočním a zadním přesahem 50 mm.

- Zadní a boční límce o výšce min 100 mm.

- Molitanová podložka o síle min. 30 mm, čalouněna bílou koženkou.

Lavice

- Rozměry profilu kovové podnože s trnoží a podélné kovové konstrukce (rámová konstrukce) pod sedací deskou min. 25 x 25 mm, barevné provedení - světle šedá např. RAL 9006, RAL 7035, povrchová úprava – vypalovací práškový lak.

- Sedací deska z laminované dřevotřískové LTD desky.

- síla sedací desky min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou 2 mm.

- Rektifikace.

Ilustrativní obrázek:

Kovová šroubovaná úchytka                                   Noha 25 – 30 mm s rektifikací

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené zboží splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 – “Všeobecná technická specifikace“:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost:

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka - Jméno a příjmení, podpis:

…………………………………………………….