Ohřívač infuzí a krevních produktů

Popis:

Dodávky ohřívačů infuzí a krevních produktů pro Krajskou zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ohřívač infuzí a krevních produktů

- Pro aplikaci transfuze krve, podávání infuzních roztoků, krevní výměny, ohřívač krve

- Možnost použití u novorozenců, dětí i dospělých

- Univerzálnost použití u standardních infuzních a transfuzních setů

- Teplotní rozsah ohřívání: 35°C – 41°C

- Nastavení ohřívání po krocích 1°C nebo menších

- Čas předehřívání kratší 2 min

- Alarm při vysoké teplotě, nízké teplotě

- Chránič před přehřátím – vypnutí ohřevu při překročení maximální teploty

- Možnost použití při průtoku až 1000ml/hod

- Klasifikace ochrany alespoň IPX1

- Bez nutnosti použití vázaného spotřebního materiálu předepsaného výrobcem ZP

Příslušenství:

- Úchyt na stojan

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 60 měsíců