Technická specifikace

Přístroje pro monitorování koagulačních vlastností krve - tromboelastografy pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. a Nemocnice Chomutov, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ………………. Tromboelastograf pro ARO - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

- 1 ks ………………. Tromboelastograf pro ARO - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- plně automatický POCT analyzátor

- vyhodnocení koagulace metodou rotační tromboelastometrie

- možnost provedení minimálně 4 testů u jednoho pacienta současně

- dostupnost testů minimálně: EXTEM, INTEM, HEPTEM, APTEM, FIBTEM

- předkonfigurované kazety s testy, jednoduchá obsluha bez nutnosti pipetování vzorků

- vyšetření z plné krve

- software součástí dodávky

- kompletní profil hemostázy

- numerický i grafický výstup

- automatická detekce abnormálních výsledků

- komunikační rozhraní umožňující přenos výsledků do nemocničního informačního systému

- připojení do LIS - poplatek součástí dodávky

- čtečka čárových kódů

- dodávka záložního zdroje (UPS) tak, aby při výpadku el. proudu nedošlo k znehodnocení právě probíhající analýzy a ke ztrátě naměřených dat

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty

- záruční doba min. 24 měsíců i na příslušenství

Vázaný spotřební materiál:

|  | Předpokládaný počet vyšetření za rok |  |
| --- | --- | --- |
|  | ARO – Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | ARO – Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. |
| Sada (cartridge) výše uvedených testů | 70 | 70 |

  - Úplný návod k použití (příbalové letáky) v českém jazyce

  - Ke každé dodané šarži certifikát o provedení výstupní kontroly

  - Dodací lhůty spotřebního materiálu jsou maximálně 10 dnů od data objednávky

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….