TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Oprava bude provedena za provozu nemocnice, bez přerušení odtoku odpadů. Vybraný dodavatel (zhotovitel) bude povinen zajistit náhradu kanalizace při provádění stavebních prací, tj. čerpání a převoz na ČOV zadavatele, nebo likvidaci odpadů u třetí osoby, nebo zajistit jiný právními předpisy povolený způsob likvidace odpadů.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění stavebních prací zajistit průjezdnost ul. Na Kabátě, dočasnou deponii vykopaného materiálu.

Jednotlivé úseky:

1. Oprava úseku mezi šachtami S1-3 a S35 vč. výměny šachet

- Výměna stávajícího potrubí kamenina DN350 - délka výměny potrubí 41,0m (6,0m v rostlém terénu, 35,0m v asfaltové komunikaci), včetně veškerých zemních a souvisejících prací.

- Vybudování nové betonové šachty S1-3 a S35 š.1000 mm.

2. Oprava úseku mezi šachtami S22, S22a + S21 vč. výměny šachet

- Lokální oprava poškozených míst v souladu s kamerovou revizí.

- Výměna poškozeného potrubí (délka výměny potrubí 46 m, v hloubce cca 3,8m v asfaltové komunikaci), včetně veškerých zemních a souvisejících prací.

- Vybudování nové betonové šachty S22, S22a S21 š.1000 mm.

3. Oprava šachty S37

- Stávající šachta S37 z PVC DN400 bude vybourána a nahrazena novou betonovou šachtou š. 1000 mm.

(šachta je v zadlážděné komunikaci - betonová dlažba).

- Výměna stávajícího potrubí PVC DN300 v délce 10 m.

Podrobnější specifikace viz výkaz výměr a kamerové zkoušky.