Příloha č.1 Kupní smlouvy

Technický popis k nabídce

1. část A – monitorovací technika pro NIP

iM60 – Bedside monitor vitálních funkcí    12 ks

Konfigurace : EKG(3-5 sv.),NIBP,SpO2, Respirace,2*Teplota

Základní technická specifikace iM60 :

- TFT barevný displej 10,4“ palců

- Menu v českém jazyce

- Doteková obrazovka

- VGA výstup pro připojení externího monitoru

- Režim zobrazení velkých čísel (transportní režim)

- Zobrazení až 11 křivek současně

- Tlačítka pro rychlé volby častých funkcí

- Detekce pacemakeru

- Funkce přivolání sestry

- Noční režim

- Analýza základních arytmií (iSEAP algoritmus) a rozměření ST úseku

- 3 úrovně akustických alarmů

- Obousměrná komunikace s centrálním monitorem MFM-CMS

- Možnost rozšíření o zapisovač

- možnost záznamu až 120 hodin grafických a tabul. trendů

veškerých parametrů a 120 sek. kompletního záznamu křivek

- možnost měření pacientů všech věkových kategorií

- baterie součástí každého monitoru ( 2,5 hodiny provozu ), dobíjení záložních akumulátorů v monitoru

- Možnost flexibilního uchycení pomocí originálních držáků

- Standartní  příslušenství pro 12 ks: EKG kabel 5 svodů, SpO2 prstový sensor + kabel, NIBP kabel a manžeta dospělá, 1* Teplotní sensor povrch.

Baterie, síťový patch kabel , napájecí a zemnící kabel

Součástí dodávky bude rovněž následující požadované příslušenství navíc :

Baterie záložní pro monitor iM60  2 ks

Manžeta NIBP pro obézní            7 ks

Manžeta NIBP pro děti                 2 ks

Sensor ušní SpO2                        4 ks

MFM-CMS – Centrální monitor   2 ks

Konfigurace : PC včetně operačního systému Windows, USB klíč, 1*LCD monitor 19“ palců,

UPS záložní zdroj, laserová tiskárna, klávesnice a myš,

Základní technická specifikace :

- Zobrazení až 32 lůžek současně

- Menu v českém jazyce

- možnost zobrazení lůžek až na 2 monitorech

- Plná oboustranná komunikace s připojenými monitory EDAN

- Plné zobrazení vybraného monitoru

- Zobrazení min. 4 křivek u pacienta

- Archivace plného průběhu všech křivek po dobu 72 hodin

- 240 hodin trendů

- 720 alarmových událostí

- 720 NIBP přehledů měření

- Aktivace měření NIBP u lůžka z centrálního monitoru

- Synchronizace času monitorů na všech lůžkách z centrály

- Kalkulace – dávkování léků, ventilace, hemodynamika, renální funkce, okysličení

- Ethernet

- UPS, síťový prvek pro propojení monitorů a centrály

- Nabídková cena již obsahuje veškeré náklady na propojení, kabeláž a veškerý

materiál k zprovoznění centrálního monitoru včetně Switch

část B – monitorovací technika pro DIOP

iM60 – Bedside monitor vitálních funkcí    7 ks

Konfigurace : EKG (3-5 sv.),NIBP,SpO2, Respirace,2*Teplota

Základní technická specifikace iM60 :

- TFT barevný displej 10,4“ palců

- Menu v českém jazyce

- Doteková obrazovka

- VGA výstup pro připojení externího monitoru

- Režim zobrazení velkých čísel (transportní režim)

- Zobrazení až 11 křivek současně

- Tlačítka pro rychlé volby častých funkcí

- Detekce pacemakeru

- Funkce přivolání sestry

- Noční režim

- Analýza základních arytmií (iSEAP algoritmus) a rozměření ST úseku

- 3 úrovně akustických alarmů

- Obousměrná komunikace s centrálním monitorem MFM-CMS

- Možnost rozšíření o zapisovač

- možnost záznamu až 120 hodin grafických a tabul. trendů

veškerých parametrů a 120 sek. kompletního záznamu křivek

- možnost měření pacientů všech věkových kategorií

- baterie součástí každého monitoru ( 2,5 hodiny provozu ), dobíjení záložních akumulátorů v monitoru

- Možnost flexibilního uchycení pomocí originálních držáků

- Standartní  příslušenství pro 7 ks: EKG kabel 5 svodů, SpO2 prstový sensor + kabel, NIBP kabel a manžeta dospělá, 1* Teplotní sensor povrch.

Baterie, síťový patch kabel , napájecí a zemnící kabel

Součástí dodávky bude rovněž následující požadované příslušenství navíc :

Baterie záložní pro monitor iM60  2 ks

Manžeta NIBP pro obézní            5 ks

Manžeta NIBP pro děti                 2 ks

Sensor ušní SpO2                        4 ks

MFM-CMS – Centrální monitor   1 ks

Konfigurace : PC včetně operačního systému Windows, USB klíč, 1*LCD monitor 19“ palců,

UPS záložní zdroj, laserová tiskárna, klávesnice a myš,

Základní technická specifikace :

- Zobrazení až 32 lůžek současně

- Menu v českém jazyce

- možnost zobrazení lůžek až na 2 monitorech

- Plná oboustranná komunikace s připojenými monitory EDAN

- Plné zobrazení vybraného monitoru

- Zobrazení min. 4 křivek u pacienta

- Archivace plného průběhu všech křivek po dobu 72 hodin

- 240 hodin trendů

- 720 alarmových událostí

- 720 NIBP přehledů měření

- Aktivace měření NIBP u lůžka z centrálního monitoru

- Synchronizace času monitorů na všech lůžkách z centrály

- Kalkulace – dávkování léků, ventilace, hemodynamika, renální funkce, okysličení

- Ethernet

- UPS, aktivní síťový prvek pro propojení monitorů a centrály

- Nabídková cena již obsahuje veškeré náklady na propojení, kabeláž a veškerý

materiál k zprovoznění centrálního monitoru včetně Switch