Technická specifikace pro část 2:

Diagnostické soupravy s výpůjčkou fluorescenčního mikroskopu

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti laboratorního přístroje:

Fluorescenční mikroskop

- Zdroj světla: vrchní – dioda emitující světlo (LED) s excitační vlnovou délkou 450 – 490 nm (UV) s životností alespoň 50 000 hodin, spodní – pozorování ve světelném poli s plynulou regulací intenzity

- Objektivy: zvětšení 10x, 20x, 40x a 100x, v manuálně ovládaném revolverovém uspořádání

- Okuláry: zvětšení 10x, korekce dioptrií, včetně očnic

- Stolek: mechanický s držákem preparátů, posuvný ve dvou osách, ovládání pro pravou ruku

- Výstup pro digitalizaci obrazu

Předpokládaný počet stanovení:

Tabulka č. 1: Spektrum požadovaných analytů

| Název | Předpokládaný počet stanovení za rok |
| --- | --- |
| ANA - antinukleární protilátky | 2500 |
| anti-dsDNA - protilátky proti dvouvláknové DNA | 1200 |
| ANCA - protilátky proti cytoplazmě neutrofilů | 1100 |
| Orgánové autoprotilátky | 300 |
| anti-PLA2R | 20 |
| anti-GBM | 40 |
| autoimunitní puchýřnaté dermatózy | 40 |
| ASCA IgA | 400 |
| ASCA IgG | 400 |
| EMA IgA | 600 |
| EMA IgG | 250 |
| Protilátky proti pohárkovým buňkám tenkého střeva | 60 |
| Protilátky proti exokrinnímu pankreatu | 60 |

Požadované diagnostické soupravy a jejich parametry pro následující stanovení:

- Antinukleární protilátky (ANA)

  - Substrát: kultura HEp-2 buněk

  - Formát souprav: 10 skel x 10 jamek

- Protilátky proti dvouvláknové DNA (anti-dsDNA)

  - Substrát: Crithidia luciliae

  - Formát souprav: 10 skel x 10 jamek, 10 skel x 5 jamek

- Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů (ANCA)

  - Substrát: granulocyty fixované etanolem + granulocyty fixované formaldehydem + kultura HEp-2 buněk pro detekci nespecifických reakcí

  - Formát souprav: 10 skel x 10 jamek, 10 skel x 5 jamek

- Orgánové autoprotilátky (AMA, ASMA, APCA, anti-LKM a další)

  - Substrát: řezy krysích orgánů (žaludek, ledvina, játra)

  - Formát souprav: 10 skel x 10 jamek, 10 skel x 5 jamek

- Protilátky proti bazální membráně glomerulů (anti-GBM)

  - Substrát: řezy opičích ledvin

  - Formát souprav: 10 skel x 5 jamek

- Protilátky proti receptoru fosfolipázy A2 (anti-PLA2R)

  - Substrát: buňky exprimující antigen PLA2R

  - Formát souprav: 10 skel x 5 jamek

- Protilátky asociované s autoimunitními puchýřnatými dermatózami

  - Substrát: řezy opičího jícnu

  - Formát souprav: 10 skel + 10 jamek, 10 skel x 5 jamek

- Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae (ASCA) v izotypu IgA – diagnostika nespecifických střevních zánětů

  - Substrát: kultura S. cerevisiae

  - Formát souprav: 10 skel + 10 jamek, 10 skel x 5 jamek

- Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae (ASCA) v izotypu IgG – diagnostika nespecifických střevních zánětů

  - Substrát: kultura S. cerevisiae

  - Formát souprav: 10 skel + 10 jamek, 10 skel x 5 jamek

- Protilátky proti endomyziu (EMA) v izotypu IgA – diagnostika celiakie

  - Substrát: řezy opičích jater

  - Formát souprav: 10 skel + 10 jamek, 10 skel x 5 jamek

- Protilátky proti endomyziu (EMA) v izotypu IgG – diagnostika celiakie

  - Substrát: řezy opičích jater

  - Formát souprav: 10 skel + 10 jamek, 10 skel x 5 jamek

- Protilátky proti pohárkovým buňkám tenkého střeva – diagnostika nespecifických střevních zánětů (IBD)

  - Substrát: buňky exprimující antigeny pohárkových buněk

  - Formát souprav: 10 skel x 5 jamek

- Protilátky proti exokrinnímu pankreatu – diagnostika nespecifických střevních zánětů (IBD)

  - Substrát: buňky exprimující acinární antigeny

  - Formát souprav: 10 skel x 5 jamek