Příloha č. 20 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

- Označování nebezpečných odpadů

1. Prostředky pro soustřeďování nebezpečných odpadů se označují písemně názvem odpadu, jeho katalogovým číslem a dále kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem pro nebezpečnou vlastnost.

2. Označení kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem se uvádí na označovacím štítku. Označovací štítek, název odpadu a jeho katalogové číslo musí být při běžném nakládání viditelné pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady. Název odpadu a jeho katalogové číslo mohou být součástí štítku, v takovém případě musí být uvedeny stejnou velikostí písma jako nápis „nebezpečný odpad“. Část štítku s názvem odpadu a jeho katalogovým číslem se nezapočítává do minimálních rozměrů štítku podle bodu 4.

3. V případě, že odpad vykazuje současně více nebezpečných vlastností, je prostředek pro soustřeďování nebezpečných odpadů označen štítkem s kódy, názvy a výstražnými grafickými symboly všech těchto nebezpečných vlastností.

4. Označovací štítek a každý výstražný grafický symbol musí dosahovat alespoň rozměru podle tabulky č. 1.

- Tabulka č. 20.1

| Velikost obalu (I) | Rozměr štítku (v milimetrech) | Rozměry každého z výstražných grafických symbolů (v milimetrech) |
| --- | --- | --- |
| menší nebo rovno 3 | pokud možno alespoň 52 x 74 | pokud možno alespoň 16x16 nikdy však méně než 10x10 |
| větší než 3 a menší nebo rovno 50 | alespoň 74 x 105 | alespoň 23 x 23 |
| větší než 50 a menší nebo rovno 500 | alespoň 105 x 148 | alespoň 32 x 32 |
| větší než 500 | alespoň 148x210 | alespoň 46 x 46 |

5. Výstražné grafické symboly pro jednotlivé nebezpečné vlastnosti jsou uvedeny v tabulce č. 2.

- Tabulka č. 20.2

Grafické symboly mají černý znak na bílém podkladu s červeným rámečkem, který je dostatečně široký, aby byl jasně viditelný.

| Pořadové číslo | Grafický symbol | Nebezpečná vlastnost |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | HP 1 Výbušné |
| 2 |  | HP 2 Oxidující |
| 3 |  | HP 3 Hořlavé |
| 4 |  | HP 4 Dráždivé - dráždivé pro oči a kůžia) HP 8 Žíravé |
| 5 |  | HP 4 Dráždivé - dráždivé pro oči a kůžib) HP 15 Následně nebezpečný |
| 6 |  | HP 6 Akutní toxicita HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu |
| 7 |  | HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutí HP 7 Karcinogenní HP 10 Toxické pro reprodukci HP 11 Mutagenní HP 13 Senzibilizující |
| 8 |  | HP 9 Infekční |
| 9 |  | HP 14 Ekotoxický |
| 10 | Grafický symbol se doplní podle projevující se nebezpečné vlastnosti, kterou v době vzniku neměl | HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou zvýše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl Na štítku se uvede název nebezpečné vlastnosti následovně: Následně nebezpečný. |

Vysvětlivky

a) Pro nebezpečné odpady obsahující látky nebo směsi klasifikované jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti: žíravost pro kůži Skin corr. 1A, (H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí) a na poškození očí Eye dam. 1, (H318 Způsobuje vážné poškození očí).

b) Pro nebezpečné odpady obsahující látky nebo směsi klasifikované jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti: dráždivost pro kůži Skin irrit. 2 (H315 Dráždí kůži) a na podráždění očí Eye irrit. 2 (H319 Způsobuje vážné podráždění očí).

V případě, že odpad obsahuje nebo je podezření, že odpad obsahuje nebezpečné látky nebo směsi uvedené v písmeni a) i v písmeni b), pak se použije grafický symbol uvedený pod písmenem a).