Příloha č. 2 Technická specifikace

„Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024

Tento dokument přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Obecná specifikace

Dekor dodávaného nábytku

Zadavatel požaduje provedení kancelářského a kuchyňského nábytku minimálně v těchto dekorech:

| Název | kód* |
| --- | --- |
| Pro lamino desky |  |
| Bříza písková | Egger H1732 |
| Dub Bardolino | Egger H1145 |
| Ořech Parona | Egger H1715 |
| Třešeň tmavá šumavská | Krono 344 |
| Buk royal | Krono 381 |
| Ořech světlý | Krono 9614 |
| Bílá premiově | Egger W1000 |
| Šedá světle | Egger U708 |
| Černá antracit | Krono 164 |
| Pro kuchyňské pracovní a obkladové desky |  |
| Beton Chicago světle šedý | Egger F186 ST9 |
| Beton Chicago tmavě šedý | Egger F187 ST9 |
| Dub Bardolino | Egger H1145 ST10 |
| Bílá premiově | Egger W1000 ST76 |
| Mramor Siena šedý | Egger F095 ST87 |
| Pietra Fanano světle šedá | Egger F230 ST75 |
| Mramor křišťálový | Egger F800 ST9 |

## *Jedná se pouze o ilustrativní kód pro představu účastníka o požadavku zadavatele na konkrétní dekor. Zadavatel netrvá striktně na dodržení těchto kódů, nicméně účastníkem nabízený dekor se nesmí od zadavatelem požadovaných odstínů příliš odlišovat.

Dodavatel na výzvu zadavatele nejpozději však do 5 pracovních dnů předloží kompletní vzorkovník dekorů, které nabízí bez příplatku, minimálně však v rozsahu požadovaném zadavatelem. Se souhlasem kupujícího může dojít k aktualizaci dodávaných bezpříplatkových dekorů i při plnění rámcové dohody.

Kování:

Zadavatel požaduje doživotní záruku na veškeré nábytkové kování (panty, zámky, úchytky, madla, háčky, dorazy, západky, zástrčky, tlumící prvky, pojezdy a výsuvy).

Odolnost

Nábytek musí mít atest a certifikát zdravotní nezávadnosti.

Specifikace položek

Stoly

Obecné požadavky, pokud není u konkrétního provedení stanoveno jinak:

- vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky;

- případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina;

- výška kancelářských a jídelních stolů v rozmezí 740 mm – 755 mm;

- rektifikace min. 15 mm;

- 2 ks průchodek na kabely vrtané v místě plnění dle požadavků konečného uživatele;

- pracovní deska stolu o síle min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm;

- síla desky bočnic a čelního panelu min. 18 mm, hrany bočnic a čelního panelu olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm;

- čelní panel pevně spojen s plátem stolu a podnožím;

- u položek s kovovým podnožím (pol č. 12-22) požaduje zadavatel podnoží ve tvaru „T“ nebo obdobného tvaru spojené spojovacím mostem v provedení kabelového kanálu s průchodkami, barevné provedení kovů světle šedá např. RAL 9006 RAL 7035.

- u položek s kovovými nohami (pol.č 23-26) požaduje zadavatel rámovou podnož, rozměry profilu rámové podnože a kovových nohou min. 40 x 40 mm, barevné provedení kovů chrom nebo světle šedá např. RAL 9006, RAL 7035.

Konferenční stoly

- Konferenční stůl – kruhový na centrální kovové noze – průměr desky 600 - 700 mm, výška stolu 450 – 550 mm, kovová noha chrom nebo světle šedá např. RAL 9006, RAL 7035.

- Konferenční stůl – čtvercový celolaminový – síla desky min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, rozměry (š x h x v) – 600 – 700 mm x 600 – 700 mm x 450 – 500 mm, spodní odkládací prostor.

- Konferenční stůl – obdélníkový 4 kovové nohy – rozměry (š x h x v) – 1200 – 1300 mm x 600 – 700 mm, 450 – 500 mm, kovové nohy kulaté nebo čtvercové světle šedá např. RAL 9006, RAL 7035.

- Konferenční stůl – obdélníkový celolaminový - síla desky min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, rozměry (š x h x v) – 1200 – 1300 mm x 600 – 700 mm x 450 – 500 mm, spodní odkládací prostor.

Kontejnery

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky.

- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm.

- Centrální zámek.

- Naložená půda a dno o síle min. 25 mm, přední hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm.

- Síla desky boků min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm.

- Pevná záda oboustranně pohledová z laminované dřevotřískové LTD desky ve stejném dekoru jako korpus, nedělená, síla desky min. 16 mm.

- Zásuvky s blokací výsuvu, naložená čela zásuvek mezi dno a půdu, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm, plynulý tlumený dojezd, kolečkový kovový výsuv, vybaveno bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrhnutí.

- Zadavatel nepožaduje tzv. tužkovníky.

- Pojízdné kontejnery - rozměry (š x h x v) – 400 – 450 mm x 530 – 620 mm x 550 – 620 mm; 4 plastová kolečka (min. 2 kolečka bržděná) vhodná pro všechny typy podlah.

- Přístavné kontejnery – nepojízdné - rozměry (š x h x v) – 400 – 450 mm x hloubka půdy 600 nebo 800 mm x 740 – 755 mm, na nohách 25 – 30 mm, rektifikace min. 15 mm.

Skříně a skříňky (s výjimkou kuchyňských)

Obecné požadavky:

- 1 modul = výška police min. 340 mm = výška archivní krabice na šanon + manipulační prostor. Dodržení této specifikace zadavatel nepožaduje u šatních skříní.

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky o síle min. 18 mm, přední hrany korpusu olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm.

- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- Možnost ukotvení v sestavě nebo do zdi.

- Výškově nastavitelné police, u pol. č. 57 spodní police (v prosklené části) výsuvná

- Všechny skříně a skříňky na nohách 25 – 30 mm, rektifikace min. 15 mm, s výjimkou pol. č. 45 (u této položky požaduje zadavatel kovové nohy výšky 150 ±10 mm s rektifikací min. 15 mm).

- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm

(vodorovně/svisle v závislosti na dekoru) s výjimkou pol č. 58 (u této položky požaduje zadavatel kovové úchytky „knop“.

- Všechny uzavřené skříně a skříňky (i částečně, včetně prosklených) uzamykatelné.

- Pevná záda (vyznačeno u jednotlivých položek v příloze „Technická specifikace – rozklad nabídkové ceny“)  - oboustranně pohledová z laminované dřevotřískové LTD desky ve stejném dekoru jako korpus, nedělená, síla desky min. 16 mm.

- Záda (ostatní položky bez uvedení „ Pevná záda“ v příloze „Technická specifikace – rozklad nabídkové ceny“) HDF deska 1stranně pohledová, nedělená, síla desky min. 3 mm, vsazená do drážky.

- Dveře a zásuvky u všech uzavřených skříní a skříněk vložené s výjimkou pol, č. 45, 57 a 58 (u těchto položek požaduje zadavatel dveře naložené) síla dveří a čel zásuvek min. 18mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm, klipový závěs dveří seřiditelný ve všech směrech, plynulý – tlumený dojezd dveří i zásuvek, úhel otevření dveří min. 100 stupňů.

- Výška skříní a skříněk je vždy včetně nohou.

- Skleněné dveře u prosklených skříní mohou mít skla v rámu, nebo svislém polorámu.

Kancelářské šatní skříně celolaminové

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní a skříněk.

- Rozměry kancelářské šatní skříně s výsuvným ramínkem (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka skříně 380 – 420 mm, 1780 – 2000 mm.

- Rozměry kancelářské šatní skříně s šatní tyčí (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka 600 mm, výška 1780 – 2000 mm u dvoudvéřových; šířka 600 mm, hloubka 600 mm, výška 1780-2000 u jednodveřových.

- Vnitřní výbava – šatní výsuv nebo šatní tyč, dělící příčka (1/2 šatní a  1/2 policová nebo 3/4 šatní a 1/4 policová), police.

Šatní skříně celolaminové

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní a skříněk.

- Uzamykatelné cylindrickým zámkem, horní a dolní pevná police, šatní tyč, větrání zajištěno 2 otvory (nahoře a dole),

- Výška laminových skříní v rozpětí 1780 - 2000 mm,

- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm.

Skříň policová zásuvková

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní a skříněk.

- 3 zásuvky – plnovýsuvné, výška bočnic a zad zásuvky min 185 mm

Policové skříně velké

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní a skříněk.

- Rozměry policových skříní velkých (š x h x v) – šířka 400 a 800 mm dle položky, hloubka skříně 380 – 420 mm, výška 1780 – 2000 mm.

Policové skříně malé

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní a skříněk.

- Rozměry policových skříní malých (š x h x v) – šířka 400 a 800 mm dle položky, hloubka skříně 380 – 420 mm, výška 1100 – 1200 mm.

Nástěnná skříňka

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky o síle min. 18 mm, přední hrany korpusu olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm.

- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- Rozměry (š x h x v) – šířka 1300 mm, hloubka 320 mm, výška 400 – 500 mm.

- Pevná záda (vyznačeno u jednotlivých položek v příloze „Technická specifikace – rozklad nabídkové ceny“)  - oboustranně pohledová z laminované dřevotřískové LTD desky ve stejném dekoru jako korpus, nedělená, síla desky min. 16 mm.

- Kování k zavěšení součástí dodávky.

Zásuvková skříňka

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní a skříněk.

- Rozměry (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka 400 mm, výška 1100 mm.

- 4 zásuvky – plnovýsuvné, výška bočnic a zad zásuvky min 185 mm

Nástavec na skříně

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní a skříněk.

- Rozměry nástavců na skříně (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka 380 – 420 mm, výška 600 – 750 mm.

Rohy

- Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní a skříněk.

- Na nohách 25 – 30 mm, rektifikace min. 15 mm.

- Výška je vždy včetně nohou.

Skříňky ke stolům

●     Platí obecné požadavky stejné jako u Skříní a skříněk.

●     Rozměry skříněk ke stolům (š x h x v) – šířka 600 a 800 mm dle položky, hloubka 400 mm,

výška 740-755 mm.

Věšákové stěny

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky.

- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- Síla desky min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm.

- 3 nebo 5 kovových háčků dle konkrétní položky.

- Uspořádání kovových háčků dle možností dodavatele.

- Hloubka horní police min. 130 mm.

- Výška věšákových stěn v rozpětí 1780 – 1950 mm.

- Zrcadlo nalepené 300 x 800 mm – dle konkrétní položky.

Věšák

- Stabilní dřevěný nebo kovový, minimálně 4 ramena.

- Výška věšáku 1780 – 1950 mm.

Police závěsná

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky.

- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- Síla desky polic min. 25 mm, pohledové hrany olepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hranou 1 mm.

- Obloukové bočnice z laminované LTD dřevotřískové desky.

- Síla desky bočnic min. 25 mm, pohledové hrany olepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hranou 1 mm.

- Kování k zavěšení police součástí dodávky.

Lavice

- Rozměry profilu kovové podnože s trnoží a podélné kovové konstrukce (rámová konstrukce) pod sedací deskou min. 25 x 25 mm, barevné provedení - světle šedá např. RAL 9006, RAL 7035, povrchová úprava – vypalovací práškový lak.

- Sedací deska z laminované dřevotřískové LTD desky.

- síla sedací desky min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou 2 mm.

- Rektifikace.

Kuchyňský nábytek

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové LTD desky.

- Případné montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- Kovová šroubovaná madla obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 128 - 160 mm.

- Síla půdy, dna, boků, polic a čela zásuvek min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 1 mm.

- Dveře naložené, síla dveří min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, klipový závěs s možností seřízení ve všech směrech, plynulý – tlumený dojezd, úhel otevření dveří min. 100 stupňů.

- Záda HDF deska 1stranně pohledová, nedělená, síla desky min 3 mm, vsazená do drážky.

Kuchyňské skříňky – spodní

- Platí obecné požadavky stejné jako u kuchyňský nábytek

- Nožičky min. 100 mm s rektifikací min 15 mm

- Celková výška spodního dílu (včetně nožiček bez pracovní desky) 850 - 950 mm.

- Hloubka dolního dílu v rozpětí 500 - 580 mm, šířka dolního dle položky.

- Krycí sokly nožiček.

- Zásuvky plastové s blokací výsuvu, kolečkový kovový výsuv, plynulý – tlumený dojezd.

- Skříňka obsahuje 1 nebo 2 stavitelné police dle položky.

Kuchyňské skříňky - horní

- Platí obecné požadavky stejné jako u kuchyňský nábytek.

- Celková výška horního dílu 700 – 800 mm.

- Hloubka horního dílu 300 - 350 mm, šířka horního dle položky.

- Kování k zavěšení horních skříněk součástí.

- Skříňka obsahuje 1 stavitelnou polici.

Pracovní deska - kuchyňksá

- Síla pracovní desky min. 38 mm, voděodolná, délka pracovní desky v délce výsledné konečné kuchyňské sestavy, těsnící lišty.

Deska obkladová - kuchyňská

- Síla pracovní desky 9-10 mm, voděodolná.

Dřez a vodovodní baterie

- Nerezová páková stojánková baterie, umístěna do dřezu.

- Nerezový dřez s odkapávačem – rozměry min. 700 mm x min. 400 mm.

- Nerezový dřez bez odkapávače – rozměry min. 400 mm x min. 400 mm.

- Výška dřezů min. 140 mm.

- Sada pro zapojení (sifon, špunt, odtok, těsnící materiál).

Ilustrativní obrázek:

Kovová šroubovaná úchytka                                   Noha 25 – 30 mm s rektifikací

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.