Příloha č. 2 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Rozšíření sondy Greycortex“

Verifikační tabulka – minimální požadavky – HW sonda

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Procesor s minimální základní frekvenci 2.00GHz s minimálně 28 fyzickými jádry a podporou HT | ANO |  |
| 1 | Paměť 1024 GB DDR5 osazených v 16 slotech | ANO |  |
| 1 | Systémový disk v RAID1 osazen 2 disky 480GB | ANO |  |
| 1 | Datové disky v RAID5 osazeny 8 disky NVMe o minimální kapacitě 7.68TB | ANO |  |
| 1 | Síť minimálně 1 x karta s 2 x 100Gbps porty QSFP28 s HW akcelerací a dále minimálně 1 x kartou osazenou 2 x 10/25 Gbps SFP+ | ANO |  |
| 1 | Napájení minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V, 1100W s účinností v normě Titanium 80+ | ANO |  |
| 1 | Provedení Rack 19", minimální velikost 2U + instalační kit s možností instalace 16 NVMe diskových pozic, 4 pozic pro instalaci SATA disků všechny plně osazené rámečky pro disky | ANO |  |
| 1 | HW řadič RAID 1 s podporou záložního napájení | ANO |  |
| 1 | HW řadič RAID 5 / 6 s podporou záložního napájení | ANO |  |
| 1 | Veškeré programové vybavení nutné pro běh serveru (ovladače, service packy atd.) v neomezené verzi funkcí i časově | ANO |  |
| 1 | Integrovaný Remote console serveru (IPMI) v maximální funkcionalitě a bez časového omezeni. | ANO |  |
| 1 | Podporované OS Linux s nadstavbou analytické funkčnosti Greycortex Mendel | ANO |  |
| 1 | Chlazení zepředu dozadu, osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný server a pro potřeby redundance chladícího výkon | ANO |  |
| 1 | Podpora: Podpora na 60 měsíců - Next Businnes Day (oprava do následujícího pracovního dne) | ANO |  |

Verifikační tabulka – minimální požadavky – Licenční část

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GreyCortex Mendel perpetuální SW licence: kolektor / 8000 obohacených toků za vteřinu & 32000 NetFlow za vteřinu / 50000 monitorovaných IP adres / Instalace a zapojení – pro plnou funkcionalitu | ANO |  |
| 1 | Tříletá SW podpora a údržba pro MA-C-25k-SW | ANO |  |
| 1 | Přenos stávající konfigurace na nové řešení | ANO |  |

Verifikační tabulka – minimální požadavky – Odpisová část zahrnuta jako sleva

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | GreyCortex Mendel HW a perpetuální SW licence: senzor + kolektor / 10Gbps trvalý průtok / 5000 obohacených toků za vteřinu & 10000 NetFlow za vteřinu / 30000 monitorovaných IP adres / Základní funkcionalita | ANO |  |
| -1 | Tříletá SW podpora a údržba pro MA-C-25k-SW | ANO |  |

Text s odstavci

Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje zboží nepřevzít.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….