Technická specifikace

„REHABILITACE – Sada rehabilitačních cvičebních přístrojů na bázi stlačeného vzduchu pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

1 sada

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Společné komponenty systému cvičebních strojů pro medical a senior fitness |  |  |  |
| Komponenty potřebné pro níže poptávanou sadu vzájemně kompatibilně regulovaných a softwarově řízených posilovacích – cvičebních strojů pro medical a senior fitness (pacienty a seniory s nízkou svalovou silou) regulující odpor a zátěž pneumatickým principem se stupni řádově až á 0,1 kg na bázi stlačeného vzduchu s jemnou regulací odporu a zátěže |  |  |  |
| Regulace zátěže pomocí stlačeného vzduchu (pneumatický princip) vzduchovým kompresorem |  |  |  |
| Posilovací přístroje na bázi stlačeného vzduchu musí mít barevný dotykový displej a „Smart aplikaci“, která umožňuje automatické nastavení programu pro klienta přes čipovou technologii |  |  |  |
| Tichý chod |  |  |  |
| Systém „Natural Transmission“ kopíruje křivku přirozené svalové kontrakce, k umožnění bezpečného používání zařízení bez ohledu na zvolenou zátěž |  |  |  |
| Automatické nastavení polohy opěradla a cvičebních parametrů dle dat z čipových náramků |  |  |  |
| Omezovače rozsahů |  |  |  |
| Vzduchový kompresor zajišťující bezproblémový chod 7 posilovacích strojů, včetně instalace systému |  |  |  |
| Software Smart Touch Kiosk – ekosystém chytrého cvičení - umožňuje dočasnou identifikaci, přihlašování a odhlašování ze cvičení, sledování průběhu cvičení a jemnou regulaci nastavení odporů a zátěže až á 0,1kg, včetně instalace a zprovoznění již připravené LAN sítě od přístrojů |  |  |  |
| Cvičební stroj pro předpažení vsedě |  |  |  |
| Posilovací přístroj na bázi stlačeného vzduchu, řízení odporu a zátěže stlačeným vzduchem |  |  |  |
| Cvičení vsedě |  |  |  |
| Zainteresované svalové skupiny: extenzory paží, zádové svaly, prsní svaly |  |  |  |
| Inteligentní barevná dotyková obrazovka (Smart touch), inteligentní systém čipů, analogový displej, digitální displej |  |  |  |
| Standardní vlastnosti a výbava zařízení: duální funkce (od sebe k sobě), rukojeti pro snadný nástup, fixační pás, základna zařízení, omezovače k nastavení rozsahu pohybu (pozice start a pozice konec), přípojka senzoru pro izometrické testování, šíjová podpěra |  |  |  |
| Cvičební stroj pro addukci/abdukci dolních končetin |  |  |  |
| Posilovací přístroj na bázi stlačeného vzduchu, řízení odporu a zátěže stlačeným vzduchem |  |  |  |
| Cvičení vsedě |  |  |  |
| Zainteresované svalové skupiny: hýžďové svaly, adduktory stehna |  |  |  |
| Inteligentní barevná dotyková obrazovka (Smart touch), inteligentní systém čipů, analogový displej, digitální displej |  |  |  |
| Standardní vlastnosti a výbava zařízení: duální funkce (od sebe k sobě), rukojeti pro snadný nástup, fixační pás, základna zařízení, omezovače k nastavení rozsahu pohybu (pozice start a pozice konec), přípojka senzoru pro izometrické testování, šíjová podpěra |  |  |  |
| Cvičební stroj pro extenzi/flexi kolenního kloubu |  |  |  |
| Posilovací přístroj na bázi stlačeného vzduchu, řízení odporu a zátěže stlačeným vzduchem |  |  |  |
| Cvičení vsedě |  |  |  |
| Zainteresované svalové skupiny: svaly stehna přední i zadní, hýžďový sval, lýtkový sval |  |  |  |
| Inteligentní barevná dotyková obrazovka (Smart touch), inteligentní systém čipů, analogový displej, digitální displej |  |  |  |
| Standardní vlastnosti a výbava zařízení: duální funkce (nahoru nebo dolů), omezovače k nastavení rozsahu pohybu (pozice start a pozice konec), elektricky nastavitelné rameno páky, rukojeti pro snadný nástup, elektricky nastavitelná zádová opěrka, pásy pro fixaci končetin, přípojka senzoru pro izometrické testování, fixační pás, šíjová podpěra |  |  |  |
| Cvičební stroj flexi a extenzi dolních končetin tréninkem „squatu“ – „leg press“ |  |  |  |
| Posilovací přístroj na bázi stlačeného vzduchu, řízení odporu a zátěže stlačeným vzduchem |  |  |  |
| Cvičení vsedě |  |  |  |
| Zainteresované svalové skupiny: svaly stehna přední i zadní, hýžďový sval, lýtkový sval |  |  |  |
| Inteligentní barevná dotyková obrazovka (Smart touch), inteligentní systém čipů, analogový displej, digitální displej |  |  |  |
| Standardní vlastnosti a výbava zařízení: omezovače k nastavení rozsahu pohybu (pozice start a pozice konec), elektricky nastavitelné rameno páky, rukojeti pro snadný nástup, elektricky nastavitelná zádová opěrka, přípojka senzoru pro izometrické testování, fixační pás, šíjová podpěra |  |  |  |
| Cvičební přístroj pro horní část trupu -„chest press“ varianta pro vozíčkáře |  |  |  |
| Posilovací přístroj na bázi stlačeného vzduchu, řízení odporu a zátěže stlačeným vzduchem |  |  |  |
| Uzpůsobení specifickým potřebám vozíčkářů – plošina pro najetí vozíku a cvičení z vozíku |  |  |  |
| Zainteresované svalové skupiny: základně prsní svaly, ev. další svaly deltový, trojhlavý pažní |  |  |  |
| Inteligentní barevná dotyková obrazovka (Smart touch), inteligentní systém čipů, analogový displej, digitální displej |  |  |  |
| Standardní vlastnosti a výbava zařízení: základna zařízení, fixační pás při použití Easy Access |  |  |  |
| Cvičební přístroj pro biceps a triceps varianta pro vozíčkáře |  |  |  |
| Posilovací přístroj na bázi stlačeného vzduchu, řízení odporu a zátěže stlačeným vzduchem |  |  |  |
| Uzpůsobení specifickým potřebám vozíčkářů – plošina pro najetí vozíku a cvičení z vozíku |  |  |  |
| Zainteresované svalové skupiny: biceps brachii, tricpes brachii |  |  |  |
| Inteligentní barevná dotyková obrazovka (Smart touch), inteligentní systém čipů, analogový displej, digitální displej |  |  |  |
| Standardní vlastnosti a výbava zařízení: duální funkce, fixační pás při použití Easy Access Chair, základna zařízení, omezovače k nastavení rozsahu pohybu (pozice start a pozice konec), přípojka senzoru pro izometrické testování |  |  |  |
| Stabilní židle k přístrojům pro vozíčkáře nahrazující použití při sezení na vozíku |  |  |  |
| Stabilní židle ke strojům pro vozíčkáře (vyhovujícím specifickým potřebám vozíčkářů) jako alternativa vozíku pro využití u cvičebního stroje na bázi stlačeného vzduchu |  |  |  |
| Nastavitelná výška sedadla pomocí plynové vzpěry napomáhá správnému a bezpečnému provedení cviku |  |  |  |
| Praktická kolečka umožňují jednoduchý přesun židle |  |  |  |
| Univerzální cvičební věž s kladkou použití na širokou škálu cvičení s montáží do zdi |  |  |  |
| Univerzální použití na širokou škálu cvičení |  |  |  |
| Řízení odporu a zátěže stlačeným vzduchem |  |  |  |
| Montáž do zdi |  |  |  |
| Zátěž nastavitelná v rozsahu 2 až 20 kg (na jedno lanko) |  |  |  |
| Varianta dvě lanka |  |  |  |
| Inteligentní barevná dotyková obrazovka (Smart touch), inteligentní systém čipů, analogový displej, digitální displej |  |  |  |
| Příslušenství: - tyč pro posilování tricepsu – 1 ks - tyč pro posilování soupaž dolů – 1 ks - řemenice po úchyt ruky – navíc 3 ks - úchyt pro cvičení pasu – trupu – 2 ks - úchyt pro cvičení ramene – 2 ks - úchyt pro cvičení nohy navíc – 3 ks - rukavice pro cvičení tetraplegiků – 2 ks - rukavice pro cvičení chránící kloub – 2 ks - prodlužovací pásek ke cvičení – navíc 5 ks - měření srdeční frekvence |  |  |  |
| Stabilometrická plošina ke cvičení s kompatibilním zapojení k softwaru cvičebních strojů |  |  |  |
| Přístroj pro komplexní trénink stability s pacientskými reporty s kompatibilním zapojením k softwaru cvičebních strojů výše poptávaných |  |  |  |
| Kompatibilita s posilovacími přístroji výše poptávanými |  |  |  |
| Software se specifickými evaluačními možnostmi a automatickými vyhodnocením |  |  |  |
| Evaluace: standardizované testy (Romberg, Limity stability a jiné), včetně vyhodnocení na základě porovnání s normativními daty |  |  |  |
| Prevence pádu – automatické vyhodnocení vybraných testů s predikcí pádu na základě normativních dat |  |  |  |
| Mód pro samostatné použití přístroje klientem |  |  |  |
| Nástupní hrana platformy 6 cm od podlahy umožňuje využití pro pacienty na invalidním vozíku |  |  |  |
| Bezpečnostní pacientská madla |  |  |  |
| Pacientská databáze, pacientské reporty |  |  |  |
| Inteligentní barevná dotyková obrazovka (Smart touch), inteligentní systém čipů, analogový displej, digitální displej |  |  |  |

Splnění požadavků na provedení a kvalitu ICT v plném rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace a současně zveřejněné na https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-odborniky/informace-pro-projektanty/

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 8 zadávací dokumentace.

Při montáži posilovacích přístrojů je nutné provést navedení systému stlačeného vzduchu k přístrojům.

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)