Příloha č. 2 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Rozšíření datové infrastruktury o aktivní prvky - Routery“

Verifikační tabulka – minimální požadavky – MPLS router – 2ks

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1U páteřní switch s podporou rychlostí 40/100 Gbps v počtu minimálně 32 portů 40/100Gbps. |  |  |
|  | Switchovací výkon minimálně 2.0 Tbps |  |  |
|  | Routovací výkon minimálně 1 Bpps |  |  |
|  | Počet záznamů MAC adres v paměti minimálně 81000 |  |  |
|  | Počet indikativních rout minimálně 250000 pro ipv4 |  |  |
|  | Minimálně 25000 pravidel v Access listu pro ipv4 |  |  |
|  | Plná podpora Jumbo frame o minimální velikosti 9000 B |  |  |
|  | Podpora IEEE 802.1D, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W |  |  |
|  | Podpora LACP |  |  |
|  | Podpora 802.1Q |  |  |
|  | Protokol pro šíření VLAN nastavení - MVRP dle IEEE 802.1ak či VTP |  |  |
|  | Plná podpora protokolů Skupiny BGP |  |  |
|  | Plná podpora protokolů skupiny OSPF |  |  |
|  | Podpora protokolu IS-IS (IPv4,IPv6) |  |  |
|  | First Hop Redundancy Protokol |  |  |
|  | Podpora CDP |  |  |
|  | Policy-based routing |  |  |
|  | IGMPv1/v2/v3 |  |  |
|  | IP Multicast (PIM SM, SSM) |  |  |
|  | IPv6 Multicast (MLDv1 & v2, PIM SM, SSM) |  |  |
|  | Podpora uRPF |  |  |
|  | Popora QOS (QoS classification, QoS marking, QoS Shaping and Policing) |  |  |
|  | Plná podpora technologie VXLAN |  |  |
|  | Podpora virtuálních směrovacích tabulek (VRF) |  |  |
|  | Minimální počet virtuálních směrovacích tabulek je vyšší než 100 |  |  |
|  | Podpora access listů na všech rozhraních |  |  |
|  | Centrální monitoring všech událostí s napojením na systém centrální správy a logovacích nástrojů zadavatele. |  |  |
|  | Propojený boxů do logického celku takzvaného stacku |  |  |
|  | Aktualizace řídícího software tak aby nedošlo k výpadku celého logického celku. |  |  |
|  | Podpora agregace síťových rozhraní |  |  |
|  | Napájení minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V s účinností 91% při 100% zatížení. Switche budou dodány vč. plného osazení napájecími zdroji o maximálním podporovaném výkonu a potřebné kabeláže. |  |  |
|  | Oddělený management port LAN s podporu rychlostí 10/100/1000Gb |  |  |
|  | Oddělený management port pro sériovou komunikaci |  |  |
|  | Licence pro použití všech portů bez funkčního, časového i kapacitního omezení rovněž bez funkčního omezení vedoucí k maximalizaci využití dodaného Switche. |  |  |
|  | Chlazení zepředu dozadu, osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný switch a pro potřeby redundance chladícího výkon |  |  |
|  | Veškerého instalačního příslušenství pro montáž do racku. |  |  |
|  | Veškeré příslušenství pro zapojení do logického celku (Stacku) |  |  |
|  | Vzdálený management ve formě CLI (SSHv2 AES), SNMPv3 (AES). Autorizace do zařízení pomocí mechanizmů Radius, TACACS+, Podpora Simple File Transfer Protocol (SFTP). |  |  |
|  | Podpora na 12 měsíců - Next Businnes Day (oprava do následujícího pracovního dne s evidencí chyb a reakcí podpory 24/7 s odezvou do 4 hodin) |  |  |
|  | Možnost zálohování pomocí LibreNMS nástrojem Oxidized |  |  |
|  | Aktivní prvky musejí být dodány vč. všech modulů vyplývajících z požadavků verifikační tabulky |  |  |
|  | Nejnovější Firmware |  |  |

Zadavatel s ohledem na péči řádného hospodáře a z důvodu ochrany předchozích investic požaduje kompatibilitu se zařízením Cisco C9500-32C

Verifikační tabulka – minimální požadavky – propojovací prvky síťové infrastruktury

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 100Gbps QSFP28 DAC kabel |  |  |
| 8 | 100Gbps QSPG28 SR4 transceiver |  |  |

Text s odstavci

Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje zboží nepřevzít.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. x Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….