Příloha č. 2 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Rozšíření datové infrastruktury o aktivní prvky – Switche“

Verifikační tabulka – minimální požadavky – management switch 20 ks

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1U management switch 48 portů v rychlosti 10/100/1000 Mbps a 4 x SFP+ o rychlosti 10Gbps |  |  |
|  | Plné osazení uplinkových portů moduly SFP+ Singlemode, 10km |  |  |
|  | Podpora standardu napájení IEEE 802.3af, 48 ports up to 15.4W |  |  |
|  | Podpora standardu napájení IEEE 802.3at , 48 ports up to 30W |  |  |
|  | ARP inspekce |  |  |
|  | DHCP inspekce |  |  |
|  | Podpora access listů na všech rozhraních |  |  |
|  | Plná podpora Jumbo frame o minimální velikosti 9000 B |  |  |
|  | Podpora 802.1Q |  |  |
|  | Centrální monitoring všech událostí s napojením na systém centrální správy a logovacích nástrojů zadavatele. |  |  |
|  | Popora QOS (QoS classification, QoS marking, QoS Shaping and Policing) |  |  |
|  | Podpora IEEE 802.1D, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W, |  |  |
|  | Podpora IEEE 802.1X |  |  |
|  | Plná podpora protokolů ze skupiny IEEE 802.3 |  |  |
|  | IEEE 802.3, |  |  |
|  | IEEE 802.3ab, |  |  |
|  | IEEE 802.3ad, |  |  |
|  | IEEE 802.3ae, |  |  |
|  | IEEE 802.3ah, |  |  |
|  | IEEE 802.3u, |  |  |
|  | IEEE802.3x, |  |  |
|  | IEEE 802.3z, |  |  |
|  | Podpora agregace síťových rozhraní |  |  |
|  | Broadcast storm control |  |  |
|  | IGMPv1/v2/v3 |  |  |
|  | Podpora LACP |  |  |
|  | Podpora LLDP. |  |  |
|  | Podpora CDP |  |  |
|  | Minimálně 16000 MAC Adres |  |  |
|  | Podpora bezpečnosti na portu s možností nastavení MAC adresy na port, případně až 16 MAC adres na port. |  |  |
|  | Plně duplexní provoz. |  |  |
|  | Podpora 4094 VLAN |  |  |
|  | Propojení boxů do logického celku takzvaného stacku |  |  |
|  | Oddělený management port pro sériovou komunikaci |  |  |
|  | Licence pro použití všech portů bez funkčního, časového i kapacitního omezení vedoucí k maximalizaci využití dodaného Switche. |  |  |
|  | Chlazení zepředu dozadu, osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný switch a pro potřeby redundance chladícího výkon |  |  |
|  | Veškerého instalačního příslušenství pro montáž do racku. |  |  |
|  | Veškeré příslušenství pro zapojení do logického celku (Stacku). Stack kabely, Stack moduly. |  |  |
| 10 | Stack kabely o délce 1m |  |  |
| 16 | Stack kabely o délce 3m |  |  |
|  | Vzdálený management ve formě CLI (SSHv2 AES), SNMPv3 (AES). Autorizace do zařízení pomocí mechanizmů Radius, TACACS+, Podpora Simple File Transfer Protocol (SFTP). |  |  |
|  | Napájení minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V s účinností 91% při 100% zatížení. Switche budou dodány vč. plného osazení napájecími zdroji o maximálním podporovaném výkonu a potřebné kabeláže. |  |  |
|  | Možnost zálohování pomocí LibreNMS nástrojem Oxidized |  |  |
|  | Aktivní prvky musejí být dodány vč. všech modulů vyplývajících z požadavků verifikační tabulky |  |  |
|  | Nejnovější Firmware |  |  |

Zadavatel s ohledem na péči řádného hospodáře a z důvodu ochrany předchozích investic požaduje kompatibilitu se zařízením Cisco C9200-48P. Především za účelem vytvoření tzv. Stacku (stohu) se stávajícími zařízeními Krajské zdravotní, a.s., kdy se více takto zapojených aktivních prvků chová jako jeden logický celek.

Verifikační tabulka – minimální požadavky – agregační switch – 2ks

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1U management switch 40 SFP/SFP+ portů v rychlosti 1/10 Gbps a minimálně 4 portů o rychlosti 40 / 100 Gbps (standard QSFP) |  |  |
|  | Plné osazení uplinkových portů moduly QSFP+ Singlemode, 10km |  |  |
|  | Plné osazení SFP+ portů moduly Singlemode, 10km |  |  |
|  | Switchovací výkon minimálně 960 Gbps |  |  |
|  | Počet záznamů MAC adres v paměti minimálně 64000 |  |  |
|  | Minimálně 18000 pravidel v Access listu pro ipv4 |  |  |
|  | Plná podpora Jumbo frame o minimální velikosti 9000 B |  |  |
|  | Podpora IEEE 802.1D, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W |  |  |
|  | Podpora LACP |  |  |
|  | Podpora LLDP |  |  |
|  | Podpora CDP |  |  |
|  | Podpora 802.1Q |  |  |
|  | Plná podpora protokolů ze skupiny IEEE 802.3 |  |  |
|  | IEEE 802.3ab, |  |  |
|  | IEEE 802.3ad, |  |  |
|  | IEEE 802.3ae, |  |  |
|  | IEEE 802.3ah, |  |  |
|  | IEEE802.3x, |  |  |
|  | IEEE 802.3z, |  |  |
|  | IGMPv1/v2/v3 |  |  |
|  | IP Multicast (PIM SM, SSM) |  |  |
|  | Broadcast storm control |  |  |
|  | Plně duplexní provoz. |  |  |
|  | Podpora bezpečnosti na portu s možností nastavení MAC adresy na port, případně až 16 MAC adres na port. |  |  |
|  | Popora QOS (QoS classification, QoS marking, QoS Shaping and Policing) |  |  |
|  | Podpora IEEE 802.1X |  |  |
|  | Podpora 4094 VLAN |  |  |
|  | ARP inspekce |  |  |
|  | DHCP inspekce |  |  |
|  | Podpora access listů na všech rozhraních |  |  |
|  | Centrální monitoring všech událostí s napojením na systém centrální správy a logovacích nástrojů zadavatele. |  |  |
|  | Propojení boxů do logického celku takzvaného stacku |  |  |
|  | Podpora agregace síťových rozhraní |  |  |
|  | Napájení minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V s účinností 91% při 100% zatížení. Switche budou dodány vč. plného osazení napájecími zdroji o maximálním podporovaném výkonu a potřebné kabeláže. |  |  |
|  | Oddělený management port pro sériovou komunikaci |  |  |
|  | Licence pro použití všech portů bez funkčního, časového i kapacitního omezení rovněž bez funkčního omezení vedoucí k maximalizaci využití dodaného Switche. |  |  |
|  | Chlazení zepředu dozadu, osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný switch a pro potřeby redundance chladícího výkon |  |  |
|  | Veškerého instalačního příslušenství pro montáž do racku. |  |  |
|  | Veškeré příslušenství pro zapojení do logického celku (Stacku) |  |  |
|  | Vzdálený management ve formě CLI (SSHv2 AES), SNMPv3 (AES). Autorizace do zařízení pomocí mechanizmů Radius, TACACS+, Podpora Simple File Transfer Protocol (SFTP). |  |  |
|  | Podpora na 12 měsíců - Next Businnes Day (oprava do následujícího pracovního dne s evidencí chyb a reakcí podpory 24/7 s odezvou do 4 hodin) |  |  |
|  | Možnost zálohování pomocí LibreNMS nástrojem Oxidized |  |  |
|  | Aktivní prvky musejí být dodány vč. všech modulů vyplývajících z požadavků verifikační tabulky |  |  |
|  | Nejnovější Firmware |  |  |

Zadavatel s ohledem na péči řádného hospodáře a z důvodu ochrany předchozích investic požaduje kompatibilitu se zařízením Cisco C9500-40X. Především za účelem vytvoření tzv. Stacku (stohu) se stávajícími zařízeními Krajské zdravotní, a.s., kdy se více takto zapojených aktivních prvků chová jako jeden logický celek.

Text s odstavci

Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje zboží nepřevzít.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. x Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….