Technická specifikace

REHABILITACE – Kombinované přístroje pro elektroterapii s ultrazvukem a vakuovou jednotkou pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., 3 ks,

a Nemocnici Most, o.z., 1 ks

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek |  | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) |  | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: |  |  |  |  |  |  |
| Kombinovaný terapeutický přístroj (2-kanálová elektroléčba s rozšířeným spektrem proudů a 1 kanálový ultrazvuk se 2 výstupy) |  |  |  |  |  |  |
| Možnost simultánní terapie elektroléčby s ultrazvukem |  |  |  |  |  |  |
| Vakuová jednotka pro elektroléčbu integrovaná do stolku s kombinovanou elektroterapií |  |  |  |  |  |  |
| Barevný dotykový displej minimálně 5" |  |  |  |  |  |  |
| Rychlé protokoly a anatomická navigace |  |  |  |  |  |  |
| Obrázková encyklopedie s anatomickými obrázky |  |  |  |  |  |  |
| Vestavěná uživatelská příručka a nápověda |  |  |  |  |  |  |
| Databáze pacientů |  |  |  |  |  |  |
| Kompletní spektrum elektroléčebných proudů |  |  |  |  |  |  |
| Identifikace a kontrola funkčnosti připojeného příslušenství |  |  |  |  |  |  |
| Ultrazvuk s nosnou frekvencí 1 a 3 MHz a alternující frekvencí 1/3 MHz |  |  |  |  |  |  |
| Pulzní frekvence 5, 10, 15, 20 pulzů za minutu u vakuové jednotky |  |  |  |  |  |  |
| Kompletní ovládání v českém jazyce |  |  |  |  |  |  |
| Přednastavené slovní diagnózy |  |  |  |  |  |  |
| Pojízdný přístrojový stolek s kolečky a brzdami |  |  |  |  |  |  |
| Rovnoměrné dávkování ultrazvukové energie |  |  |  |  |  |  |
| HVT (vysokonapěťová terapie) |  |  |  |  |  |  |
| Test kvality elektrod a pacientských kabelů |  |  |  |  |  |  |
| Možnost současného připojení dvou ultrazvukových aplikátorů (terapie však vždy probíhá jen jedním) |  |  |  |  |  |  |
| Kontinuální a pulzní režim |  |  |  |  |  |  |
| Dvojitý indikátor kontaktu hlavice (na displeji + akustická signalizace) |  |  |  |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |  |  |  |
| Upevňovací pásy pro bezobslužný aplikátor (velikost pro obvod těla, velikost pro obvod končetiny) |  |  |  |  |  |  |
| UZ multifrekvenční hlavice 1 cm2, předehřívaná a vodotěsná |  |  |  |  |  |  |
| Bezobslužný UZ aplikátor s rotujícím polem pro dynamickou aplikaci |  |  |  |  |  |  |
| UZ multifrekvenční hlavice 5 cm2, předehřívaná a vodotěsná |  |  |  |  |  |  |
| UZ multifrekvenční hlavice 1 cm2, předehřívaná a vodotěsná |  |  |  |  |  |  |
| 2x pacientský kabel |  |  |  |  |  |  |
| 2x propojovací kabel pro elektroterapii |  |  |  |  |  |  |
| 2x kabel pro připojení elektrod, 2x kabel pro připojení vakuových elektrod |  |  |  |  |  |  |
| 4 x vakuová elektroda 60 mm |  |  |  |  |  |  |
| 4x vakuová elektroda 90 mm |  |  |  |  |  |  |

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 8 zadávací dokumentace.

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)