Příloha č. 2 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem

„Nákup serverů po doplnění infrastruktury KZ,a.s.“

Verifikační tabulka – minimální požadavky – Servery 5ks HW Server

| Počet | Popis položky | Splňuje Ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor s minimální základní frekvenci 2.90GHz s minimálně 24 fyzickými jádry a podporou HT nebo SMT. Řešení musí umožnit osazení druhého CPU. |  |  |
| 1 | Paměť minimálně 1024 GB DDR4 tak aby bylo možno přidat dalších 1024 GB RAM pro druhé CPU |  |  |
| 1 | Systémový disk v RAID1 osazen 2 disky 960GB v technologii NVMe |  |  |
| 1 | Síť minimálně karta osazena 2 x 100Gbps porty QSFP28 |  |  |
| 1 | Síť minimálně karta osazena 2 x 10/25 Gbps SFP+ |  |  |
| 1 | SAN minimálně karta osazena 2 x 32Gbps FC porty včetně MM transceiver |  |  |
| 1 | Napájení minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V s účinností 91% při 100% zatížení |  |  |
| 1 | Provedení: Rack 19", minimální velikost 2U, včetně veškerého instalačního příslušenství pro montáž do racku. Server musí být osazen sloty pro hybridní montáž 3,5 i 2.5 disků a to v minimálním v počtu 12 slotů. Všechny sloty pro disky musí být aktivně připraveny k užití. |  |  |
| 1 | HW řadič RAID 1 s podporou záložního napájení |  |  |
| 1 | HW řadič RAID 5 / 6 s podporou záložního napájení |  |  |
| 1 | Veškeré programové vybavení nutné pro běh serveru (ovladače, service packy atd.) v neomezené verzi funkcí i časově |  |  |
| 1 | Integrovaný Remote console serveru (IPMI) v maximální funkcionalitě a bez časového omezeni, možností kompletního monitoringu (tedy zobrazení všech stavů) dodaných komponent nodu. Vzdálený management též musí umožňovat upgrade všech dodaných komponent bez závislosti na operačním systému. |  |  |
| 1 | Podporované OS VMWare ESXi v 8 a vyšší ve formě instalačních obrazů optimalizovaných pro instalaci a běh na daném HW serveru, OS Debian v minimální verzi 12. |  |  |
| 1 | Chlazení zepředu dozadu, osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný server a pro potřeby redundance chladícího výkon |  |  |
| 1 | 60 měsíců podpory typu Next Businnes Day (oprava do následujícího pracovního dne s evidencí chyb a reakcí podpory 24/7 s odezvou do 4 hodin) |  |  |

Text s odstavci

Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje zboží nepřevzít.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. x Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….