Technická specifikace

„REHABILITACE – Rehabilitační lehátka pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – část 1: Rehabilitační lehátka s elektrickým pohonem“

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

Popis: 19 ks rehabilitační lehátka, které se využívají ve zdravotnických zařízeních. Jsou určena zejména pro pacienty rehabilitačních zařízení, kde slouží k provádění fyzioterapie za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu.

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) 16 ks Rehabilitačních lehátek |  |  |  |
| Dvousegmentové elektricky polohovatelné rehabilitační lehátko |  |  |  |
| V podhlavníku je umístěn ústní otvor s krytem |  |  |  |
| Nožní ovládání elektromotoru pomocí konstrukčního rámu po obvodu lehátka |  |  |  |
| Elektricky nastavitelná výška v rozmezí minimálně 50-90 cm |  |  |  |
| Dezinfikovatelný a omyvatelný povrch |  |  |  |
| Odolná, stabilní konstrukce |  |  |  |
| Nastavitelný díl pro hlavu v rozmezí alespoň 45° v obou směrech od horizontální polohy |  |  |  |
| Kónické zúžení hlavového dílu |  |  |  |
| Držák na roli hygienického papíru |  |  |  |
| Transportní kolečka min. 100 mm průměr |  |  |  |
| Bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru |  |  |  |
| Možnost výběru barvy polstrování dle vzorníku |  |  |  |
| Nosnost minimálně 170 kg |  |  |  |
| Rozměry lehátka (min. a max.): 195-205 cm x 80 cm |  |  |  |
| Napájení: 230 V / 50 Hz |  |  |  |
| 2) 1 ks Rehabilitační lehátko |  |  |  |
| Dvousegmentové elektricky polohovatelné rehabilitační lehátko |  |  |  |
| V podhlavníku je umístěn ústní otvor s krytem |  |  |  |
| Nožní ovladač pro elektrické zdvihání lehátka |  |  |  |
| Elektricky poháněný pákový systém zdvihu lehátka |  |  |  |
| Elektricky nastavitelná výška v rozmezí minimálně 50-90 cm |  |  |  |
| Dezinfikovatelný a omyvatelný povrch |  |  |  |
| Odolná, stabilní konstrukce |  |  |  |
| Nastavitelný díl pro hlavu v rozmezí alespoň 45° v obou směrech od horizontální polohy |  |  |  |
| Kónické zúžení hlavového dílu |  |  |  |
| Držák na roli hygienického papíru |  |  |  |
| Transportní kolečka min. 100 mm průměr |  |  |  |
| Bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru |  |  |  |
| Možnost výběru barvy polstrování dle vzorníku |  |  |  |
| Nosnost minimálně 170 kg |  |  |  |
| Rozměry lehátka (min. a max.): 195-205 cm x 80 cm |  |  |  |
| Napájení: 230 V / 50 Hz |  |  |  |
| 3) 1 ks Rehabilitačních lehátek |  |  |  |
| Třísegmentové elektricky polohovatelné rehabilitační lehátko |  |  |  |
| V podhlavníku je umístěn ústní otvor s krytem |  |  |  |
| Nožní ovládání pomocí konstrukčního rámu po obvodu lehátka |  |  |  |
| Elektricky nastavitelná výška v rozmezí minimálně 50-90 cm |  |  |  |
| Dezinfikovatelný a omyvatelný povrch |  |  |  |
| Odolná, stabilní konstrukce |  |  |  |
| Nastavitelný díl pro hlavu v rozmezí alespoň 45° v obou směrech od horizontální polohy |  |  |  |
| Kónické zúžení hlavového dílu |  |  |  |
| Držák na roli hygienického papíru |  |  |  |
| Transportní kolečka min. 100 mm průměr |  |  |  |
| Bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru |  |  |  |
| Barva konstrukce šedá |  |  |  |
| Možnost výběru barvy polstrování dle vzorníku |  |  |  |
| Nosnost minimálně 170 kg |  |  |  |
| Rozměry lehátka (min. a max.): 195-205 cm x 70 cm |  |  |  |
| Napájení: 230 V / 50 Hz |  |  |  |
| 4) 1 ks Rehabilitační lehátko |  |  |  |
| Třísegmentové elektricky polohovatelné rehabilitační lehátko |  |  |  |
| V podhlavníku je umístěn ústní otvor s krytem |  |  |  |
| Nožní ovládání pomocí konstrukčního rámu po obvodu lehátka |  |  |  |
| Elektricky nastavitelná výška v rozmezí minimálně 50-90 cm |  |  |  |
| Dezinfikovatelný a omyvatelný povrch |  |  |  |
| Odolná, stabilní konstrukce |  |  |  |
| Nastavitelný díl pro hlavu v rozmezí alespoň 45° v obou směrech od horizontální polohy |  |  |  |
| Kónické zúžení hlavového dílu |  |  |  |
| Držák na roli hygienického papíru |  |  |  |
| Transportní kolečka min. 100 mm průměr |  |  |  |
| Bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru |  |  |  |
| Barva konstrukce šedá |  |  |  |
| Možnost výběru barvy polstrování dle vzorníku |  |  |  |
| Nosnost minimálně 170 kg |  |  |  |
| Rozměry lehátka (min. a max.): 195-205 cm x 80 cm |  |  |  |
| Napájení: 230 V / 50 Hz |  |  |  |

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Výběr barvy polstrování dle vzorníku bude upřesněn, až při objednávce zboží u vybraného dodavatele.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)