Operační stůl polohovací

Operační polohovací stůl pro Oční oddělení, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Obecné požadavky:

- 1 ks polohovací stůl určený pro oftalmologické operace

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Dezinfikovatelný dle dezinfekčního programu zadavatele dle přílohy Výzvy

Minimální technické požadavky:

- Nosnost stolu minimálně 250 kg

- Délka stolu minimálně 1800 mm

- Možnost polohovatelnosti: minimálně 3 samostatně elektricky polohovatelné části (trup, stehna, lýtka)

- Nastavitelná výška polohy stolu na hydraulický pohon nebo elektrický pohon napájený z baterie

- Konstrukce stolu:

  - Kovová konstrukce rámu

  - Stupeň krytí IPX4

- Napájení 230 V/50 Hz

- Rozsah polohy v leže: minimálně od 65 do 85 cm

- Opěrka hlavy:

  - Možnost náklonu

  - Výškově nastavitelné

  - Posun nahoru/dolů s aretací

- Dálkový ovladač:

  - Ruční ovládání pro sestru

  - Nožní ovládání pro chirurga

- Vnitřní paměť poloh (minimálně 4)

- Emergency stop tlačítko

- Celé křeslo na kolečkách s možností jejich pevného zabrzdění (aretace), které je dostatečně silné a stabilní, aby nedošlo k posunu

Požadované příslušenství:

- Rukojeti pro převážení v zádové i nožní části

- Kyslíkové rameno

- Držák ručního ovládání pro sestru

- Držák nožního pedálu (pro převoz)

- Tělový fixační pás

- Pásy pro zajištění zápěstí

- Polstrované područky s kloubem pro upevnění předloktí

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízený předmět plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….