# Cévní instrumentárium

Instrumentální vybavení pro cévní chirurgii na Centrální operační sály, Masarykovy nemocnice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- Přístroj musí být certifikovaný jako zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.

- Všechny zdravotnické přístroje a jejich části musí být dezinfikovatelné a odolné vůči dezinfekcím používaných v rámci Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

- Všechny nástroje s dostatečnou plochou musí být označeny 2D kódem (Datamatrix, QR kód) pro použití nástrojů v informačním systému MEDIX.

Minimální technické požadavky:

- Rozvěrač pro cévní chirurgii;

- Pro použití při cévních operacích: operace v aortofemorálním a ilikofemorálním úseku a celé škále břišních operací;

- Rozevření rány za pomocí retraktorových lopatek

  - 8 ks zámků na retraktorové lopatky

  - Dodané lopatky:

    - 2 ks zahnutá, otočná lopatka (7 cm ±1 cm x 5 cm ±1 cm),

    - 1 ks zahnutá, otočná lopatka (9 cm ±1 cm x 5 cm ±1 cm),

    - 1 ks plná, rovná, otočná lopatka (9 cm ± 1 cm x 15 cm ± 1 cm),

    - 2 ks plná, útrobní lopatka (5 cm ± 1 cm x 11 cm ± 1 cm),

    - 1 ks plná, útrobní lopatka (5 cm ± 1 cm x 16 cm ± 1 cm),

    - 2 ks dlouhá lopatka na renální žílu (2,5 cm ± 1 cm x 15 cm ± 1 cm),

    - 1 ks tvárný štěrbinový retraktor (5 cm ± 1 cm x 16 cm ± 1 cm),

    - 1 ks tvárný štěrbinový retraktor (7 cm ± 1 cm x 16 cm ± 1 cm).

  - Systém upevňování lopatek musí být variabilní (lopatky nebudou umístěny fixně);

  - Zámky na lopatky musí být pohyblivé, aby mohlo dojít k modifikaci systému, dle potřeb konkrétní operace;

- Aretační systém se snadnou obsluhou;

- Systém pro upevnění systému k operačnímu stolu na jedné tyči;

- Otevřená konstrukce systému držící retraktorové lopatky, aby nedocházelo k blokaci přístupu k oblasti třísel (rám držící lopatky s otevřeným koncem – ne kruhový);

- Síto na uložení celého systému;

- Přepravní kontejner.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….