Technická specifikace

Název veřejné zakázky

„Jednorázové sterilní injekční stříkačky a jehly“

Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s vyhláškou č. 54/2015 Sb., jako i se zákonem č 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

Část 1.: Dvoudílné injekční stříkačky pro standartní jednorázové použití

CPV 33141310-6

- materiál – polypropylen/polyethylen (bez PVC, latexu a ftalátů)

- konus Luer bez závitu – Luer konektor podle ISO 594-1/DIN EN 20594-1: Kónická špička s 6% (Luer) zkosením pro stříkačky, jehly a jiné zdravotnické nástroje

- na jedno použití, sterilní, apyrogenní

- transparentní válec -  odečítací hrana pístu musí být dobře viditelná a musí být zřetelně vidět i malé bublinky vzduchu,

- na válci musí být dobře viditelná objemová stupnice a zřetelně označen nominální objem, stupnice musí být nesmyvatelná,

- požadované jmenovité objem, hodnota dílku stupnice, umístění konusu Luer, prodloužený objem

  - 2 ml – konus uložen centricky, stupnice 0,1ml, značení do objemu 3 m

  - 5 ml – konus uložen excentricky, stupnice 0,2 ml, značení do objemu min 6 ml

  - 10 ml – konus uložen excentricky, stupnice 0,5 ml, značení do objemu 12 ml

  - 20 ml – konus uložen excentricky, stupnice 1 ml, značení do objemu 24 ml

- Stříkačky musí splňovat veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 7886-1 – uchazeč doloží prohlášení o shodě

- jednotlivě balené - obal tvoří z jedné strany průsvitná folie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem.

Část 2.: Injekční jehly jednorázové sterilní pro standartní použití

CPV 3341320-9

- Materiál jehly – nerezová ocel podle ISO 9626

- Jehly tenkostěnné, odolné proti deformaci a zlomení, hrot jehly dostatečně ostrý, povrh jehly hladký

- Konus jehly (hlavička jehly) - Luer zámek podle ISO 594-2/ DIN EN 1707: Kónické koncovky s 6% (Luer) konusem pro stříkačky, jehly a další zdravotnické prostředky – upevnění jehly zámkem ( Luer – Lock)

- Konus jehly (hlavička jehly) – z transparentně zbarveného materiálu (kontrola přítomnosti krve v konusu jehly)

- Barevné označení jehel dle ČSN EN ISO 6009

- jednotlivě balené - obal tvoří z jedné strany průsvitná folie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem.

- Stříkačky musí splňovat veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 7864 – uchazeč doloží prohlášení o shodě, ES certifikát (certifikace CE)

- Tolerance odchylek délky jehly podle ISO 7864.