Laboratorní centrifuga

Popis:

Nákup laboratorní centrifugy pro Hematologicko-transfuzní oddělení Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Chomutov – pracoviště Most, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ………… Laboratorní centrifuga

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| - RPM (maximální otáčky) - minimálně v rozmezí 500-5000 otáček za minutu |  |  |  |
| - Výkyvný rotor s redukcí na zkumavky Vacutainer*** |  |  |  |
| - rozměr zkumavek 75x13 mm bez víka |  |  |  |
| - minimální počet 28 zkumavek |  |  |  |
| - Bezúdržbový indukční motor |  |  |  |
| - Nastavení času centrifugace minimálně do 99 minut s přesností na sekundy (na jednotky nebo v sekundách tak, aby nebylo nastavení času v řádu minut) |  |  |  |
| - Minimálně 5 nastavitelných programů |  |  |  |
| - Systém kontroly a varování při nevyváženém systému |  |  |  |
| - Motorizovaný zámek víka |  |  |  |
| - Nouzové otevření víka |  |  |  |
| - Uzamčení víka během odstřeďovaní |  |  |  |
| - Automatizované otevíraní víka |  |  |  |
| - LCD displej |  |  |  |
| - Ochrana motoru proti přehřátí |  |  |  |
| - Vstupní BTK a validace zdarma |  |  |  |
| - Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
** - dokument a číslo strany

*** Vacutainer – centrifuga musí být kompatibilní s používaným druhem zkumavek. Zadavatel uvádí název typu zkumavek, a to z důvodu nutné kompatibility stávajícího vybavení. Uvedení konkrétního názvu stávajícího vybavení je nutné pro plné zajištění kompatibility. Stanovení technických podmínek podle 
§ 89 odstavce 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení, které však musí být plně kompatibilní s daným typem zkumavek, který je používán u zadavatele.

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit 
o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici