Technické parametry nového výtahu

| Typ | Trakční osobní TOV 450/1 bezpřevodový |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosnost | 450 kg ( 6 osob ) |  |  |
| Rychlost | 1,0 m.s-1 |  |  |
| Šachta | Stávající zděná |  |  |
| Evakuační | Ne |  |  |
| Zdvih | Cca 16 m |  |  |
| Prohlubeň | 1200 mm |  |  |
| Stanice | 6 |  |  |
| Nástupiště | 6 neprůchozí |  |  |
| Kabina Podlaha Stěny Strop | 1000 x 1300 x 2060 mm | Provedení | Excelent |
|  | Lino ALTRO | Provedení | Dle vzorníku |
|  | Panely s nerez doplňky,ovladač nerez ANTIVANDAL , nouzové osvětlení, telefon, digitální polohová a směrová signalizace, vážení, madlo, zrcadlo, nouzový sjezd | Provedení | Obklad HPL |
|  | osvětlením v podhledu, bodovky | Provedení | nerez |
| Dveře kabinové | Automatické BUS 800 x 2000 mm | Provedení | Nerez |
| Dveře šachetní | Ruční VDJ 800 x 2000 mm | Provedení | KOMAXIT RAL |
| Přivolávač | Nerez Antivandal, polohová signalizace v každé stanici |  |  |
| Strojovna | Nad šachtou |  |  |
| Pohon | Trakční bezpřevodový s frekvenčním měničem pro plynulé řízení rychlosti |  |  |
| Řízení | Mikroprocesorové samoobslužné |  |  |
| Prostředí | Základní dle ČSN |  |  |
| Příkon | Max 3,5 kW |  |  |
| Vodítka+protiváha | Nová |  |  |

Nabídková cena zahrnuje:

-dodávku výtahu vč. technické dokumentace

-dopravu výtahu na místo montáže

-dodávku osvětlení šachty

-montáž výtahu

-stavební práce a bourací práce

-provedení předepsaných zkoušek

-dodávka  a montáž OK

-GSM brána pro obousměrnou komunikaci

-výmalba šachty a strojovny

-nátěr prohlubně a strojovny

Objednatel zajistí:

-prostor pro provádění pomocných a montážních prací s el. přípojkou

-osvětlení nástupišť a strojovny dle platných norem

-hasící přístroj

-přípojku výtahu vč. revize

Nabídková cena nezahrnuje.

-osvětlení nástupišť

Termín: dodávka do 24 týdnů od podpisu SoD

Záruka: 36 měsíců