Specifikace speciálního zdravotnického nábytku

Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů

Technická specifikace:

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany),

- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Dveře musí být opatřené obvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 210° a případně zabudovanými zámky

- Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) nebo z nerezové oceli 18/10 s částečným či úplným podlepením spodní strany nerezovým plechem– dle popisu jednotlivých sestav

- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.

- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav

- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře zákrytem ke stropu)

- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Rozměry a konfigurace:

Sestava 1b

- 2 x přístrojová nerezová lišta 25x10 mm, délka 2500 mm, včetně upevnění na zeď

Vnitřní vybavení:

- 1 x držák na dezinfekci s odkapovou miskou

- 1 x držák na vlhčené ubrousky

- 1 x držák na medibox

- 8 x odkládací police

- 2 x zásobník na rukavice

Sestava 1a

- 1 x spodní skříňka zásuvková – rozměr 800x570x860 mm, barva dveří RAL 9010

Vnitřní vybavení:

- 2 x zásuvka o výšce 150 mm s přestavitelným dělením

- 1 x zásuvka o výšce 200 mm s přestavitelným dělením

- 1 x uzamykatelná zásuvka o výšce 250 mm

- 3 x spodní skříňka zásuvková – rozměr 800x570x860 mm, barva dveří RAL 9010

Vnitřní vybavení:

- 2 x zásuvka o výšce 150 mm s přestavitelným dělením

- 1 x zásuvka o výšce 200 mm s přestavitelným dělením

- 1 x zásuvka o výšce 250 mm s přestavitelným dělením

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 3220x620x40 mm

- 3 x magnetický háček

- 2 x koš s kolenním otvíráním 20l, s magnetickým uchycením

2 x krycí lišta soklů

40 x magnetická popiska

Sestava 2

- 1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná – rozměr 500x670x2100 mm, barva dveří RAL 9010

Vnitřní vybavení:

- 8 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem, a s integrovaným přestavitelným dělením

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná – rozměr 800x670x2100 mm, barva dveří RAL 9010

Vnitřní vybavení:

- 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 5 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem, a s integrovaným přestavitelným dělením

- 2 x trezor

- 1 x led osvětlení

1 x krycí lišta soklů

60 x magnetická popiska