Přístroj pro mechanickou trombektomii pro RDG kliniku –

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

Popis:

Přístroj pro mechanickou trombektomii je určen pro pracoviště intervenční kardiologie Radiodiagnostického oddělení. Přístroj je určen pro perkutánní transluminální odstraňování trombotického, tromboembolického nebo aterotrombotického materiálu z okluzí krevních cév mimo kardiopulmonální, koronární a cerebrální krevní oběh.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Přístroj pro mechanickou trombektomii

- Regulace rychlosti motoru (udržení optimální rotační rychlosti katétru)

- Ukazatel optimalizace otáček motoru

- Bezdotykové spojení motoru s katétrem

- Možnost spuštění systému nožním i ručním spínačem

- Tlačítko pro zpětný chod katétru

- V případě zaseknutí katétru dojde k přerušení spojení mezi motorem a katetrem z důvodu ochrany pacienta

- Napájení 220 - 240V / 50Hz

- Přístroj musí mít dostupný vázaný spotřební materiál po celou dobu životnosti přístroje

- Součástí dodávky musí být toto příslušenství:

  - 1 ks	Motor s kabelem

  - 1 ks	Nožní spínač s kabelem

  - 1 ks	Síťový kabel

  - 1 ks	Transportní ochranný kufr

  - Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití

- Součástí dodávky musí být tyto katetry:

  - 3 ks	Katetr o velikost 6F a délce 110 cm, včetně naváděcího drátu (ref: 80219)

  - 3 ks	Katetr o velikost 6F a délce 135 cm, včetně naváděcího drátu (ref: 80202)

  - 3 ks	Katetr o velikost 8F a délce 85 cm, včetně naváděcího drátu (ref: 80223)

  - 3 ks	Katetr o velikost 8F a délce 110 cm, včetně naváděcího drátu (ref: 80224)