Příloha č. 4 – Technická specifikace

Technická specifikace:

- Požaduje se zařízení, které umožňuje spojení mezi hlavní ústřednou, pacienty, lékaři a ostatními propojenými hlavními terminály po strukturované kabeláži, využívající technologii „TCP/IP“ a s informacemi zobrazujícími se na displeji.

- Zařízení musí být kompatibilní s již existujícím zařízením Schrack seconet, Visocall IP, Codaco, který je v současné době využíván v Nemocnici Teplice, o.z.. Kompatibilitou se rozumí zejména následující funkce: možnost využití již existující infrastruktury pro příjem radiového signálu po datové síti IP na pacientském terminálu a možnost zvolit jednu sesternu v budově kam budou například přes noc směřovány požadavky pacientů (tedy případně mezi různými systémy).

- Při dodávce požadujeme proškolení dvou administrátorů systému na úroveň servisního technika, tak aby mohl vlastními silami systém spravovat. Pokud je potřeba pro správu licence určitého software, součástí dodávky musí být i tento software.

- Komponenty zařízení musí splňovat platné ČSN/EN.

- Zařízení nesmí obsahovat škodlivé látky ve smyslu direktivy 2011/65/EU RoHS. Splnění podmínek direktivy bude formou prohlášení, které bude součástí nabídky.

Požadavky na funkce některých prvků nabízeného zařízení:

- Požadavky na technologii – hlavní ústředna – terminál

- Technologie IP přenosu mezi jednotlivými prvky

- Oboustranné hovorové spojení mezi sestrou a pacientem

- Hlášení na zvolené, nebo všechny pokoje – centrální hlášení

- LAN – připojení k síti

- Záloha údajů hlavní ústředny a jejich ochrana při výpadku sítě do již existujícího centrálního serveru, po výměně komponenty dojde automaticky k nastavení v systému bez zásahu správce

- USB port – po zálohování dat a upgrade SW

- Přenos hlasitých zpráv (nucený odposlech) – MP3

- Zobrazení všech příchozích volání

- Zobrazení identifikace či jméno pacienta

- Displej ústředny min. 10¨

- Hlavní terminál, možnost uchycení na stěnu, natáčení

- Signalizační prvky

- Svítidlo nade dveřmi indikaci stavů na pokojích

- Tahový spínač nouzová signalizace ze sprchy

- Tlačítkový spínač nouzová signalizace z WC

- Tlačítko „reset“ nouzového volání z místa aktivace (WC, koupelna v rámci lůžkového pokoje)

- Pokojový terminál (pro personál) s hovorem

- Aktivace nouzového volání (na sestru)

- Příjem všech volání z jiných místností

- Obousměrné hlasité spojení, příjem hovorového volání

- Odposlech centrálního hlášení z hlavního terminálu

- Identifikace volajícího

- Dálkové ovládání vstupních dveří na oddělení

- Možnost komunikace se stávajícími systémy po síti LAN

- Lůžkový terminál pacienta

- Tlačítko aktivace volání na sestru

- Diskrétní a hlasitý hovor

- Možnost poslechu jiného zdroje s regulováním hlasitosti

- Noční podsvícení tlačítek

- Jednoduchá výměna prvků zaučenou osobou

- Aktivace alarmu na hlavním terminálu v případě poruchy terminálu pacienta – odcizení

- Možnost připojení k internetu prostřednictvím kabeláže systému (tedy bez nutnosti instalovat dodatečnou kabeláž pro internetovou síť)

Předběžné počty jednotlivých částí dorozumívacího zařízení:

- Schématické znázornění rozmístění prvků dorozumívacího zařízení (viz příloha č. 1)

Instalace – krabice, lišty, propojovací materiál, atd. – nutno posoudit na místě při prohlídce.

Termín prohlídek:

byl stanoven na 25.07.2017 v 8:00 hod.

Místo konání:

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice

50.6365694N, 13.8108558E

Kontaktní osoba pro zajištění prohlídky:

Jindřich Divíšek, tel.: 734 415 800, email: jindrich.divisek@kzcr.eu

ZÁRUKA, SERVISNÍ PODMÍNKY, ŠKOLENÍ A REKLAMACE

Veškeré servisní služby (včetně náhradních dílů) související s udržením trvalé funkčnosti přístrojů budou v záruční době poskytovány bezplatně. Dodavatel se zavazuje k pravidelným servisním prohlídkám předepsaným výrobcem a zákonem.

Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou). Po dobu záruky nástup na provedení opravy do 24 hodin od nahlášení závady.

Dodavatel poskytne na zařízení záruku 24měsíců od data předání a převzetí díla.

Dodavatel poskytne na provedené práce v souvislosti s instalací zařízení záruku 48 měsíců od data předání a převzetí díla.

Na vyměněné části nebo náhradní díly zařízení bude vždy počítaná nová záruční doba v délce trvání 24měsíců.

Po dobu záruky budou bezplatně prováděny:

- Preventivní kontroly všech součástí přístroje a jeho příslušenství, pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění, vč. elektrické revize dle platné ČSN – 1x ročně (Spotřební materiál, který je třeba pro provedení těchto kontrol, je součástí kontroly a nemůže být samostatně účtován).

V rámci záruky termíny každoročních preventivních prohlídek určí a sleduje dodavatel dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení preventivně servisních činností kupujícího. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník oddělení preventivně servisních činností.

Dodavatel je povinen předmět koupě nainstalovat a provést zaškolení obsluhy, včetně vystavení protokolu o proškolení. Odpovědného pracovníka zadavatele je dodavatel povinen proškolit v rozsahu odpovídajícímu požadavkům na případná následná periodická školení a vystavit příslušné oprávnění.

Dodavatel musí garantovat zajištění servisu na všechny komponenty po dobu nejméně 10ti let od ukončení záruky.