Videolaryngoskop pro GYN-PO oddělení, Nemocnice Litoměřice, o.z.

Popis:

Videolaryngoskop pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Litoměřice, o. z., Krajské zdravotní, a.s. Z důvodu lepší manipulace je požadován samostatně stojící monitor na pojízdném vozíku, který může stát mimo operační pole. Díky tomu je zajištěna snadnější manipulace se lžící a maximální prostor v operačním poli bez přítomnosti další obrazovky.

Požadujeme 1 ks videolaryngoskopu, který je zdravotnickým prostředkem v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb. a splňuje požadavky vyplývající z tohoto zákona. Přístroj musí být omyvatelný a vhodný pro dezinfekci dle dezinfekčního programu společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Monitor a videolaryngoskopická lžíce jsou odděleného typu

- Minimální požadavky na monitor:

  - Samostatně stojící mimo operační pole

  - Barevný displej s úhlopříčkou minimálně 10“

  - Rozlišení obrazu minimálně HD (1280 x 720 pixelů)

  - Provoz na baterie (součást nabídky) s výdrží minimálně 2 hodiny

  - Nabíjení ze sítě 230 V/50 Hz

  - Ukládání videí a obrázků ve formátu JPEG

  - Video výstup: minimálně: 1 x HDMI

  - Ukládání dat na SD kartu nebo USB flashdisk

  - Videokabel délky minimálně 1 m

  - Minimálně 2 vstupy pro připojení dalších zdrojů signálu

  - Minimálně 2 USB vstupy

  - Integrovaný systém měření saturace kyslíku (SpO2)

- Minimální požadavky na videolaryngoskopické lžíce:

  - 2 ks nízkoprofilové lžíce (do 11 mm) pro těžce intubovatelné pacienty, které poskytují větší pracovní prostor v dýchacích cestách a ústech:

    - 1 ks velikost č. 3, znovupoužitelná (sterilizovatelná)

    - 1 ks velikost č. 4, znovupoužitelná (sterilizovatelná)

  - LED zdroj studeného světla – osvětlení pole snímaného kamerou integrovanou v laryngoskopu

  - Zabudovaná kamera

  - Systém proti zamlžení s okamžitým náběhem zabraňující zamlžení optiky pro zavedení laryngoskopu do ústní dutiny

- Systém pro připojení jednorázových bronchoskopů

  - 2 ks jednorázových bronchoskopů

    - 1 ks velikosti 5.0

    - 1 ks velikosti 5.8

Požadované příslušenství:

- 1 ks zaváděcího drátu

- 1 ks pojízdného stabilního stojanu pro umístění výše uvedených komponent s úložnými prostory na příslušenství

  - Pojezdová kolečka: minimálně 4 kusy

  - Kolečková základna: šířka minimálně 50 cm

  - Stabilita: stojan musí být odolný vůči vibracím a nárazům vznikajícím během manipulace

  - Výsuvné rameno na monitor s pohybem ve třech osách

- Všechna nezbytná propojovací kabeláž (napájecí kabel, videokabel atd.)

- Veškeré ostatní příslušenství pro uvedení přístroje do provozu

Kybernetická bezpečnost:

Z důvodu kybernetické bezpečnosti je potřeba splnit podmínky zahrnuté v aktuální verzi PPK ICT a varování popsané v zadávací dokumentaci.

Pokud má přístroj instalovaný operační systém musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Přístroj tedy musí být způsobilý k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím.

Pokud zařízení tuto podmínku nesplní, bude nutné v infrastruktuře KZ přijmout technická opatření, která takové zařízení izolují jako potenciální zdroj zranitelností a zvýšeného rizika.