Technická specifikace – Žehlící linka

- Vkladač

- pro vkládání velkých i malých kusů prádla

- pracovní šíře	3500 mm

- počet vkládacích stanic min. 3

- 1- a 2- dráhový provoz pro velké kusy prádla přes vkládací svorky, manuálně na pásy na vkládacím stole na malé kusy prádla ve třech drahách.

- vkládací stůl umístěný v ergonomické výšce s podtlakovou funkcí pro manuální vkládání

- vkládací synchronní svorky s velkoplošným a flexibilním upínacím rozsahem pro uzpůsobení na rozdílné kusy prádla

- počet vkládacích svorek: jedna stanice = jeden pár svorek

- změření a upnutí pro rychlé a přesné změření šířky prádla před prvním napnutím

- šetrné upnutí prádla různých šířek bez změny programu

- podtlaková lišta s vysoce dynamickým pohonem pro kvalitní předání prádla z lišty na pásy stolu

- individuální výškově nastavitelné vkládací stanice pro udržení ergonomické pracovní pozici

- automatický nebo manuální start vkládacích svorek

- automatické rozpoznání 1- a 2- dráhového provozu po změření šířky prádla

- přímý výložník do žehliče

- dlouhá nasávací šachta pro účinné vytřepání prádla

- síla nasávání programovatelně nastavitelná

- dvojitý podtlakový vkládací stůl

- kartáče nad nasávací podtlakovou šachtou pro vyhlazení prádla

- manuální vkládání malých a zvláštních kusů prádla na pásy vkládacího stolu

- manuální vkládání čistícího a voskovacího plátna z přední strany stroje

- automatická synchronizace rychlosti se žehličem

- počítadlo všech zpracovaných kusů prádla až do manuálního vynulování

- bezúdržbový přímý pohon popř. pohon řemenem

- filtr textilního otěru

- hygienický nerezový plech pro velké kusy zabraňující kontaktu navěšeného prádla s podlahou

- zakrytování prostoru mezi vkladačem a žehličem

- ovládací terminál

    - volba programu ze seznamu nebo přímou volbou

    - vysoká variabilita programů

    - diagnostika a programování

- Mandl (žehlič)

  - pracovní šíře: 3.500 mm

  - počet žehlících válců: 2

  - průměr válce: min. 1.200 mm

  - parní ohřev

  - pracovní tlak páry: 10 ÷ 13 bar

  - technologie pružného koryta z korozivzdorné oceli (popř. uhlíkové oceli) pro rovnoměrný přítlak s vysokým odpařovacím výkonem speciálně opracovaný povrch koryt pro ideální kvalitu zpracovávaného prádla

  - velmi hladký povrch pro vynikající finiš

  - zařízení pro bezpečné předání prádla z vkladače do žehliče

  - kontrola vstupu prádla do žehliče s funkcí automatického vypnutí žehliče při vložení nadměrně silného kusu prádla

  - uložení jednotky žehlícího válce pro rovnoměrný přítlak na celou žehlící plochu pro optimální odpařovací výkon

  - plná izolace žehliče na všech stranách pro snížení tepelného vyzařování

  - izolace parního a kondenzátního potrubí v žehliči

  - celoplošně perforované válce pro optimální odsávání vlhkosti

  - nastavitelné odsávání s integrovaným oddělovačem vosku

  - odtrhávací tkanice na výstupu

  - automatická detekce přetržení vodících tkanic

  - systém automatického zdvihnutí válců při zastavení stroje; nebo automatické snížení koryta při zastavení stroje

  - nastavitelný přítlak žehlicích válců pro optimální zpracování slabého a silného prádla; nebo nastavitelný přítlak koryta pro optimální zpracování slabého a silného prádla

  - manometr pro vstupní tlak páry

  - nahřívací automatika pro kontrolované nahřátí a automatické zastavení stroje při nízké teplotě žehliče servisní tlačítko pro dálkové ovládání rotace žehlících válců pro servisní činnost

  - servisní zdvih válců pro údržbářské práce; nebo servisní snížení koryta pro údržbářské práce

  - odvaděč kondenzátu s nastavitelnou funkcí bypassu

  - filtr pro parní potrubí

  - servisní jednotka s manometrem pro přítlak žehlících válců

  - elektronická synchronizace rychlosti s vkladačem nebo skladačem

  - propojení nouzového zastavení pro vkladač, žehlič a skladač

  - plynulá regulace rychlostí od 8 ÷ 50 m/min

  - tlačítka pro nouzové zastavení stroje (2 na vstupu a 2 na výstupu)

  - textilní nábal Nomex  pro teploty žehlení nad 180 0C

  - startovací balíček (vosk, voskovací plátno, vodící tkanice)

  - ovládací terminál v českém jazyce se zobrazením

    - rychlosti žehlení

    - teploty koryta

    - teploty odpadního vzduchu

    - vytížení motoru

    - provozního stavu

    - zálohování dat (interní úložiště a/nebo USB)

- Skladač

  - pro skládání velkých a malých kusů prádla

  - pracovní šíře	3500 mm

  - provoz : 1 – 2 podélné sklady pro 1/2/3-dráhový provoz velkých kusů; příčný sklad pro 1- a 2- dráhový provoz

  - stanice podélného skladu s podporou tlakového vzduchu pro nejvyšší kvalitu skladů a výkonný provoz

  - zabezpečení přesného skládání

  - zásobník tlakového vzduchu

  - přesné, na žehliči nezávislé měření délky prádla

  - bezúdržbový, tichý pohon plochým řemenem

  - šikmý dopravník s měřícím zařízením a pro transport prádla v délkách 400 – 2500 mm

  - zdvihový stohovač s funkcí automatického snížení dle tloušťky prádla

  - válečková dráha za stohovačem v délce cca 1 m

  - příčné sklady pomocí meče, event. s reverzačním principem pro přesné skládání různých tlouštěk textilních materiálů

  - zpracování velmi silného prádla (např. materiály se silnější textilní vazbou)

  - automatická funkce výjezdu pro bezpečný transport velmi silného prádla

  - automatické skládací programy – počet podélných a příčných skladů závislých na délce prádla

  - průjezd nesloženého prádla stanicemi podélných skladů na zadní stůl; lze i mechanický bypass

  - automatická synchronizace rychlosti s rychlostí žehliče

  - svod statické elektřiny

  - odebírací stůl za strojem

  - transportní kolečka

  - ovládací terminál

    - volba programu ze seznamu nebo přímou volbou

    - vysoká variabilita programů

    - diagnostika a programování

Další požadavky:

- maximální odstávka z důvodu záručních prohlídek, včetně oprav v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:00 hod. může činit maximálně 80 hodin za kalendářní rok

- veškeré stavební úpravy a ostatní související náklady spojené s demontáží, montáží a  likvidací nesmí mít vliv na omezení činnosti prádelny zadavatele provozované v místě plnění veřejné zakázky.

- instalace zařízení nesmí mít vliv na nezbytné stavební úpravy pro montáž včetně navrácení do původního stavu (zejména vytvoření stavebních otvorů pro odvoz demontovaného zařízení a dovoz dodávaného zařízení, navrácení vytvořených stavebních otvorů do původního stavu, zajištění prostředků pro zamezení prašnosti při činnostech souvisejících s demontáží a montáží zařízení), které by mohly narušit statiku budovy prádelny

- velkými kusy prádla zadavatel rozumí ložní prádlo, malými kusy prádla pak utěrky, ručníky, roušky, anděly, pacientské košile, empíry, oper. haleny a oper.kalhoty, pleny

- zařízení musí být nové, rok výroby 2020

- záruka 36 měsíců; garance pozáručního servisu a dostupnosti náhradních dílů po dobu 10 let