CTG telemetrie

Popis:

Telemetrická CTG jednotka s bezdrátovými sondami.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	CTG telemetrie

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

CTG telemetrie

- Stanice pro bezdrátové snímání karditokografických parametrů rodiček

- Musí umožňovat dvoukanálové snímání dvojčat

- Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody

- Monitorování děložních stahů (TOCO)

- Snímání srdeční frekvence plodů (FHR)

- Automatická detekce pohybu plodů (AFM)

- Přímé snímání EKG plodu (DECG)

- Přímé měření nitroděložního tlaku (IUP)

- Snímání EKG matky

- Snímání pulzu matky z TOCO sondy

- Voděodolné sondy (1x TOCO a 2x US)

- Stanice sloužící zároveň jako nabíječka baterií sond

- Indikace úrovně nabití baterie sondy

- Uživatelsky vyměnitelné baterie sond

- Kapacita baterie alespoň na 6 hodin monitorování

- Indikace stavu bezdrátového spojení stanice se soundou

- Musí plně spolupracovat se stávajícími i nově dodanými fetomaternálními monitory výrobce Philips, tak aby docházelo také k přenosu naměřených dat do centrálního monitoru