Anesteziologické a resuscitační vozíky pro ARO Nemocnice Teplice

Technická specifikace:

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle vzorníku výrobce, korpusy  v neutrální barvě RAL 9002

- Korpusy skříní a čela zásuvek dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Zásuvky musí být opatřené obvodovým těsněním

- 4 x kolečko o pr. 125 mm, s ochranou proti namotání nití, 2 s brzdou, plastové nárazníky

- Celonerezové uchytky zásuvek

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Rozměry a konfigurace:

- 15 x anesteziologický vozík, rozměr 600 x 600 x 1010 mm

Vnitřní vybavení:

- 2 x zásuvky 600x150 mm

- 1 x zásuvka 600x100 mm

- 1 x zásuvka 600x300 mm

- 1 x nerezová pracovní deska s třístrannou hliníkovou galerií

- 1 x nástavba na inj. Stříkačky a kanyly ( 4 + 5 nádobek)

- 1 x nerezový zásobník na 3 typy rukavic, magneticky uchycen na tělo vozíku

- 1 x sada boxů na nebezpečný odpad, magneticky uchycena na tělo vozíku

- 1 x odpadkový koš, 19l s víkem, magneticky uchycen na tělo vozíku

- 1 x prodlužovací sklopná deska, montovaná místo držadla vpravo

- 1 x centrální zamykání zásuvek

- 2 x resuscitační vozík, rozměr 600 x 600 x 1010 mm

Vnitřní vybavení:

- 1 x zásuvka 600x50 mm

- 3 x zásuvky 600x100 mm

- 1 x zásuvka 600x150 mm

- 1 x zásuvka 600x200 mm

- 1 x nerezová pracovní deska s třístrannou hliníkovou galerií

- 1 x držák pro defibrilátor

- 1 x držák pro kyslíkovou láhev 2l

- 1 x centrální zamykání zásuvek

- 2 x anesteziologický vozík, rozměr 600 x 600 x 1010 mm

Vnitřní vybavení:

- 4 x zásuvky 600x100 mm

- 1 x zásuvka 600x150 mm

- 1 x zásuvka 600x200 mm

- 1 x nerezová pracovní deska s třístrannou hliníkovou galerií

- 1 x nerezový zásobník na 3 typy rukavic, magneticky uchycen na tělo vozíku

- 1 x odhazovací miska