# Elektrická odsávačka

Elektrická odsávačka pro odštěpné závody Krajské zdravotní, a. s.

## Obecné požadavky:

- 20 ks pojízdných elektrických odsávaček

- Elektrická odsávačka musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat všechny náležitosti dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů

- Ke každému kusu elektrické odsávačky požadujeme (detailnější popis viz příslušenství):

  - 1 ks	vozík

  - 1 ks	držák láhve na eurolištu

  - 1 ks	zásobník katetrů plastový

- Součástí nabídky je pozáruční servis na 72 měsíců po uplynutí záruky. Rozsah pozáručního servisu je specifikován čl. VI kupní smlouvy.

## Minimální technické požadavky:

- Pojízdná elektrická odsávačka

- Sací výkon minimálně 30 l/min

- Podtlak minimálně 90 kPa

- Hlučnost maximálně 60 dB

- Odsávací systém: bezúdržbový pro rychlý nástup vakua

- Sací systém: nízkootáčkový 70 ot./min

- Tichý chod bez vibrací s možností dlouhodobého nepřetržitého odsávání 24 hod. a více

- Přesné nastavení vakua regulátorem

- Světelná indikace chodu

- Dotykový spínač ON/OFF s rovnou plochou (pro dezinfekční účely – určeno pro oddělení s infekčními pacienty, kde je nutná maximální možná dezinfekce přístroje)

- Barevně značený manometr (pro snadnou orientaci obsluhy v úrovni podtlaku)

- Pojistná nádoba s víčkem proti přesátí vč. propojovací hadice se spojkami, autoklávovatelné

## Požadované příslušenství ke každému kusu:

- Vozík s eurolištou a bržděnými antistatickými kolečky	1 ks

- Držák láhve na eurolištu	1 ks

- Zásobník katetrů plastový o minimální délce 480 mm s držákem na eurolištu	1 ks

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace

V ………………………………	dne ………………

Za společnost:

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis