# Technická specifikace

Separátor krevních složek

Popis:

Separátor krevních složek pro dárcovské aferézy s možností léčebných erytrocytaferéz. Jedná se o zařízení používané pro výrobu speciálních transfuzních přípravků a pro léčbu pacientů v Ústeckém kraji.

Umístění:

Hematologicko-transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o. z.

Požadované minimální technické požadavky:

- Separátor krevních buněk pro multikomponentní odběr

- Systém pro odběr trombocytů, plazmy nebo erytrocytů a jejich libovolných kombinací

- Kontinuální princip separace krevních elementů s jednožilním přístupem

- Dotykový displej

- Ovládání v českém jazyce

- Řešení alarmových situací pomocí srozumitelného postupu uvedeného přímo na obrazovce přístroje tzn. návod řešení alarmu přímo na displeji

- Automatická deleukotizace trombocytů

- In-line deleukotizace erytrocytů

- Musí umožňovat odběr trombocytů do plazmy i do libovolného náhradního roztoku

- Automatické přidání resuspenzního roztoku

- Automatické odstranění vzduchu z vaků před začátkem separace

- Systém ochrany proti průniku vzduchu do krevního oběhu dárce

- Musí umožňovat výběr optimální procedury pro každého dárce

- Kontrola provedené venepunkce/průtoku na obrazovce

- Přístroj musí být mobilní s bržděnými kolečky

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- Instalace přístroje s prvotní validací a zaškolením personálu

- Záruční doba 24 měsíců vč. příslušenství