- Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 21 VZ

Část VZ č. 21 – Nástrojové vybavení operačního sálu – torakoskopická síta

## Popis současného stavu:

Obnova vybavení nástroji a přístrojovou technikou (optika) pro oddělení hrudní chirurgie byla zčásti provedena naposledy v roce 2003. Část nástrojů jsme převzali z původního pracoviště, kde některé nástroje jsou ve stáří   30 – 50 let, některá optika je ve stáří 20 let.

## Popis odůvodněnosti pořízení investice:

Vzhledem ke stáří výše uvedených nástrojů a optiky je nezbytná modernizace pro zajištění nepřetržité dostupnosti akutní i následné péče o traumatologické pacienty. Hrudní operativa představuje celkový počet výkonů 250 – 300 / rok.

Medicínský účel:

Nástrojové vybavení operačního sálu pro provádění torakoskopií z důvodů traumatologických. Tedy zajištění operativy hrudně chirurgických pacientů v rámci traumatologického centra.

Popis a stanovení účelu použití:

Dodávka nástrojového vybavení pro traumatologické torakoskopické operace pro dospělé pacienty pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem – oddělení centrálních operačních sálů, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v posledním znění).

Součástí plnění je dále:

- zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených), připojení na stávající rozvody elektřiny, připojení do nemocniční datové sítě (vč. veškerého potřebného materiálu),

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,

- dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění,

- protokolární instruktáž dle klasifikační třídy zdravotnického prostředku obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích,

- poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování periodických bezpečnostně-technických kontrol, revizí elektro, ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. a zákona 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,

- likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Minimální technické požadavky:

kleště Grasper, okénkové, obě branže pohyblivé

- složení: vnější tubus, kovová rukojeť s aretací

- specifikace: velikost cca. 5 mm, délka cca. 360 mm

- počet: 1

kleště Grasper, okénkové, obě branže pohyblivé

- složení: vnější tubus, kovová rukojeť s aretací

- specifikace: délka branží cca. 18 mm, velikost cca. 5 mm, délka cca. 36 cm

- počet: 1

úchopové kleště, atraumatické, okénkové, jedna branže

- složení: vnější tubus, plastová rukojeť s aretací

- specifikace: velikost cca. 5 mm, délka cca. 360 mm

- počet: 1

úchopové kleště, atraumatické, obě branže pohyblivé

- složení: vnější tubus, plastová rukojeť s aretací

- specifikace: velikost cca. 5 mm, délka cca. 360 mm

- počet: 2

disekční a úchopové kleště, obě branže pohyblivé

- složení: vnější tubus, plastová rukojeť s aretací a koagulací

- specifikace: velikost cca. 10 mm, délka cca. 360 mm

- počet: 1

DUVAL úchopové kleště, obě branže pohyblivé

- složení: vnější tubus, plastová rukojeť s aretací

- specifikace: velikost cca. 10 mm, délka cca. 360 mm

- počet: 1

nůžky, obě branže pohyblivé

- složení: vnější tubus, kovová rukojeť bez aretace, s koagulací

- specifikace: zahnuté, délka branží cca. 20 mm, velikost cca. 5 mm, délka cca. 360 mm

- počet: 2

trokar

- složení: trokar s tupým koncem, flexibilní kanula

- specifikace: velikost cca. 6 mm, délka cca. 85 mm

- počet: 6

trokar

- složení: trokar s tupým koncem, flexibilní kanula

- specifikace: velikost cca. 11 mm, délka cca. 85 mm, autoklávovatelný

- počet: 6

plicní kleště, atraumatické, jedna branže zahnutá

- složení: vnější tubus s vložkou, kovová rukojeť

- specifikace: velikost cca. 5 mm, délka cca. 280 mm

- počet: 1

plicní kleště, atraumatické, zahnuté branže, okénkové, jedna branže pohyblivá

- složení: vnější tubus s vložkou, kovová rukojeť

- specifikace: velikost cca. 5 mm, délka cca. 280 mm

- počet: 1

koagulační a disekční elektroda, L-tvar, s konektorem pin pro monopolární koagulaci

- specifikace: velikost cca. 5 mm, délka cca. 360 mm

- počet: 1

Sací a irigační rukojeť

- počet: 1

Sací a irigační kanula

- specifikace: velikost cca. 5 mm, délka cca. 360 mm

- počet: 1

klipovnice HEM-O-LOK XL

- počet: 2

klipovač

- specifikace: cca. 10 mm na klipy LT 300

- počet: 2

klipovač HEM-O-LOK ML

- počet: 2

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců