Datové připojení Oddělení následné péče Ryjice

Příloha č. 3 – Technická specifikace

1.	Specifikace datové linky

2.	Počáteční lokalita

3.	Koncová lokalita

4.	Obecné požadavky zadavatele na datovou linku

5.	Návrh implementace

6.	Proaktivní dohled a SLA (SLA - service level agreement)

6.1.	Obecné požadavky

6.2.	SLA

7.	Sankce za nedodržení parametrů SLA

8.	Doba trvání smluvního vztahu

9.	Dodané varianty díla

10.	Verifikační tabulka

Úvod

Obsahem tohoto dokumentu je technická specifikace požadované datové linky (služby), která bude sloužit pro propojení lokality oddělení následné péče Ryjice do regionální sítě Krajské zdravotní a.s. (dále „zadavatel“). Touto technickou specifikací jsou vymezeny parametry a požadavky na její provedení.

1. Specifikace datové linky

Zadavatel požaduje zřídit službu propojení lokálních počítačových sítí (LAN) zadavatele umístěných v lokalitách: viz počáteční a cílová lokalita, zřízením datové linky v jedné z variant uvedených viz specifikace datové služby.

Způsob realizace datové služby bude jedním z hodnotících kritérií

Varianty připojení:

- Pronájem nenasvíceného optického vlákna v celé délce vedení z počáteční do koncové lokality

Maximální délka vlákna: 40 km

Připravenost pro přenosovou kapacitu 1 Gbps

Zakončení v počáteční i koncové lokalitě pomocí optického vlákna SM, zakončeného konektory LC, které budou fixovány v odpovídající optické vaně, která bude součástí dodávky služby v maximální velikosti 3RU.

Pro realizaci této varianty připojení zadavatel požaduje dodání potřebných 1Gbps SFP Cisco kompatibilních transceiverů (2 ks) pro fyzické připojení do infrastruktury zadavatele včetně potřebných optických patchcordů.

- Pronájem dedikovaného L2 okruhu dle definice referenčního modelu ISO/OSI s použitím výhradně kabelové technologie.

Přenosová kapacita: 1Gbps

Požadovaná latence do 10ms

Požadovaná minimální hodnota MTU: 1526 bajtů

Zakončení v počáteční i koncové lokalitě pomocí optického vlákna SM, zakončeného konektory LC, které budou fixovány v odpovídající optické vaně, která bude součástí dodávky služby v maximální velikosti 3RU.

Místo potřebné pro instalaci ostatní technologie uchazeče (např. WDM, modemy atd.) nesmí přesáhnout velikost 5RU.

Pro realizaci této varianty připojení zadavatel požaduje dodání potřebných 1 Gbps SFP Cisco kompatibilních transceiverů (2 ks) pro fyzické připojení do infrastruktury zadavatele včetně potřebných optických patchcordů.

3. Pronájem dedikovaného L2 okruhu dle definice referenčního modelu ISO/OSI s použitím bezdrátových technologií.

Přenosová kapacita: 1Gbps

Požadovaná latence do 10ms

Požadovaná minimální hodnota MTU: 1526 bajtů

Zakončení v počáteční i koncové lokalitě pomocí optického vlákna SM, zakončeného konektory LC, které budou fixovány v odpovídající optické vaně, která bude součástí dodávky služby v maximální velikosti 3RU.

Místo potřebné pro instalaci ostatní technologie uchazeče (např. WDM, modemy atd.) nesmí přesáhnout velikost 5RU.

Pro realizaci této varianty připojení zadavatel požaduje dodání potřebných 1 Gbps SFP Cisco kompatibilních transceiverů (2 ks) pro fyzické připojení do infrastruktury zadavatele včetně potřebných optických patchcordů.

4. Pronájem vlnové délky na optickém vlákně v celé délce vedení z počáteční do koncové lokality

Přenosová kapacita: 1 Gbps

Maximální délka vlákna: 40 km

Zakončení v počáteční i koncové lokalitě pomocí optického vlákna SM, zakončeného konektory LC, které budou fixovány v odpovídající optické vaně, která bude součástí dodávky služby v maximální velikosti 3RU.

Místo potřebné pro instalaci ostatní technologie uchazeče (např. WDM, modemy atd.) nesmí přesáhnout velikost 5RU.

Pro realizaci této varianty připojení zadavatel požaduje dodání potřebných 1 Gbps SFP Cisco kompatibilních transceiverů (2 ks) pro fyzické připojení do infrastruktury zadavatele včetně potřebných optických patchcordů.

2.	 Počáteční lokalita:

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

serverová místnost v budově v D2

Sociální péče 3316/12A

Ústí nad Labem - Severní terasa

3. 	Koncová lokalita:

Krajská zdravotní a.s. – Oddělení následné péče Ryjice
Rozvaděč v budově ředitelství – účtárna

Ryjice č.p. 1 
403 31 Ryjice

4.	Obecné požadavky zadavatele na datovou linku

Zadavatel požaduje, aby dodavatel realizoval datovou službu s využitím technologie optického kabelu.

Typ optického kabelu - Single mode.

Zadavatel připouští instalaci kabelového vedení v areálu oddělení následné péče Ryjice pomocí kabelového převěsu.

Zadavatel připouští výkopové práce při realizaci této veřejné zakázky, v tomto případě je dodavatel povinen uvést místo výkopu po dokončení pokládky vedení do původního stavu.

V případě vedení výkopu přes nemovitost třetí strany, dodavatel zajistí souhlas s výkopem a věcné břemeno na své náklady.

Použité prostupy uvnitř všech objektů zadavatele budou ošetřeny protipožární přepážkou tak, aby nedošlo k degradaci požární odolnosti prostředí, ve kterém je každý jednotlivý prostup realizován.

V případě technického řešení varianty připojení dedikovaným L2 okruhem (dle varianty 2 nebo 3) dle definice referenčního modelu ISO/OSI zadavatel připouští použití radioreléových spojů, nebo dalších dostupných bezdrátových a kabelových technologií za předpokladu že budou dodrženy všechny parametry stanovené technickou specifikací.

Dodavatel v nabídce přesně popíše a zakreslí v mapových podkladech navrhovaný průběh celé trasy včetně objektů zadavatele v jednotlivých lokalitách.

Na realizaci vedení linky uvnitř objektů zadavatele bude dodavatel plně spolupracovat s pověřeným pracovníkem zadavatele.

5.	Návrh implementace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil v rámci své nabídky návrh implementačního projektu, který specifikuje proces zřízení datové služby včetně návrhu časového harmonogramu. Součástí návrhu implementačního projektu musí být podrobný seznam nároků na zadavatele (požadavků na součinnost) obsahující popis potřebných kompetencí, očekávaný rozsah účasti jednotlivých stran, odpovědnosti, způsob vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých fází projektu a analýzu rizik.

V rámci implementace zadavatel připouští pouze předání zcela kompletní služby, která bude zrealizována v rámci implementační doby, která je maximálně 8 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel provedl přerušení provozu pro provedení migrace po dohodě se zadavatelem, a mimo běžnou pracovní dobu tak, aby byl minimalizován dopad odstávky na provozní režim zadavatele.

Součástí předávacího protokolu bude i zápis o měření propustnosti latence a propustnosti linky aplikací Iperf v trvání minimálně 15 minut, přičemž měření nesmí být během této doby přerušeno. Z protokolu musí být zřejmý čas počátku a konce měření, naměřené hodnoty budou uváděny minimálně 1x za 30 s.

6.	Proaktivní dohled a SLA (SLA – service level agreement)

6.1. 	Obecné požadavky

V případě realizace datové služby ve variantě 2 nebo 3, zadavatel požaduje, aby jakožto nedílná součást služby byl zajištěn jejich nepřetržitý proaktivní dohled s cílem minimalizovat dobu možných poruch a zkrátit čas zásahu v případě poruchy.

Dodavatel v rámci nabídky předloží:

- detailní popis systému proaktivního dohledu nad předmětnou službou, obsahující minimálně popis útvaru dodavatele, vazby na provozní útvary a útvary péče o zákazníka a popis implementovaných procesů

- typické doby odezvy v případě výpadků služeb zjištěných proaktivním dohledem.

- zadavatel požaduje monitoring s možností uživatelského přístupu k dohledu linky.

6.2	SLA 
Zadavatel požaduje od dodavatele vysokou kvalitu technického řešení garantovanou dohodou o úrovni poskytování služeb SLA s následujícími parametry účinnými od doby úplné realizace služby.

| Ukazatel | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Odstraňování poruch (servis) v režimu | 24x7 |
| Linka zákaznické podpory v českém/slovenském jazyce v režimu | 24x7 |
| Proaktivní dohled v režimu | 24x7 |
| Minimální měsíční dostupnost lokality. | 99,5% |
| Doba odezvy – čas (v hodinách) od okamžiku nahlášení závady do okamžiku, kdy je dohodnutému pracovišti na straně zadavatele podána informace o charakteru závady a předpokládaném času jejího odstranění | 0,5 hodiny |
| Doba obnovení služby – čas (v hodinách) potřebný k odstranění jedné poruchy (závady) od okamžiku jejího nahlášení | 3,65 hodiny |
| Sankce za nedodržení parametrů SLA | Ano |

7. 	Sankce za nedodržení parametrů SLA

Při nedodržení garantované měsíční dostupnosti služby je cena služby za zúčtovací období, ve kterém nebyla garantovaná dostupnost dodržena, snížena dle níže uvedeného postupu.

Částka, o kterou je cena služby snížena je násobkem (i) rozdílu garantované a skutečně dosažené měsíční dostupnosti služby, (ii)koeficientu kD pro danou úroveň SLA určeného dle tabulky níže a (iii) ceny dotčené služby bez DPH v Kč za zúčtovací období, ve kterém nebyla garantovaná dostupnost dodržena. Je-li dle níže uvedeného postupu částka, o kterou má být cena služby snížena vyšší než cena služby nebo rovna této ceně, bude cena služby snížena na 1,-Kč bez DPH.

Vzorec pro výpočet snížené ceny:

Cs=(Dg-DS) x kD x Cm

Kde:

Cs - Snížená cena

Dg – Garantovaná měsíční dostupnost (v době realizace 99,5%, po předání celého díla 99,95%)

DS – Skutečně dosažená měsíční dostupnost

kD – koeficient nedodržení dostupnosti = 0,2

Cm - cena dotčené přípojky služby za zúčtovací období v Kč

Při překročení garantované doby opravy služby je cena služby za zúčtovací období, ve kterém byla překročena garantovaná doba opravy snížena dle níže uvedeného postupu. Částka, o kterou je cena služby snížena je násobkem (i) součtu všech dob překročení časového limitu opravy služby v dotčeném zúčtovacím období (zaokrouhleno na celé hodiny nahoru), (ii) koeficientu SLA pro danou úroveň služby určeného dle tabulky níže a (iii) ceny dotčené služby v dotčeném zúčtovacím období bez DPH. Je-li dle níže uvedeného postupu částka, o kterou má být cena služby snížena vyšší než cena služby nebo rovna této ceně, bude cena služby snížena na 1,- Kč bez DPH.

Vzorec pro výpočet snížené ceny za překročení doby obnovení služby:

Kde:

t limit – časový limit na opravu v hodinách

t – délka závady zaokrouhleno na hodiny nahoru

k0 – koeficient překroční doby opravy = 0,18

Cm – cena dotčené služby bez DPH v Kč

8.		Doba trvání smluvního vztahu:

Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo se zajištěním servisních služeb (spočívajících v zajištění proaktivního dohledu a SLA dle této zadávací dokumentace) na dobu 48 měsíců, s možností prodloužení na dobu neurčitou, nedojde-li k výpovědi smlouvy jednou ze smluvních stran minimálně 6 měsíců před ukončením smluvního vztahu.

Dojde-li automatickou prolongací ke změně smluvního vztahu uzavřeného na dobu určitou na dobu neurčitou, zadavatel i dodavatel můžou vypovědět smlouvu s výpovědní dobou 6 měsíců.

Doba zajištění servisních služeb počíná plynout od data předání datové linky do plného provozu zadavateli na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran.

9.		Dodané varianty díla

Dodavatel v níže uvedené tabulce doplní variantu řešení, které nabízí.

| Označení linky | Varianta (1, 2, 3, 4) |
| --- | --- |
| Datové připojení Oddělení následné péče Ryjice |  |

10.		Verifikační tabulka

| Parametry | Splněno (účastník vyplní ANO nebo NE) |
| --- | --- |
| Přenosová kapacita 1 Gbps. |  |
| Maximální latence 10 ms. (V případě řešení variantou 2 nebo 3, ostatní varianty splňují automaticky) |  |
| Zakončení v počáteční lokalitě pomocí LC konektorů v optickém rozvaděči (optické vaně) o maximální velikosti 3RU |  |
| U varianty 2, 3 a 4 nepřesáhne případná další technologie dodavatele velikost 5RU (Varianta 1 splňuje automaticky). |  |
| Dodavatel zajistí dodání 2 ks Cisco kompatibilních 1Gbps SFP tranceiverů |  |
| Dodavatel poskytne zadavateli uživatelský přístup do svého dohledového systému. (V případě realizace služby variantou 2 a 3, ostatní splňují automaticky) |  |
| Dodavatel provozuje linku pro hlášení poruch v českém jazyce v režimu 24x7 |  |
| Dodavatel se zavazuje odstraňovat poruchy v režimu 24x7 |  |
| Dodavatel zajišťuje proaktivní dohled v režimu 24x7 |  |
| Dodavatel akceptuje sankce vymezené v této zadávací dokumentaci |  |
| Dodavatel předá do provozu datovou službu nejpozději do 8 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. |  |

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….