Příloha č. 3b - Technická specifikace –

Část 2 - Matrace pasivní antidekubitní kompatibilní s lůžky Promareha

- Pasivní antidekubitní matrace

- Matrace vhodná pro pacienty s vysokým rizikem dekubitu

- Matrace musí mít po celém povrchu podélné a příčné prořezy nebo oboustranné prořezy

- Zpevněné okraje tužší pěnou

- Nosnost matrace minimálně 200 kg

- Jádro ze studené pěny o objemové hmotnosti minimálně 50 kg/m3, zajišťující zónovou tuhost minimálně ve 3 zónách

- Minimálně 3 zóny (hlava, tělo, paty)

- Výška matrace minimálně 14 cm

- Snadno snímatelný potah se zipem min. do tvaru „L“, s velkou ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný (vodní sloupec minimálně 2000 mm), materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, nehořlavý, pružný v obou směrech, pratelný do 95°C

- Matrace musí být tvarově přizpůsobená lůžkům od výrobce Proma-Reha (typ: PLE-P85, PLE-S90, PLE-N90, PLE-N85, PLE-L90, PLE-P90, PLL-N85, PLL-090, PLL-U90, PLB-P90, PLH-N85, Trend ICU, Trend 2C, Monika, Bohemia Basic)

  - aby nebyla omezena plná funkčnost lůžka (pohyb postranic, vážení pacienta)

  - aby nebyla překročena minimální vzdálenost ložné plochy nemocničního lůžka od horního okraje postranic

  - aby nebylo omezeno použití příslušenství k lůžku (hrazda, infuzní stojan) umístitelné do otvorů pro to určené v rozích lůžka