Příloha č. 3 – Technická specifikace

Položka č.1:  5 KS - Transportní vozík jednoplášťový pro 20 ks tabletů

- Tabletový vozík jednoplášťový k přepravě stravy vhodné pro tablety velikosti gastronorma.

- Vozík je kompletně z potravinářské oceli AISI 304, samonosné konstrukce, má dvě sekce.

- Korpus je vybaven v oblasti dveří těsnícím profilem vyjímatelným bez použití nářadí.

- Křídlové dveře se otvírají v úhlu minimálně 270° s aretací, ovládání jednou rukou.

- Vnitřní prostor pro tablety velikosti gastronorma s lisovanými vsuvy, NE vevařené.

- Čtyři vertikální madla na bocích vozíků sloužící k manipulaci  vozíkem i při otevřených dveřích.

- Vozík je vybaven čtveřicí koleček z oceli s povrchovou úpravou o minimálním průměru 160mm, z toho dvě kolečka pevné a dvě otočná se samostatnou nožní mechanickou brzdou, každá brzda se zajistí a odjistí nohou.

- Vozíky jsou opatřeny rohovými nárazníky na čtyřech rozích.

Technická data:

- Rozměr   1015x780x1560 mm

- Počet sekcí (oddělení): 2

- Velikost vsunu GN 1/1

- Počet vsunů: 20

- Rozteč mezi vsuny: min 105mm

- Nerezová ocel AISI 304

Položka č.2:   1 KS - Transportní vozík jednoplášťový pro 10 ks tabletů

- Vozík je kompletně z potravinářské oceli AISI 304, samonosné konstrukce, má dvě sekce

- Korpus je vybaven v oblasti dveří těsnícím profilem vyjímatelným bez použití nářadí.

- Křídlové dveře se otvírají v úhlu minimálně 270° s aretací, ovládání jednou rukou.

- Vnitřní prostor pro tablety velikosti gastronorma s lisovanými vsuvy, NE vevařené.

- Čtyři vertikální madla na bocích vozíků sloužící k manipulaci s vozíkem i při otevřených dveřích.

- Vozík je vybaven čtveřicí koleček z oceli s povrchovou úpravou o minimálním průměru 160mm, z toho dvě kolečka pevné a dvě otočná se samostatnou nožní mechanickou brzdou, každá brzda se zajistí a odjistí nohou.

- Vozíky jsou opatřeny rohovými nárazníky na čtyřech rozích.

Technická data:

- Rozměr   620x780x1560 mm

- Počet sekcí (oddělení): 1

- Velikost vsunu GN 1/1

- Počet vsunů:   10

- Rozteč mezi vsuny: min 105mm

- Nerezová ocel AISI 304

Položka č.3:  Tablet na přepravu stravy

- Tablet o rozměrech 530 x 370 mm.

- Tablet a všechny jeho součásti lze mýt v myčce a jsou tvarově stálé.

- Vrchní plochy tabletu jsou z polypropylenu, který je vhodný pro styk s potravinami.

Technická data:

- Rozměr spodní díl 530 x 370 x 45 mm

- Rozměr horní díl 450 x 370 x 63 mm

- Materiál propylen podle DIN 1910 a ČSN EN 14233 – Materiály a předměty určené pro styk s potravinami – Plasty

Položka č.4:  Talíř na hlavní jídlo

- Kvalitní tvrzený porcelán, vhodný pro mytí v mycích linkách, odolný proti stohování v ohřívacích vozících

- Průměr talíře 260mm

Položka č.5:  Polévková miska k hlavnímu jídlu

- Miska dvouplášťová, izolovaná polyuretanem, objem 0,34 lt

- Víčko na polévkovou misku plastové¨

Záruka na tabletové vozíky (s vyjímkou mechanického poškození): 24 měsíců

Záruka na samotné tablety (s vyjímkou mechanického poškození): 24 měsíců