Příloha č.  3 Technická specifikace

K veřejné zakázce s názvem „Datové deduplikační úložiště pro zálohování a archivaci dat Krajské zdravotní, a.s. 2022“

| Technické požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Podpora režimu: NAS, NFS, CIFS,VTL |  |
| Podpora vytvoření minimálně 32 VTL knihoven, NAS shares nebo akcelerovaných cílů. |  |
| Zálohovací zařízení musí podporovat integraci se snapshoty diskového pole tak, aby při záloze byly využívány deduplikační algoritmy a akcelerační protokoly zálohovacího zařízení. Zálohování musí být možné používat se zálohovacím SW „Veeam Backup and Replication 11 a vyšší“. Integrace musí zajistit, že se budou přenášet jen nová data a tato data budou deduplikována a komprimována. |  |
| Zařízení musí podporovat integraci deduplikačních algoritmů se diskovým polem tak, aby bylo možné zálohovat s pomocí snapshotů diskového pole a stávajícího zálohovacího SW „Veeam Backup and Replication 11 a vyšší“ a tak budou zálohována jen nová data. Zařízení musí mít přímou podporu zálohovacího SW „Veeam Backup and Replication 11 a vyšší“ |  |
| Zařízení musí provádět deduplikaci a kompresi nad ukládanými daty |  |
| Deduplikace a komprese musí probíhat online |  |
| Zařízení musí podporovat deduplikaci na zdroji. Pokud jde o licencovanou funkci, licence musí být součástí dodávky. |  |
| Zařízení musí podporovat integraci deduplikačních algoritmů VTL do klienta stávajícího zálohovacího SW „Veeam Backup and Replication 11 a vyšší“. |  |
| Podpora zálohování minimálně 128 souběžných datových toků do každé VTL, NAS, nebo akcelerovaného cíle |  |
| Zařízení musí umožnit správu prostřednictvím jednotného webového rozhraní dostupného pomocí https protokolu Zařízení podporující 10GbE NIC a 32Gb/16Gb/8Gb FC HBA, zařízení dodané s konektivitou 2x 10GbE optický NIC (LAN) a 2x 32Gb/16Gb/8Gb FC HBA (SAN). |  |
| Kapacita je chráněná HW RAID kontrolérem |  |
| Kapacita je chráněna minimálně dvojitou paritou (RAID6 nebo ekvivalent) |  |
| Zařízení je dodáno s redundantními zdroji napájení a větráky |  |
| Zařízení je dodáno s čistou zabezpečenou kapacitou minimálně 72TB |  |
| Zařízení je dodáno s výkonem minimálně 15 TB/hodinu Zařízení je dodáno s výkonem pro zápis minimálně 6 Tb/h Zařízení je dodáno s výkonem pro čtení minimálně 5 Tb/h |  |
| Zařízení lze v budoucnu rozšířit kapacitně minimálně na 200 TB užitné kapacity |  |
| Zařízení musí provádět vnitřní čištění a defragmentaci po odstranění záloh s prošlou retencí |  |
| Zařízení musí provádět šifrování ukládaných dat (Data at Rest encryption) Pokud jde o licencovanou funkci, licence musí být součástí dodávky. |  |
| Šifrování musí používat šifru s minimálně 256b klíčem (AES-256 nebo ekvivalent) |  |
| Šifrování musí splňovat standard FIPS 140-2 level 1 |  |
| Zařízení podporuje replikaci, prostředky VTL do druhého VTL zařízení (pokud jde o licencovanou funkci, licence musí být součástí dodávky) |  |
| Replikace musí používat deduplikaci a podporovat používání šifrování (posílání jen deduplikovaných a šifrovaných dat) |  |
| Zařízení podporuje replikaci, popřípadě odlévání záloh, prostředky VTL, do cloud úložiště (za použití standardního S3 konektoru). Pokud jde o licencovanou funkci, licence musí být součástí dodávky |  |
| Zařízení musí používat možnost bezpečného smazání dat (splňující standard minimálně NIST SP 800-88) |  |
| Zařízení musí být v provedení do 19“ racku Zařízení musí být dodáno včetně potřebných kabelů pro plně funkční zapojení (optiky, napájení, trancievery atd.) a montážních ližin |  |
| Zařízení musí být dodáno včetně odborné instalace, prvotního nastavení. Zprovoznění zařízení v zálohovacím software „Veeam Backup and Replication 11 a vyšší. |  |
| Zadavatel požaduje technické školení dodaného řešení na úrovni profesionál pro dva administrátory |  |
| Zařízení musí být dodané včetně záruky a rozšířené podpory na dobu minimálně 5 let v úrovni minimálně 24x7x365 se závazkem opravy zařízení v čase do 24 hodin od doby oznámení požadavku na opravu ze strany zákazníka. |  |

Dodavatel je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Dodavatel explicitně vyplní vždy sloupec „Splňuje ANO/NE“, v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace.

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis