# Příloha č. 2 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Nákup zařízení pro práci a údržbu optické a metalické LAN Rumburk“

Předmětem této veřejné zakázky je nákup zařízení pro práci s optickými a metalickými rozvody LAN v Rumburku.

Verifikační tabulky

Optická svářečka

| Popis položky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- |
| Zarovnávání vlákna IPAAS core to core alignment(Image Pattern Analysis Alignment System) |  |
| Určena pro typy vláken: SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), ITU-T G.657 |  |
| Automatická identifikace vlákna: SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G.655), SM( ITU-T G.657 A2/B2), SM(ITU-T G.657 B3) |  |
| Počet vařených vláken současně: 1 |  |
| Určeno pro rozměry: Průměr ochrany 80 -150 mikrometrů, průměr bufferu 100 - 1000 mikrometrů |  |
| Nastavení vlákna a štípaná délka: při 250 mikrometrech 8-16mm |  |
| Typický útlum sváru: SMF: 0.02dB, MMF: 0.01dB, DSF: 0.04dB, NZDSF: 0.04dB |  |
| Zpětný útlum: > 60dB |  |
| Svařovací čas: maximálně 6 sekund v rychlém modu |  |
| Odhad ztráty spoje |  |
| Čas zapékání ochrany: maximálně 9s při IS-45 ochraně, maximálně 13s při IS-60 ochraně |  |
| Možné ochrany: 40mm, 45mm, 60mm, 32mm or 28 mm pro SOC |  |
| Kapacita pro výsledky sváření: data útlumu svárů minimálně10 tisíc, obrazová data svárů minimálně10 tisíc |  |
| Tahovýá test: minimálně 2N / 4.4N |  |
| Provozní podmínky: Nadmořská výška do 5000m, teplota - 10 až 50°C, Vlhkost 0-95%, Rychlos větru do 15m/s, nekondezující, prachotěsný, vodotěsný, nárazuvzdorný |  |
| Skladovací podmínky: teplota 40 - 80°C, vlhkost 0 - 95% bez kondenzace |  |
| Zobrazování: Dva CMOS obrazové sezory, 4.3" barevný LCD monitor, dotykový |  |
| Pohled na vlákno a zvětšení: X nebo Y pohled: minimálně 220X, maximálně 700X |  |
| Počet svařovacích cyklů na nabití baterie: minimálně 280 |  |
| Životnost elektrody minimálně 3200 svárů |  |
| Transportní kufr s popruhem |  |
| Konektory: USB, RCA, Externí napájení(DC 12V) |  |

Lámačka optických vláken

| Popis položky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- |
| Průměr vlákna: 100 -150 mikrometrů |  |
| Průměr ochrany: 250 - 900 mikrometrů |  |
| Úhel lomu: 90° +- 0,5° |  |
| Délka zalomení: 5 -20mm |  |
| Životnost nožů: minimálně 47000 lomů |  |

Powermeter

| Popis položky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- |
| Kalibrované vlnové délky v nm: 850,1300,1310,1490,1550,1625 |  |
| Detektor: InGaAs |  |
| Měřící rozsah (dBm): -70 až +6 |  |
| Max. odchylka: ±0,15 (3,5%) |  |
| Linearita (dB): ±0,0 |  |
| Rozlišení (dB): maximálně 0,01 |  |
| Frequency ID (Hz): 270,330,1K,2K |  |
| Wave ID (nm): 1310,1490,1550,1625 |  |
| Kapacita paměti výsledků: minimálně 1000 |  |
| Komunikační port: USB |  |
| Optický konektor: FC,SC,ST (výměnné) |  |
| Doba chodu na baterie: minimálně 200h |  |
| Externí napájení (V): 8,4 |  |
| Rozsah provozních teplot (°C): -10 až +60 |  |

OTDR

| Popis položky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- |
| iOLM (inteligent Optical Link Mapper) |  |
| Displej: minimálně 175 mm venkovní dotykový displej, minimální rozlišení 800 x 480 TFT |  |
| Rozhraní:2 USB 2.0 porty, RJ-45 LAN 10/100 Mbit/s |  |
| Vlnové délky (nm) : 850/1300/1310/1550 |  |
| Multimode: adaptér SC/UPC |  |
| Single-mode: adaptér SC/APC |  |
| Dynamický rozsah (dB: 27/29/36/35) |  |
| Event dead zone (m): Multimode: 0.5 / Single-mode: 0.7 |  |
| Attenuation dead zone (m): Multimode: 2.5 / Single-mode: 3 (Attenuation dead zone at 1310 nm is 4.5 m typical with reflectance below –45 dB) |  |
| Rozsah vzdáleností (km): 0.1 až 260 pro SM / 0.1 až 40 pro MM |  |
| Šířka pulsu (ns): 0.1 až 260 pro SM / 0.1 až 40 pro MM |  |
| Obsah balení: OTDR s iOLM, certifikát, SC/APC adaptér pro SM, SC/UPC adaptér pro MM, napájecí adaptér, baterie, brašna, SW FastReporter2 základní verze |  |
| Veškeré SW licence v neomezené a nejvyšší verzi |  |

Optický spektrální analyzer

| Popis položky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- |
| Wavelenght range in nm: 250 to 1650 |  |
| Neurčitost vlnové délky: maximálně +-0,06 |  |
| Resolution bandwidth FWHM i nm <=0,10 |  |
| Opakovatelnost vlnové délky v maximálním rozmezí -0,005 |  |
| Analitické režimy : WDM and drift |  |
| Dynamický rozsah(dBm) na kanál l -65 to 23 dB |  |
| Maximum total safe power (dBm): 29 |  |
| Absolutní výkonnová neurčitost (Absolute power uncertainty (dB)) v maximálním rozmezí +-0,6 |  |
| Power repeatability (dB): +-0,1 |  |
| Optical rejection ratio at 1550nm (dB) at 0,2nm(25GHz): 31, typical 35 |  |
| Optical rejection ratio at 1550nm (dB) at 0,4nm(50GHz): 40, typical 45 |  |
| Channel spacing 33 to 200GHz CWDM |  |
| PDL (dB): +-0,1 |  |
| ORL (dB): >40 |  |
| Čas měření < 1,2s |  |

Měřák metalické strukturované kabeláže

| Popis položky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- |
| Maximální měřené pásmo: 10Gb/s |  |
| Data transmission test: 1/2,5/5/10Gb |  |
| Wiremap, distance fault, délka |  |
| Pass/fail test podle IEEE standardů |  |
| Pass/Fail test na PoE podle IEEE standardů |  |
| Typ PoE (af/at/bt) |  |
| Zobrazení párů, na kterých je PoE a zobrazení napětí |  |
| Detekování rychlosti switche (100Mbit, 1Gbit, 2,5Gbit, 5Gbit, 10 Gbit) |  |
| Detekce VLAN ID |  |
| Ping |  |
| Traceroute |  |
| CDP/LLDP/EDP informace o portu |  |
| Packet loss a jitter test |  |
| konektor USB |  |
| Funkce základní report |  |
| Funkce detailní report |  |

Zafukovačka optických kabelů

| Popis položky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- |
| Přívod tlakového vzduchu: přípojka: 3/4" bajonetová spojka, do 15 bar |  |
| Pohon pomocí Akuvrtačky |  |
| Průměr optického kabelu: 0,8 mm – 9,8 mm |  |
| Minimální průměr mikrotrubičky: 5 mm |  |
| Maximální průměr mikrotrubičky : 16 mm |  |
| Konstrukce uzpůsobená pro možnost vyjmutí neukončeného kabelu |  |
| Sada redukcí kleštin pro mikrotrubičky 5, 7, 10, 12, 14 a 16 mm |  |
| Sada redukcí zaváděcích pro opt. kabely, průměry 0,8 - 9,8 mm |  |
| Sada těsnících manžet v kazetě po 1 ks 1-10 mm |  |
| Sada výměnných pohonných koleček |  |
| IMBUS klíče |  |
| Ochranný kufr pro transport |  |

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. x Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….