# Bariatrické transportní lůžko

Bariatrické transportní lůžko pro Chirurgické oddělení Nemocnice Teplice, o. z., Krajské zdravotní, a. s. Transportní lůžko bude sloužit pro transporty bariatrických pacientů.

## Obecné požadavky:

- Lůžko musí umožnit provádět diagnostiku a ošetřování bariatrického pacienta

- Lůžko musí umožnit bezpečné a ergonomické provádění intervenčních výkonů (například centrální žilní kanylace) lékaři různé tělesné výšky

- Transportní lůžko splňuje všechny požadavky na zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů

## Minimální technické požadavky:

- Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru minimálně 200 mm

- Páté kolečko pro snadnější ovládání lůžka za jízdy

- Centrální ovládání koleček

- Aretace koleček pro přímý směr jízdy

- Maximální vnější šířka (včetně příslušenství) 105 cm

- Ložná plocha o rozměrech minimálně 70x200 cm

- Minimálně dvojdílná ložná plocha s polohovatelným zádovým dílem

- Nastavení výšky ložné plochy pomocí hydraulického pohonu

- Nastavení výšky ložné plochy v rozsahu alespoň 60 až 80 cm od země

- Ovladače nastavení výšky na obou stranách lehátka

- Nosnost minimálně 320 kg

- Sklopné boční zábrany (postranice) nepřesahující vnější obrys lůžka

- Sklopné či výsuvné madlo pro obsluhu v hlavové části

- Boční zábrany a madlo u hlavy pacienta musí být spustitelné i v nejnižší poloze lůžka tak, aby nepřesahovala rovinu lůžka

- Ochranné prvky v rozích lehátka

## Požadované příslušenství:

- Odnímatelná matrace/polstrovaná ložná plocha s omyvatelným povrchem odolným vůči běžně používaným dezinfekcím a proti proležení, výška matrace/polstrování alespoň 5 cm	1 ks

- Držák s fixací na bezpečné umístění dvoulitrové láhve s kyslíkem, ventil musí být přístupný bez nutnosti odepnutí láhve, možnost připojení různých kyslíkových hodin     1 ks

- Výsuvný/sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta	1 ks

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.