Technická specifikace

Analyzátor pro vyšetření funkce krevních destiček

Předpokládaný počet vyšetření:

- ASPI test: 480/rok

- ADP test: 480/rok

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- systém pro funkční vyšetření agregační schopnosti krevních destiček a monitoring antiagregační léčby v plné krvi

- využití systému pro vyšetření rezistence na antiagregační léčbu

- stolní analyzátor s min. 5 nezávislými měřícími kanály

- analýza vzorku z plné krve

- Impedanční detekce (impedanční agregometrie)

- Požadovaná vyšetření: ASPItest, ADPtest

- Provedení testu do 10 minut

- Provádění interní kontroly kvality

- Paralelní měření pomocí dvojice senzorů

- Interpretace výsledků graficky i numericky

- Řídící SW a komunikace v anglickém nebo českém jazyce

- Veškeré podklady v českém jazyce

- Příslušenství:

  - automatická pipeta

  - tiskárna

  - monitor

  - myš a klávesnice

  - čtečka čárových kódů

- Archivace výsledků

Součástí pořízení přístrojového vybavení bude:

- dodávka záložního zdroje (UPS) tak, aby při výpadku el. proudu nedošlo k znehodnocení právě probíhající analýzy a ke ztrátě naměřených dat

- bezplatné připojení k laboratornímu informačnímu systému OpenLIMS Stapro

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. -

https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/

Obecné požadavky na předmět zakázky:

- spotřební materiál i přístroj musí zadavateli zabezpečit podmínky pro plnění požadavků ČSN EN ISO 15189 ED.2., v aktuálním znění, zadavatel současně umožňuje dodavatelům nabídnout i jiné rovnocenné řešení.