|  | Specifikace podvozku | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
|  | Nákladní automobil kategorie N1 skříňový se zvedacím čelem plnící požadavky zákona 56/2001 sb. |  |
|  | Rok výroby min. 2021, nájezd maximálně 500 Km |  |
|  | Motor vznětový, min. objem 1900 cm3 s přeplňováním a s minimálním výkonem 74 KW |  |
|  | Převodovka manuální min. 5 stupňová |  |
|  | Nejvyšší přípustná hmotnost maximálně 3500 Kg |  |
|  | Minimální užitečná nosnost včetně skříňové nástavby 1100 Kg |  |
|  | Barva bílá - záměnu odsouhlasí zadavatel |  |
|  | Splnění emisního limitu min. EURO 6 |  |
|  | Posilovač řízení |  |
|  | Levostranné řízení |  |
|  | Multifunkční palubní počítač |  |
|  | Systém aktivní bezpečnosti vozidla, systém proti zablokování kol, systém regulace prokluzu kol, elektronický stabilizační systém, brzdový asistent |  |
|  | Pohon předních kol |  |
|  | Přední mlhové světlomety |  |
|  | Signalizace couvání |  |
|  | Příprava pro autorádio |  |
|  | Závislý příhřev motoru |  |
|  | Aretace všech dveří |  |
|  | Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná |  |
|  | Elektrické ovládání oken |  |
|  | Centrální zamykání všech dveří s dálkovým ovládáním |  |
|  | Funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus |  |
|  | Automatický spínač světlometů - denní svícení |  |
|  | Tažné oko vpředu a vzadu |  |
|  | Kotoučové brzdy na všech kolech |  |
|  | Signalizace opotřebení brzdového obložení |  |
|  | Klimatizace a topení v kabině řidiče |  |
|  | Povinná výbava vozidla + tažné lano s karabinou, hasící přístroj |  |
|  | Příprava pro hydraulické zvedací čelo |  |
|  | Plnohodnotné rezervní kolo včetně příslušenství pro jeho výměnu |  |
|  | Ocelová kola – 4 kusy (dle ročního období dodání vozu) |  |
|  | Lapače nečistot předních a zadních kol (zástěrky) |  |
| 33. | Vozidla musí splňovat veškeré podmínky dané českou a evropskou legislativou a dále platné normy dle ČSN, ISO ČSN. - typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, - vozidlo musí splňovat veškeré požadavky nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, - vozidlo musí splňovat maximální spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz stanovenou v příloze č. 2 výše uvedeného nařízení, - vozidlo musí splňovat vybavení vozidel povinnou výbavou dle ustanovení § 32 vyhlášky 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění |  |
|  | Pokud budou vozidla dodány obuté do letních pneumatik, bude součástí dodávky sada zimních pneumatik, které svojí kvalitou a cenovou kategorií odpovídají obutí z prvovýroby |  |
|  | Barva (v případě shodné nejnižší ceny bude vybrán dodavatel, který nabídne bílé vozidlo) | Konkrétní údaj: |

|  | Skříňová nástavba | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 47. | Prachotěsná skříň s kovovou konstrukcí |  |
| 48. | Vnitřní plochy skříně snadno omyvatelné a dezinfikovatelné |  |
| 49. | Podlaha skříně v protismykové úpravě |  |
| 50. | Poziční osvětlení skříně |  |
| 51. | Boční dveře na pravé straně skříně včetně aretace |  |
| 52. | Délka min. 4100 mm |  |
| 53. | Šířka min. 2100 mm |  |
| 54. | Výška min. 1800 mm |  |
| 55. | Osvětlení nákladového prostoru |  |
| 56. | Nástavba (skříň) zapsána v technickém průkazu dle platných předpisů |  |
| 57. | Zadní dveře nahrazeny hydraulickým zvedacím čelem a vrchní klapkou |  |
| 58. | Dvoj-dotykové ovládání, nášlapné ovládání zabudované v plošině hydraulického čela a přídavný plnohodnotný ruční ovladač |  |
| 59. | Hydraulické zvedací čelo o nosnosti minimálně 750 Kg včetně technického osvědčení samostatného technického celku a zapsané v technickém průkazu |  |
| 60. | Hydraulické zvedací čelo vybaveno varovnými blikači a reflexními tabulemi, zajišťovací výklopnou lištou proti sklouznutí nákladu (paletová zarážka) |  |
| 61. | Zpevnění vnitřních stěn nákladového prostoru včetně úchytů pro rozpěrné tyče ve výšce 1100 mm od podlahy |  |
| 62. | Minimálně 2 kusy rozpěrných tyčí pro zajištění nákladu |  |

|  | Kabina řidiče | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 34. | Sedadlo spolujezdce v kabině řidiče min. 2 kusy – dvojsedadlo |  |
| 35. | Originální autorádio včetně antény s integrovanou HF sadou, USB a reproduktory, kterým bude vozidlo vybaveno v 1 stupni výroby |  |
| 36. | Airbag řidiče a spolujezdce |  |
| 37. | Stínítko vlevo a vpravo |  |
| 38. | Výškově nastavitelný volant |  |
| 39. | Zásuvka v kabině řidiče – 12 V |  |
| 40. | Odkládací prostor ve dveřích |  |
| 41. | Odkládací přihrádka v palubní desce |  |
| 42. | Gumové koberce |  |
| 43. | Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná |  |
| 44. | Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče |  |
| 45. | Sedadlo řidiče nastavitelné po vertikální a horizontální ose |  |
| 46. | Vnitřní osvětlení |  |